- FINECone™

- 振膜/鼓纸振动的有限元模拟

## 参考手册

www.loudsoft.com

# 注意：如果将PDF READER的“平滑文本”选项去掉，将会解决显示汉字太淡的问题。

这个参考手册将介绍 FINECone设计扬声器的基本步骤 。FINECone基本理论为有限元素分析法（FEM）。

FINECone具有模拟扬声器主要特性的功能。

- 定义geometryHID_TUTORIAL_01 几何形状。由DXF格式文件输入；

- 定义material propertiesHID_TUTORIAL_06 扬声器组件的材料特性；

- 定义 electrical parametersHID_TUTORIAL_09 电气参数。由FINEMotor输入；

- 定义 lumped parametersHID_TUTORIAL_10 集中元件参数。由FINEMotor输入；

- 定义 acoustical parametersHID_TUTORIAL_12 振动系统参数；

- 定义 frequency range(s)HID_TUTORIAL_13 频响范围；

- calculationHID_TUTORIAL_14 改变任何数据，系统会同时自动计算出结果；

- post-processing显示计算结果；

- 系统自动完成所有的有限元素模拟。

# FINECone助手

该助手可以引导你执行有限元素模拟（FEM）程序。

图1

注意：存文件时，你可以选FINECone Templates (*.WTE)，从而将一个文件存为模板文件。

# 高级用法

选择Project Information Window设计信息视窗。它将出现在左上角。

图2

# 几何模型(关于DXF格式文件输入)

所建扬声器单体震动系统的模型必须是圆形中心轴对称的。 我们只用到右半边。图形最左边那一点在实际扬声器单体的对称轴上。它在图形上的坐标是X=0。通常情况下，这一点是防尘盖的中心点。

用标准的CAD系统做的DXF格式文件，可以直接输入到FINECone。但要注意，该几何模型只能由单一的直线和弧线组成。

系统支持AutoCAD 12 格式的DXF文件。因为这是工业标准(也可以用另一个免费软件: IntelliCAD 2000。可以在网站www.cadopia.com 下载。这个软件可以建立与AutoCAD格式匹配的DXF文件)。

注意，鼓纸的厚度不是在DXF文件中设置，而是在FINECone的Material Properties材料中设置。其它组件也一样。

下面的图3显示一个典型的喇叭，和它的DXF文件（右半边）。重要的是，在贴防尘盖的地方，鼓纸被分割开。通常是2条或更多的直线或弧线。在贴弹波的地方，音圈架也做同样处理。

图3.  AutoCAD图-------左：实际几何模型 – 右: DXF线和弧几何模型

# DXF 帮助

尽管FINECone可以查找DXF错误，我们最好还是按照以下规则画图。

- 用AutoCAD v12 DXF格式(ASCII)；

- DXF必须设置高精确度：小数位数大于8，最好是16；

- 只能用单一的直线和弧线；

- 交叉点必须结合于一点；

- 在AutoCAD中 ，划线前先确定出现“端点”方框。

- 当直线或者弧线有相交的情况出现时，所有线都应被分割开，并用点相连（不能保留原有直线和弧线）；

- 为每个组件建立一个层。鼓纸，悬边，防尘盖，音圈支架，音圈和弹波各为一层。最简单的做法是修改现成的文件，如 6_5 Woofer Large Dust Cap.dxf。因为在这个文件中，所有层都已经建立。

- 不可在DXF图中加入维数，厚度，或文本。

可以用大量线段画图。没有线段数量的限制。上例中的弹波就包括34个直线和弧线。

图4

# DXF输入

FINECone会自动检查输入的DXF文件，并找到一般性错误。 图4左下角的Status窗口显示：该图形可以用来进行分析计算，但是得到的结果一定不对。 或者说，FINECone将对这个DXF图进行有限元素模拟（FEM），但是图中的几处错误会让模拟出来的结果毫无用处。

图4中，防尘盖两端被标记出两个红色的小圆圈。这说明，防尘盖没有完全连接到鼓纸/振动膜上。造成这种现象的原因通常是，振动膜弧线在连接防尘盖弧线的那一点没有断开。只有振动膜弧线断开为两段，它才可以提供端点来连接防尘盖。弹波也被标记了红色圆圈。这是因为弹波与音圈支架间存在同样的问题。

如果你的DXF文件每一层都用FINECone默认的名字，那么该DXF文件就可以直接输入进FINECone。

否则，需要选取左边的组件按钮（图4中振动膜diaphragm按钮被按下，所以图中的振动膜弧线变红），然后从下拉菜单中选取对应的名字。

# Tools/Program Options工具/选项

在Tools/Program Options工具/选项中， 你可以更改DXF各层名字的默认值，设置默认文件和模板。如果在做DXF文件地时候，使用这些默认的各层名字，将会使文件地输入更加便捷。

图 5

# DXF输入并设置机械特性

在实际应用中，我们需要对FINECone进行一些分析。不论直线或弧线的几何形状怎么变，FINECone将保持它们的机械特性。但是，如果直线或弧线的数量改变了，就需要我们手动输入新增直线或弧线的机械特性（在当前层中）。

# Material Properties材料特性

图 6

图6中显示了扬声器各声学组件的材料特性。

首先，必须指定组件的壁的厚度 (h)。(注意:所有的线段可以有不同的厚度，这使得模拟胶水粘合处或者直线斜度鼓纸成为可能)

接下来是4个主要的参数:

- E-modulus 或 Young’s Modulus（杨氏模量） 是以MPa 或 N/m2为单位的材料的刚性；

- Mass Density（质量密度） (rho)是 以 kg/m3为单位的材料的质量密度。 作为比对，水的质量密度值是1000 kg/m3；

- Poisson’s number (nu) 是材料的压缩系数的量度。如果不知道，可以用默认值0.33；

- Damping (delta) 是一个指定材料内阻尼(损失)的参数。其最大值是1.00。

# Material Database(材料数据库)

Material Data是一个包含很多标准材料的数据库。你可以用一个已知材料开始作你的模型 ，并且尝试去猜测未知的材料。在下面也能看到

图 7

你可以编辑材料数据，或者增加新的材料。只需要在Description旁边的方框中输入一个新名称，并且输入这个新材料的参数。按“Add”来增加新的材料到数据库。

# 如何计算新鼓纸的材料数据(未知材料特性的实验测定)

这里描述估算未知材料的力学性质的方法:

图 8 第一次预估值——高频太低（绿色是实测的曲线）

图9 第二次预估值—— 基本符合

图10 最终结果——符合（调整了阻尼系数）

- 先用autoCAD程序画好几何图形。画线所取位置基本以所画组件的中心层为准。如果任何线段或弧线所代表的组件厚度有变化，就将其分割成不同的线段或弧线。

- 输入近似的电气参数。

- 在Material Parameters材料参数中，输入实际的厚度。然后调整密度，直到显示的质量接近实际值。

- 预估E-modulus or Young’s Modulus杨氏模量：如图8，先输入一个已知材料的值做比较 。最好先不加防尘盖。

- 取比较多(多于30个点。这个数值在主画面的Frequency range中的Number of frequencies栏中设置)的频率点来计算频率响应曲线。为了看到分裂震动，我们用很小的阻尼(<0。01)。指定电气参数。

- 根据已知材料频响曲线或已知分裂震动模型，调整杨氏模量。观察计算出的频响曲线的峰值和谷值。见图9。

- 调整阻尼值，使计算出的频响曲线尽量接近实测曲线。见图10。

- 然后，估计一下悬边。通过已知悬边的共振频率Fs可以查出硬度或杨氏模量（或E modulus）。这时，也可以去掉其它组件的硬度，例如弹波。

- 最后是防尘盖。防尘盖会使鼓纸的模拟变复杂。因为，防尘盖贴在鼓纸上，影响硬度。所以，要先模拟好鼓纸，最后再加防尘盖。

- 计算时，可以去除任何组件。这样可以帮助决定剩余组件的特性。

注意：要除去一些组件在频响曲线中的作用，用如下按钮：

这里，鼓纸被除去了。

# 电气参数

图 11

- Re (ohms)。注意，这个可以设置到 阻抗最小值Zmin (在频率高于共振频率Fs的那段阻抗曲线中，选最小的阻抗值)，以便更好的模拟真实的阻抗和频率响应曲线。红色标记表示数据是从FINEMotor输入进来的。

- 等效电路模型有两个电感线圈。 Le1 (mH) 是一个连续的电感线圈。

- Le2 (mH)是第二个电感线圈。它跟一个电阻器(Rp)平行。

- Rp (ohms)是一个与Le2平行的电阻器。

- Bl是喇叭磁铁系统的驱动力。

- Advanced settings(高级设置)是用来输入一个实测的阻抗曲线。

注意：为了得到一个匹配的频率响应曲线，我们必须先模拟出非常接近实测值的阻抗曲线。

# Lumped Parameters集中组件参数(T/S 参数)

点按钮，从FINEMotor输入T/S参数。

这个集中的样式符合图2中的 “Display simple model without break-up” (显示没有衰减的简单模型)。 因为所有的组件都被模拟为简单而完美的质量和顺性 (无限的硬度)。这通常只是被用来模拟一个没有衰减的快速频率响应曲线。 一般的 用法是可以用来检验 T/S 参数。当然，我们用一个真实的有限元素模型的时候，这些参数可能都是不正确的。

图12

标记 表示从FINEMotor输入。当我们从FINEMotor输入进来数据的时候，震动面积Sd和空气负载质量都会由系统自动计算出来。

图13

作为一个例子，上图显示了边的参数。 注意，点From Finite element…按钮，可以计算出mass(质量)。Mass factor(质量因素)用于此处，是说明边相对于对真实的运动质量在多大程度上起作用。 Compliance (m/N)(顺性)可以从FINEMotor直接输入或者用From Finite element…按钮计算出来。Resistance (Nm/s)(阻抗)是组件的震动衰减，它也可以用From Finite element…按钮计算出来。

注意。集中组件参数可以用来帮助决定材质特性。每一个元素都可以被排除在计算之外。例如当鼓纸或者悬边的 共振频率Fo已经知道的时候，这是非常有用的。

# Frequency Range频宽

图 14

预设的频宽是从20到 20000 Hz。 计算时，所取的频率点数在Number of frequencies栏中。这些点均匀地(对数的)分布在整个频宽范围。 选取较少的频率点(比如10个)来减少计算时间，直到材料特性满意为止。然后，可以用100或更多的点来获得一个详尽的频率响应曲线。你可以在Tools/Program Options/Calculation里选择“Fast Solution of Differential Equations”(微分方程的快速解答)。如果不考虑在最高频的话，它的精确性依然是非常好的。

注意：频宽可以设置的范围可以从几赫兹到远远大于20K赫兹的超声波范围。

高级频宽设定可以选择所有种类的线性和对数范围。

图15

图 16

# Calculated Output输出计算

频率响应曲线计算是自动的。系统可以计算任何一个测量点上的频率响应曲线，通常是离喇叭实体一米(预设的)处，并且认为是无限障板的情况。 在最大的角度之内，系统可以计算出所有偏轴曲线。见图2中的“Acoustical”声学栏。

# Post-Processing后处理

图17

点Sound Pressure声压级按钮（在按钮栏或Post-processing下拉菜单中）可以看到如图18的频响曲线。同样，点Impedance阻抗按钮，可以得到阻抗曲线，如图19。

也可以选‘2D Geometry and Displacement ’2D几何图形和位移(带分裂震动模式)，或者‘3D Geometry and Displacement’3D 几何图形和位移(带分裂震动模式)。见15到17页。

# Curve Import and Export曲线输入和输出

在声压级和阻抗曲线图中，点鼠标右键可以选择输入或者删除实测/模拟的曲线，如LOUDSOFT二进制模拟文件(*.fsim)或MLSSA、LMS等的实测文件 (*.txt)。

也可以输出频响曲线和阻抗曲线为LOUDSOFT二进制模拟文件(*.fsim)。这些曲线可以被用于其它LOUDSOFT软件。

图18中，较高的那条曲线（粉红色）是从实际喇叭测出的曲线。

图18. 计算出的频响曲线0/30/60度(黑/篮/红) + 输入的(粉红)

注意：在图中单击鼠标右键，可以选择要显示的曲线。

# Copy to Clipboard复制到剪贴板

在单击鼠标右键弹出的菜单中，选择‘Copy to Clipboard’复制到剪贴板。这样，可以把想要的图形复制到任何windows文件，如Word或者email。

图19. 计算的阻抗曲线（黑），电气阻抗（篮），机械阻抗（绿）和输入的阻抗曲线（粉红）

图20. 取较少的频率点和较多的角度值可以得到平滑清晰的指向性曲线。

图21

图22

# 3D Animation 3D动画

图23

注意：用鼠标托拽图形，可将其转向任何角度！

图 24

3D动画的菜单如上图所示。左边栏是动态频率点。可以从下拉菜单中或者点上下箭头选择所需频率。

下一栏是振幅。图中选在‘7mm’。也可以选‘actual’实际振幅。但实际振幅仅在非常低频的情况才可以看得见。就算是选‘Actual*10’实际振幅的十倍，也是很难看到的。最后一个选项‘Actual*12dB/oct’是将振幅在共振频率上增加了12dB/oct。

因此我们建议用固定的振幅：低音用5-10mm，高音用1mm。

图25

下一栏是动画运动速度。最后一栏是一次震动分几步显示。如果需要抓3D动画的图形，可以点右侧的按钮，然后用鼠标右击图形，选‘copy to clipboard’即可。

用这些按钮，你可以做:

- 改变显示的扇区数(也就是，切掉多少)。

- 显示有限元素线框或者固体组件。

- 调节Zoom(缩放)， pan(面板坐标) and viewing distance(显示的距离)。

- 设置图像平滑。

- 设置背景颜色。

# Plot Properties图形特性

在所有图形上点击鼠标右键，可以编辑该图形：

图26

图27. 图形版面

选‘Plot Line styles’图形线条类型，可以改变线条的颜色；选‘X axis settings’X轴设置，可以更改频率刻度；用‘Plot Title & Axis Labels’图形名称和坐标轴标志，可以设置图形名称和坐标轴名。

也可以自由改变Y轴设置，如从50到100dB，每5dB一格。

# Buttons按钮

图 28

用这些按钮可以控制所有组件。在模型中可以选择包括或去除任一个组件，或者也可以在2D或3D显示中隐藏它们。另外，你可以改变组件在3D显示中的颜色。在去除一个组件时，系统会重新计算而产生新的结果。

更高级用法是，任何组件对总声压级的影响，都可以被计算出来。可以选择包括或者去除某一个组件，以便观察该组件的输出声压级。这个功能非常有用！因为，对实际喇叭单体，不可能单独测量某一个组件的输出声压级。

# UNDO撤销

用这两个按钮，可以撤销设计的操作（可以连续撤销10次）。当然，也可以再执行某操作。

# FINECone File Formats文件格式

图29. FINECone 2.x文件格式

# Whizzer Cone Modelling高音杯模型

图30. 高音杯模拟

图31

高音杯可以象其它组件一样操作。注意，画DXF文件时，高音杯应该在它自己的层（Whizzer）中。这样，机械特性和声压级才会正确。

# Ring radiator环形发射式喇叭

图32

环形发射式喇叭和其它设备（有一个固定的中心）可以模拟如下：

中心层应该画在dome层中。这样就可以在下拉菜单中选择‘Calculate as Clamped’，如图33。

图33

图34

举例文件可以在FINECone CD中找到，或者登录www.loudsoft.com (下载)即可。

www.loudsoft.com

Agern Alle 3 – 2970 Horsholm – Denmark

Tel: +45 4582 6291 – Fax: +45 4582 7242