关于MST6M16 主板软件抄写注意事项

目前LCD37M15用了3种版本的主板，分别是MSTV2605-ZC01-01(A)、（B）、（D）版本（主板版本标注在高频头位置背面的主板上，见下图）：

MST6M16主板版本

在相互代换时需要注意以下事项：

1、A、B版主板的FLASH可以相互代用，不能与D版本的代换，其故障表现为不开机。

2、A、B版主板的FLASH需要重新抄写时，用原配的USB TOOL 0131A这个抄写器（需安装:FTC100103(MSTAR)driver、CH341PAR两个文件夹的驱动程序）抄写程序。

3、D版主板的FLASH需要重新抄写时，仍用USB TOOL 0131A这个抄写器，但需用另一VGA头进行更改后才能使用（见下图），用MST6M16 D版烧录软件进行软件抄写。这种抄写方法适用于兆驰产的TSUMV26机芯、MST6M16 D版本机芯、TSUMV36机芯。

前期总部发放的MST6M16 D版本主板，FLASH没有抄写正确版本，菜单显示为英文菜单，需要根据配屏信息升级对应软件。

乐华服务管理部/陈甲武

2010-7-27