简易的单片机音乐控制

作者：侯静

针对以前转贴的那篇单片机音乐控制，其算法对初学者不是很容易弄懂

此，我根据网上提供的资料。用C语言写了一个《八月桂花香》的音乐控制。

音调是由不同的频率产生的，而每一个音调都是由一个音符和一个节拍组成，音符决定该音调的高低，节拍则决定了该音调是多少拍。因此，一个音调是由两个字节组成的。根据音符字节 产生该大小次数的延时，声音输出口取反，就可以得到该音调的高低音。根据设置单位节拍的延时大小，可以控制音乐演唱速度。

因此算法很简单：定义单片机的一个I/O端脚为声音输出口，在规定的节拍内，根据音符字节的大小产生延时，将声音输出口不断的置高置低（即取反），就可以得到该音调。只要选取合适的单位节拍延时，就可以输出动听的音乐。

算法流程图如下：

//**********主程序********* #include<reg51.h> #include "SoundPlay.h" uchar data count=0; void init_com() { TMOD=0x01; TH0=0xff; TL0=0xff; EA=1; ET0=1; } void timer0(void) interrupt 1 using 3 { counter=counter+1;//节拍次数计数 TH0=0xd8; //定义单位节拍的延时大小 TL0=0xef; } void delay(uchar n) { uchar i; while(n--) for(i=0;i<125;i++); //延时1毫秒 } void sound_delay(uchar n) { uchar i; while(n--) { for(i=0;i<2;i++); } } void main() { uint i; uchar sound_signal;//定义音符大小 uchar sound_pace;//定义节拍大小 init_com() //array[i]=0x00 代表歌曲演唱完毕 //array[i]=0xff 代表是休止符 while(1) { i=0; while(array[i]!=0x00) { //如果是休止符，延时100ms，并终止本次循环，进入下一个循环 if(array[i]==0xff) { TR0=0; i++; delay(100); continue; } //从表中取得 音符大小 sound_signal=array[i]; i=i+1; //从表中取得 节拍大小 sound_pace=array[i]; TR0=1; //当节拍数未达到时候，继续循环，产生该音调的声音 while(counter!=sound_pace) { sound=~sound; sound_delay(sound_signal); } i++; counter=0;//节拍计数器置0，进入下一个音调 } delay(10); //歌曲演唱完毕后,延时一段时间 } }

//*******soundplay.h********** #ifndef __SOUNDPLAY_H_REVISION_FIRST__ #define __SOUNDPLAY_H_REVISION_FIRST__ #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit sound=P1^2; uint counter=0; uchar code array[]= { 0x18, 0x30, 0x1C, 0x10, 0x20, 0x40, 0x1C, 0x10, 0x18, 0x10, 0x20, 0x10, 0x1C, 0x10, 0x18, 0x40, 0x1C, 0x20, 0x20, 0x20, 0x1C, 0x20, 0x18, 0x20, 0x20, 0x80, 0xFF, 0x20, 0x30, 0x1C, 0x10, 0x18, 0x20, 0x15, 0x20, 0x1C, 0x20, 0x20, 0x20, 0x26, 0x40, 0x20, 0x20, 0x2B, 0x20, 0x26, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x80, 0xFF, 0x20, 0x20, 0x1C, 0x10, 0x18, 0x10, 0x20, 0x20, 0x26, 0x20, 0x2B, 0x20, 0x30, 0x20, 0x2B, 0x40, 0x20, 0x20, 0x1C, 0x10, 0x18, 0x10, 0x20, 0x20, 0x26, 0x20, 0x2B, 0x20, 0x30, 0x20, 0x2B, 0x40, 0x20, 0x30, 0x1C, 0x10, 0x18, 0x20, 0x15, 0x20, 0x1C, 0x20, 0x20, 0x20, 0x26, 0x40, 0x20, 0x20, 0x2B, 0x20, 0x26, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x80, 0x20, 0x30, 0x1C, 0x10, 0x20, 0x10, 0x1C, 0x10, 0x20, 0x20, 0x26, 0x20, 0x2B, 0x20, 0x30, 0x20, 0x2B, 0x40, 0x20, 0x15, 0x1F, 0x05, 0x20, 0x10, 0x1C, 0x10, 0x20, 0x20, 0x26, 0x20, 0x2B, 0x20, 0x30, 0x20, 0x2B, 0x40, 0x20, 0x30, 0x1C, 0x10, 0x18, 0x20, 0x15, 0x20, 0x1C, 0x20, 0x20, 0x20, 0x26, 0x40, 0x20, 0x20, 0x2B, 0x20, 0x26, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x30, 0x20, 0x30, 0x1C, 0x10, 0x18, 0x40, 0x1C, 0x20, 0x20, 0x20, 0x26, 0x40, 0x13, 0x60, 0x18, 0x20, 0x15, 0x40, 0x13, 0x40, 0x18, 0x80, 0x00 }; #endif