# 爱普生TM-220PD/TM-220PB打印机黑标定位及自动切纸设置流程

目录

爱普生TM-220PD/TM-220PB打印机黑标定位及自动切纸设置流程	1

一、打印机硬件设置	2

1、打开黑标检测开关及切纸开关	2

2、设定撕纸位到黑标上沿距离	2

二、打印机驱动设置	3

1、安装驱动：	3

2、设定纸张尺寸并打开黑标定位功能	4

3、设定页开始选项，防止开关机后跳过当前发票打印的问题	5

三、设置普票开票软件打印参数	5

四、附注：	6

1、使用LPT_USB数据线时的特殊设定：	6

## 一、打印机硬件设置

### 1、打开黑标检测开关及切纸开关

打开打印机后盖，可以看到如下图红色方框内的两排微型开关，把右下角5号微型开关调整到有效的位置（注：拨上去即可）。如果打印机带切刀（即型号末位为B），应将2号微型开关调整到有效位置，然后封上打印机后盖。

### 2、设定撕纸位到黑标上沿距离

1）按照打印机操作说明正确安装好色带、数据线及电源。将打印机连接到电脑（注：尽量使用LPT接口），打开打印机电源开关（注：可以不安装打印机驱动，但一定要打开打印机电源）。

2）打开“黑标功能快速设置”软件（该软件请与河北公司营销部联系），选择正确的打印机型号（该软件中的TM-U220B即TM-U220PB，有自动切纸功能；TM-U220D即TM-U220PD，不具有自动切纸功能，只能手动撕纸），将“切纸线到黑标上沿距离”设置为26mm，“单张票据长度”设置为127mm，然后点击“设置黑标位”退出即可。注：此操作是将相关参数直接写入到打印机硬件中，只需写入一次即可，一次写入，永久有效。

## 二、打印机驱动设置

### 1、安装驱动：

1）	通过EPSON网站（http://www.epson.com.cn/tech_support/）下载微型打印机TM-U220黑标版打印机驱动。

2)	安装驱动，到SELECT MODULE时选择 EPSON TM-U220，如果企业使用的是并口数据线，则直接点击完成即可，如果企业使用了LPT-USB数据线，请点击设置端口按扭，然后选择USB端口。

### 2、设定纸张尺寸并打开黑标定位功能

- 设定纸张尺寸：点击打印机属性面板中的常规选项卡，点击打印首选项，选择版面，在打印纸尺寸中选择“user defined paper size”，在弹出来的“自定义打印机尺寸”中将高度改为1270，保存即可。如下图示

2）	打开TM-220打印机的属性面板，点击“打印机设定”选项，将黑标传感器默认的“禁止”状态修改成“允许”状态，如果打印机带切刀，请将裁纸器设定为“安装”，然后点击“应用”。

### 3、设定页开始选项，防止开关机后跳过当前发票打印的问题

打开打印机驱动，点击常规->打印首选项->操作->页开始，去掉“进纸到开始打印位置”复选框中的对号并保存设置即可。

## 三、设置普票开票软件打印参数

在开票软件中将开票设置->打印设置修改为：向下偏移-23，向右偏移-3。

## 四、附注：

## 1、使用LPT_USB数据线时的特殊设定：

如果企业选择的是LPT-USB数据线，请点击打印机属性面板，选择端口，将端口改为USB端口，同时去掉“启用双向支持”前面复选框中的对号并保存即可。