帮助文件：

安装时注意问题：

- 先安装AutoCad2004；（不会安装的，找别人帮忙，呵呵）

- 安装AutoCad2004完成后点 cadgeosetup.exe文件进行安装，在选择安装路径时要选择安装在AutoCad2004文件夹下；

- 安装完成后把桌面上的cad快捷方式删掉，打开AutoCad2004文件夹找到acad.exe,右键点击发送快捷方式到桌面；

- .要卸载本软件只需要删除AutoCad2004文件夹下的acad.arx文件即可；

（在我的网易网盘里有安装操作视频）

使用时应注意的问题

1. 绘图过程中柱状图岩层数据中的编录中汉字如出现出错的情况，可能是由于以下原因造成的，主要是检查列表显示所在行的数据错误。

- 柱状图岩层数据中的编录中汉字之间不能有空格，因为本程序是以空格拆分数据；

如：黄土：上部耕植土，下部为亚砂土夹坡积砾石。不能写成“黄土：上部耕植土，下部为亚砂土    夹坡积砾石。”

- 有一种汉字输入法的“：”号本程序不认，具体是那种有知道的和我说下；

- 在程序中没有数据的数值请用零补齐，本程序每个文件每行读取数据个数是一定的，如数据缺失无法绘制；

如：1	10.8	 10.8   0	0	HW614 黄土:上部耕植土，下部为亚砂土夹坡积砾石。

2	48.91 38.11	29	76	HW031	细粒砂岩：浅黄灰色，细粒砂状结构，厚层状构造，主要成分石英，次为长石及少量云母。泥、硅质胶结。

注：其中HW614为填充的岩性符号，在程序附带的岩性符号查询表（excel表）里可以查到该值；

（4） 岩层数、回次数、样品数的值大于实际要绘制的数值会出现关闭情况；

2 . 绘制柱状图比例

(1) 比例尺：当柱状图比例为1：200时，比例尺栏填5，当柱状图比例为1：100时，比例尺栏填10；

岩层数;即要画的地层数目；

3.  本程序优点在于分步性，图形可以一步步分割生成，样品、曲面、标签、矫正数据可以分步添加，如果在中间画出的柱状图等程序保存后，以后还要重用本程序菜单打开补加其它功能，如样品、曲面、标签、矫正数据，请将绘制的图形复制在AutoCad2004文件夹下修改，修改完后再保存在其它路径，这一步很重要。（如果上面的话你没看懂，那你将你绘制的图形尽量保存在AutoCad2004文件夹下）

- 在选菜单点“主菜单”时，程序偶尔会出现滞后出现的情况，出现这种情况请按一次回车键或ESC程序就会出现。

本版本为试用版本，某些功能做了限制（柱状图化验结果自动添加，校正数据添加，水文图的RQD、采取率等，剖面图的绘制）都不在试用版范围以内，如觉的本软件可以，想使用全部功能请联系：QQ:  35565060    电话：15837167532

也可：pangziququ3@163.com

操作视频在  cad15837167532@163.com

密码：015837167532

网易网盘内

曲鹏举    河南有色地质矿产局

注意：简单模式和复杂模式柱状图岩层文件数据不一样。简单模式是8列数据，复杂的为7列