fast无线路由器一直都是高性价比无线路由设备的代名词，但fast无线路由器设置繁琐复杂的问题一直都困扰着广大的网友们，可能往往因为一个细节而导致路由器设置失败，下面小编将针对fast路由器为大家详解fast无线路由器设置方法，希望对您有所帮助。

### 【fast无线路由器设置教程图解】

一、设备的物理连接
有线连接的电脑连接路由器的LAN口，外网过来的网线连接路由器的WAN口，无线连接的通过路由器设置后通过无线功能连接到路由器。先将路由器按照下图所示的方法连接好，并通电打开路由器。




这里要注意的是，网线可以连接LAN口中的任意一个，而不是固定的某个



线路连接好后，路由器的WAN口 和有线连接的LAN口 对应的指示灯都会常亮或闪烁，如果相应端口的指示灯不正常或者电脑的右下角的网卡指示图标显示为红色的叉 ，则表明线路连接有问题，请尝试检查线路连接情况或者更换网线。

二、建立正确的网络设置
设置电脑的IP地址。

（1）Windows7/Vista操作系统设置方法：
点击“开始-控制面板-网络和Internet-网络和共享中心-更改适配器设置-本地连接”，右键单击“本地连接”，选择“属性”。按照下图的信息将本地连接的信息设置为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”，设置完成之后点击“确定”。



（2）Windows xp设置方法：
在“电脑桌面—开始—控制面板—网络连接”页面中，选择“本地连接”的图标，点击右键，选择“属性”，按下图的信息将本地连接的信息设置为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”并点击“确定”。


测试令检查您的计算机和路由器之间是否连通。点击“开始”“运行”“输入CMD”点击确定。在打开的CMD窗口中输入ping 192.168.1.1 其结果显示如下。说明已近与路由器连通了。



打开IE浏览器输入路由器的地址：http://192.168.1.1 ，您将会看到下图所示登录界面。您需要以系统管理员的身份登录，即在该登录界面输入用户名和密码(用户名和密码的出厂设置均为admin)，然后单击确定按钮。



您也可以将路由器翻过来，查看并记下底部铭牌上的管理登录信息，上面有管理IP、用户名和密码



如果用户名和密码正确，浏览器将显示管理员模式的画面，点击“设置向导”进入向导安装界面



单击下一步，进入上网方式选择画面。



在“上网方式”选择中，根据自己的实际情况进行设置，一般的拨号上网使用PPPOE方式，如果不清楚自己的上网方式，可尝试使用“自动选择”，如果还是无法正确识别上网方式请与网络供应商联系。

这里我们演示一般家庭用户所采用的PPPOE拨号上网的方式。具体根据您的实际情况。



设置完成后，单击下一步，接着输入自己的宽带账号和密码并再次点击“下一步”



接下来就要设置无线路由器的SSID（无线网络的名称）和密码，一般设置一个比较好记的无线名称即可，无线密码尽量设置的复杂点，以防止他人破解



无线状态：开启或者关闭路由器的无线功能。
SSID：设置任意一个字符串来标明您的无线网络。
信道：设置您路由器的无线信号频段，推荐您使用1、6、11频段。
模式：设置您路由器的无线工作模式，推荐您使用11bgn mixed模式。
频段带宽：设置无线数据传输时所占用的信道宽度，可选项有：20M、40M和自动。
最大发送速率：设置您路由器无线网络的最大发送速率。
关闭无线安全：关闭无线安全功能，即您路由器的无线网络不加密。
WPA-PSK/WPA2-PSK：您路由器无线网络的加密方式，如果选择了该项，请在PSK密码中输入您想要设置的密码，密码要求为64个十六进制字符或8-63个ASCII码字符。
不修改无线安全设置：选择该项，则无线安全选项中将保持您上次设置的参数。如果您从未更改过无线安全设置，则选择该项后，将保持出厂默认设置关闭无线安全。

设置完成后，单击下一步，如果您更改了无线设置，将弹出如下图所示的设置向导完成界面，单击重启使无线设置生效。



如果您没有更改无线设置，将弹出如下图所示的设置向导完成界面，单击完成结束设置向导。



这里需要注意的一点是：以上提到的信道带宽设置仅针对支持IEEE 802.11n协议的网络设备，对于不支持IEEE 802.11n协议的设备，此设置不生效。

设置完成之后，刷新浏览器，浏览器界面会自动跳转至“运行状态”一栏。正常情况下可以看到“WAN口状态”显示后面有了具体的IP地址、子网掩码、默认网关等参数而不是0.0.0.0。如下图所示，此时说明路由器已经正常“连接”到互联网了。



（注意：如果在宽带接入（PPPOE）模式的情况下，“WAN口状态”中IP地址仍然是0.0.0.0，可以参考拨号失败中的内容，如下图所示。点击“查看帮助”根据提示做相应的检查。）



现在点击电脑上右下角的无线图标即可看到无线路由器了，双击并输入密码即可连接到路由器



至此，fast无线路由器设置基本就完成了！如果要实现更高级的功能如带宽控制。可参阅路由器的安装说明，这里就不多描述。