金融IC读卡器驱动接口规范

Version 1.0

# 读IC卡客户信息

NTgetICCardInfo()

返回值：int

0：成功

-1：IC卡机具出错

-2：IC卡错误

-3：产生ARQC错误

-4：ARPC错误

-9：接触方式读卡时卡未插入

-10： 读取IC卡数据失败

其它：执行IC卡脚本出错时IC卡返回的错误码

输入参数

| 序号 | 参数 | 类型 | 参数中文名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Icflag | Int | IC卡类型 | 1：接触式IC卡，2：非接触式IC卡，3：自动 |
| 2 | TagList | String | 标签编码串 | ¦x41¦x42….（¦x47） |
| 3 | AIDList | String | 应用列表串 | 用“¦”分隔每个应用标识 |
| 4 | Port | String | 端口标识符 | COM1,C0M2,COM3,C0M4,的端口号分别为1,2,3,4…… |
| 5 | Brate | String | 端口对应的波特率 |  |
| 6 | ExtNo | String | 外接扩展口 | 传“A”，“B”，“C”等，不接扩展盒时，传空（即“”） |

TagList 标签说明：

| 数据元 | 来自IC卡的数据 | 标签 |
| --- | --- | --- |
| 帐号(A) | 19位 Ans格式 | 0x41 |
| 姓名(B) | STRING | 0x42 |
| 证件类型(C) | Ans， 值: 00：身份证 01：军官证 02：护照 03：入境证 04：临时身份证 05：其它 | 0x43 |
| 证件号码(D) | Ans | 0x44 |
| 二磁道信息（可选）(E) | Ans | 0x45 |
| 一磁道信息（可选） | Ans | 0x46 |
| 余额 | Ans,不带小数点 | 0x47 |
| 余额上限(H) | Ans,不带小数点 | 0x48 |
| 应用失效日期(I) | Ans | 0x49 |
| IC卡序列号 | Ans | 0x4A |

输出参数

| 序号 | 参数 | 类型 | 参数中文名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | valueRet | String | 返回值 | 根据标签编码串返回的多个标签变量 |
| 2 | Ictype | Int | IC卡类型 | 1：接触式IC卡，2：非接触式IC卡 |

ValueRet格式说明：

标签(1个字节)+长度(3个字节)+数据(长度为前面长度项指定)