卡匠中文版IC卡拷贝分析仪（锁匠专供版）设备安装使用说明

感谢您购买广州市卡匠机电科技有限公司开发的卡匠中文版IC卡拷贝分析仪（锁匠专供版）设备，读卡器+（全中文）破解与复制软件+加密狗！用户自购机之日起三个月内包换、免费保修一年、终身免费升级维护，包培训到可独立操作！（正版中文软件  终生免费升级）因本设备软件比较特殊！如不是我们设备或者软件的问题概不接受退货服务！购买前请了解清楚！感谢合作！
软件安装说明：
下载最新软件http://www.hi86.net/cardsmith/cd.zip，并解压缩到当前位置。
打开“锁匠专供版（光盘）_V1.1.8”文件夹，运行setup.exe安装卡匠Mifare卡分析工具包。安装程序会自动从微软网站下载所需运行环境，请保证网络畅通。安装过程无需设置任何选项，只需点击“下一步”或者“确定”即可。正常安装完成后请跳至第4步。
安装过程中出现错误，需退出安装程序，运行“系统补丁”文件夹中的wic_x86_chs.exe，之后再重新执行第2步。
打开“卡匠读卡器驱动”文件夹，对于使用64位Windows用户，请运行“64位驱动”文件夹下面的setup.exe，对于使用32位Windows用户，请运行“32位驱动”文件夹下面的setup.exe。
安装结束，在桌面上会出现两个图标。对于WIN7用户，请用右键分别点击这两个图标，选择属性，在兼容性选项卡内  选以管理员身份运行此程序。
设置完成后将读卡器以及加密狗插入电脑的USB口中。（在读卡器上放张IC卡）

请按照以下步骤执行安装：
1、打开“系统补丁”文件夹，运行vcredist_x86(2008).exe和vcredist_x86(2010).exe
2、打开“卡匠M1分析工具”文件夹，运行setup.exe，安装卡匠M1卡分析工具包。
3、打开“卡匠读卡器驱动”文件夹，运行setup.exe，安装卡匠读卡器驱动。
4、安装结束。

软件操作说明：
分析软件操作流程：
1、把原卡放在读卡器上，插好加密狗和读卡器
2、选择保存路径——点读取全部信息
3、点击——读卡，等待分析过程结束
一般处理：
1、读卡器红灯常亮，放卡没反应。——重新拔插读卡器。
2、软件提示未检测到加密狗。——将加密狗插入本机USB口内。
3、注：如果是重复使用同一张卡在测试的情况下，必须去删除安装目录下的keys文件夹内的所有文件。

复制克隆工具操作流程：
1、把目标卡放在读卡器上，插好加密狗和读卡器
2、点击——初始化——连接设备
3、点击——导入数据，选择需要复制的原卡数据
4、点击——数据复制或克隆卡片
名词解释：
原  卡——指需要复制的卡，也就是客户拿来的卡
目标卡——指用于复制的空白卡，可以是普通卡（用于数据复制），
也可以是UID卡（用于卡片克隆）

卡片还原操作流程：
1、把目标卡放在读卡器上，插好加密狗和读卡器
2、点击——初始化——连接设备
3、点击——导入数据，选择需要卡片还原的原卡数据(如果没有保存的数据可以利用需要还原的卡去分析出来以后操作)
4、点击——卡片还原功能。
注：

卡片还原：此功能仅对普通IC卡有效，请勿对可改写UID的特种卡使用本功能！
此功能用于将已经写入数据的卡中数据清空，并将所有扇区密码改成12个F。
目标卡——指用于需要卡片还原的普通IC卡。UID卡可以直接重复使用，不需要卡片还原的操作。
普通的IC卡就是需要使用原数据导入以后操作卡片还原的操作以后才可以重复使用的功能！

克隆卡操作与复制卡操作的区别在于：

1、使用的卡片不同：复制卡使用新的普通的IC卡，克隆卡使用可改写UID的特种IC卡。

2、结果不同：复制卡是将除0扇区0块以外的数据，全部写入新的普通的IC卡中，得到一张与原卡数据相同，但UID号不同的卡。而克隆卡是连同0扇区0块的数据在内，全部写入可改写UID的特种IC卡中，得到一张与原卡完全一样的（包括UID号）卡。

a)     卡片校检：此功能用于验证卡中数据与“原卡数据”区内的数据是否相符，如果相符则以绿色标示相应块，如果不同则以红色标示相应块。具体操作如下：

i.   将需要验证的卡放在读卡器上，并点击“重新连接”；

ii. 导入需要验证的卡数据文件；

iii.  点击“卡片校检”按钮，当IC卡读写器绿灯亮起时，说明还原过程结束，此时查看操作日志，如无错误则说明操作成功；

iv. 如果用于校检的是普通IC卡，0扇区0块数据标示为红色属正常情况，因为普通IC卡的0扇区0块不可写入，卡中数据与“原卡数据”不相同属于正常情况。