通用的岩层厚度计算公式

设地层产状为β1∠α1（α1为倾角；β1为倾向），导线产状为β2∠α2（α2为导线倾角，前视仰角为正，俯角为负；β2为导线前视方向的方位角，导线的长度为L），则岩层厚度H为：

H＝L×｛Cosα1Sinα2＋Sinα1Cosα2Cos（β1－β2）｝

运用此公式计算岩层厚度，方法简单，计算迅速而精确

例：测得岩层产状为124°∠40°，导线长度为99.85米，导线方位为265°，倾角为

－15°（记作265°∠－15°），则岩层厚度H为：

H＝L×｛Cosα1Sinα2＋Sinα1Cosα2Cos（β1－β2）｝

＝99.85×｛Cos40°Sinα（－15°）＋Sin40°Cos（－15°）Cos（124°－265°）｝

＝67.98米

《地质与勘探》1988-----1