锐捷网络客户

交换机CORE_SW_S12010设备

网络优化报告

星网锐捷网络有限公司

2014年10月

目  录

1	前言	1

1.1	文档目的	1

2	网络关键节点设备健康检查	2

2.1	检查情况总览	2

2.2	有问题条目明细	2

2.3	有风险条目明细	2

2.4	需确认条目明细	2

2.5	业务测试	3

3	检查报告确认	5

# 前言

## 文档目的

锐捷网络客户关键节点主动健康检查服务，是通过专业的服务团队为客户提供一对一的关注与支持，不仅仅是进行被动的修复，更是采用积极的方式，深入了解客户的运行与网络环境，对客户网络隐患进行检查，与客户共同分析网络可能存在的问题，帮助客户发现潜在危机，防患于未然，确保客户的网络持续工作、业务顺利开展。

服务内容：

- 通过锐捷网络关键节点健康检查服务，对客户所使用的相应产品进行系统健康检查，对发现问题，采取必要防护措施，确保网络正常运行；

- 协助客户对所报告的相应产品的问题进行风险等级定义及指导客户相关技术人员进行解决问题，协助客户进行网络优化增强网络健壮性；

- 对于相应软件本身的问题，锐捷服务将根据需要向客户提供相关的修正性软件并给与免费升级服务。

# 网络关键节点设备健康检查

## 检查情况总览

### 本次体检总得分：70分

| 序号 | 设备名称 | 分类 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | CORE_SW_S12010 | 评估总条目数 | 102 |
|  |  | 无风险条目数 | 91 |
|  |  | 有问题条目数 | 1 |
|  |  | 有风险条目数 | 3 |
|  |  | 需确认条目数 | 7 |

## 有问题条目明细

| 序号 | 问题类型 | 问题详情 | 优化建议 | 扣分值 | 优化落实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件风险类 | 设备有链路接触不良可能导致系统异常 | 1.查看线/模块是否接好 | 25 |  |

## 有风险条目明细

| 序号 | 问题类型 | 问题详情 | 优化建议 | 扣分值 | 优化落实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拓扑配置类 | 环境中NFPP未开启 容易遭受攻击导致断网 | 开启arp-guard enable功能 | 3 |  |
| 2 | 拓扑配置类 | 本环境为热备系统 但未配置GR功能 | 添加Gr配置 | 1 |  |
| 3 | 资源运行类 | 环境中光口的温度 电压 电流出现告警 {FortyGigabitEthernet 1/7/20} | 需要检查线是否连好 如果已经连好的话 推荐更换模块或者线 | 1 |  |

## 需确认条目明细

| 序号 | 问题类型 | 问题详情 | 优化建议 | 优化落实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拓扑配置类 | 需要确认核心是否双上联到出口 | 建议核心部署双上联到出口设备 |  |
| 2 | 拓扑配置类 | 需要确认设备时钟设置与当前时间是否一样 | 进行手工show clock与当前北京时间对比，如果不同则需要进行时间调整 |  |
| 3 | 拓扑配置类 | 需要确认重要区域接入汇聚是否双上联 | 重要区域接入汇聚需要双上联部署 |  |
| 4 | 拓扑配置类 | 需要确认重要服务器是否双上联 | 重要服务器需要双上联部署 |  |
| 5 | 拓扑配置类 | 需要确认服务器接入是否双上联 | 服务器接入需要双上联，避免单点故障 |  |
| 6 | 拓扑配置类 | debug开关检查 | log中没有{show debugging}这些命令,请现场进行核实！ |  |
| 7 | 拓扑配置类 | 设备运行配置与起机配置比对 | log中没有{more config.text}这些命令,请现场进行核实！ |  |

## 业务测试

备注：根据情况，可选择执行；对于新项目实施验收，业务测试尤为重要，强烈建议执行。

| 序号 | 检查项 | 检查子项 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备网络连通性检测 | 检查业务路径及延时 | 使用traceroute查看连通性、数据转发路径是否正确。目标是测试路由设计中的每一条路径来回一致性，应该提前按照网络规划指定测试计划。 1. 请根据客户路由设计业务选取典型的测试项。 2. 建议：ping 500 、2000、65000的报文，确保大小包都能正常转发。 （某些网络设备默认开启ICMP过滤，在设备上做上述动作时可能周期性丢包，执行 时建议选取目标地址非设备IP） |  |
| 2 | 业务应用使用状况检测 | 业务体验 | 核对网络中客户应用业务的使用状况，软件业务系统是否正常。 1. Internet业务：例如，WEB浏览，文件下载、QQ、邮箱、在线视频观看、其他业务系统访问等（推荐使用“360宽带测速器”进行业务测） 2. 客户内部业务：例如：视频会议、OA办公等请根据客户现场的应用设计业务应用检测项。 |  |
| 3 | 网管系统监控状态检测 | 网管可用性 | 1. 网管系统能够正常监控设备，并获取设备的snmp trap等信息，可以显示设备告警。 2. CPU/内存/面板等识别正常 |  |
| 4 | 故障演练 | 设备冗余 | 实际对设备断电及恢复演练测试： 1、针对MSTP+VRRP结构必须进行设备冗余演练； 2、针对VSU结构必须进行设备冗余演练； 3、针对路由主备结构必须进行设备冗余演练。 |  |
| 5 |  | 线路冗余 | 实际对链路进行中断及恢复演练测试： 1、针对AP结构必须进行链路冗余演练； 2、针对ECMP或主备路由链路必须进行链路冗余演练； 3、针对MSTP多链路备份结构必须进行冗余演练。 |  |
| 6 |  | 模块冗余 | 针对冗余引擎/冗余FE/冗余电源/冗余风扇进行实际演练测试，确保能够满足冗余效果。 |  |

# 检查报告确认

【锐捷网络】客户网络关键节点设备健康检查及优化已经完成。

客户签字：		                     		锐捷网络签字：
年  月   日                                  年  月   日