准备工具

双头USB线一根
牙签一根了
1  下载文件，

2 打开文件，

3 安装usb驱动工具

步骤如下；左键双击，

4  左键点击驱动安装，就可以安装驱动。

5 驱动安装好以后就不用去管它了，双击打开另一个文件。步骤如下

选择下载好的固件

6  将usb线一头插在靠近网线口的usb2上，然后用牙签捅住usb中间的recovery键，再将usb线另一头插在电脑上（不用插电源），

7 电脑出现发现一个设备时。点击升级就可以开始刷机，等2分钟左右就提示刷机完成了，检验成功，就可以拔掉usb线。然后接上电视就可以了。