目      录

1.	建筑沉降分析系统 ST 4.3(Settlement)	4

1.1.	ST 4.3是对ST 3.81的升级版	4

1.2.	ST 3.81对ST 3.8的改进	5

1.3.	ST 3.8是对ST 3.51的升级版	6

1.4.	概述	7

1.5.	基本定义	8

1.5.1.	工程	8

1.5.2.	沉降	9

1.5.3.	坐标系	10

1.5.4.	沉降过程回归分析及预测	10

1.5.5.	等沉降曲线图和区域沉降	12

1.5.6.	沉降展开图	14

1.5.7.	沉降观测分析报告	16

1.5.8.	沉降点的增补与修复	16

1.6.	系统主要功能	17

1.7.	系统软硬件需求	18

1.8.	系统安装	19

2.	建筑沉降分析系统 ST 4.3用户界面	20

2.1.	系统运行机制	20

2.2.	文件系统	20

2.3.	工程管理器	21

2.3.1.	概述	21

2.3.2.	工程结构框	22

2.3.3.	工程属性	25

2.3.4.	建筑物属性	26

2.3.5.	沉降点属性	30

2.3.6.	工程背景图	32

2.4.	ST 4.3的工具栏	35

2.5.	[工程文件]菜单	36

2.6.	[系统配置]菜单	37

2.7.	[系统工具]菜单	38

2.8.	[沉降分析]菜单	39

2.9.	[查询/报表]菜单	39

2.10.	[窗口]菜单	40

2.11.	[帮助]菜单	40

3.	使用建筑沉降分析系统 ST 4.3	41

3.1.	基本使用步骤	41

3.2.	工程数据录入	42

3.3.	绘图配置	45

3.3.1.	建筑物平均沉降过程线绘图配置	45

3.3.2.	沉降点沉降过程线绘图配置	49

3.3.3.	建筑物沉降过程线的组合绘图配置	50

3.3.4.	建筑物沉降差过程线绘图配置	51

3.3.5.	建筑物平均沉降速度线绘图配置	52

3.3.6.	沉降点沉降速度线绘图配置	53

3.3.7.	建筑物沉降速度线的组合绘图配置	53

3.3.8.	工程区域等沉降曲线图绘图配置	54

3.3.9.	工程区域等沉降速度曲线图绘图配置	57

3.3.10.	建筑物等沉降曲线图绘图配置	57

3.3.11.	建筑物等沉降速度曲线图绘图配置	57

3.3.12.	工程总平面图绘图配置	58

3.3.13.	建筑物轮廓图绘图配置	58

3.3.14.	建筑物沉降展开图(1)绘图配置	58

3.3.15.	建筑物沉降展开图(2)绘图配置	61

3.3.16.	回归分析函数	62

3.4.	沉降分析	64

3.4.1.	沉降量统计分析	64

3.4.2.	沉降差统计分析	65

3.4.3.	沉降过程线及回归分析、预测	66

3.4.4.	建筑物平均沉降过程及回归分析、预测	68

3.4.5.	沉降过程线组合	69

3.4.6.	沉降差过程线及回归分析、预测	70

3.4.7.	建筑物平均沉降速度线	72

3.4.8.	沉降点沉降速度线	73

3.4.9.	沉降点沉降速度线组合	73

3.4.10.	等沉降曲线图	74

3.4.11.	等沉降速度曲线图	76

3.4.12.	工程区域等沉降曲线图	76

3.4.13.	工程区域等沉降速度曲线图	79

3.4.14.	沉降展开图(1)	80

3.4.15.	沉降展开图(2)	82

3.4.16.	沉降过程监测图	84

3.5.	工程总平面图	86

3.6.	建筑物轮廓图/沉降点布置图	86

3.7.	时间--荷载线图	86

3.8.	分阶段线	87

3.9.	查询	87

3.9.1.	概述	87

3.9.2.	工程概况	89

3.9.3.	沉降点	91

3.9.4.	建筑物沉降量	93

3.9.5.	建筑物沉降差	95

3.9.6.	查询任一沉降点点对的沉降差	97

3.9.7.	查询某期沉降数据	97

3.10.	报表及沉降观测分析报告	102

3.10.1.	报表	102

3.10.2.	沉降观测分析报告	105

3.11.	报警	106

3.12.	数据安全	106

3.13.	稳定性分析	106

3.14.	外部调用	108

4.	应用实例	109

4.1.	概述	109

4.2.	沉降分析	110

4.2.1.	工程总平面图	110

4.2.2.	建筑物轮廓图/沉降点布置图	111

4.2.3.	沉降过程线及回归分析、预测	112

4.2.4.	建筑物平均沉降过程线	114

4.2.5.	沉降过程线组合	115

4.2.6.	沉降差过程线及回归分析、预测	116

4.2.7.	沉降速度线	118

4.2.8.	等沉降曲线图	120

4.2.9.	工程区域等沉降曲线图	120

4.2.10.	沉降展开图(1)	122

4.2.11.	沉降展开图(2)	122

4.2.12.	沉降量监测过程线图	124

4.2.13.	沉降差监测过程线图	124

4.2.14.	建筑物平均沉降量监测过程线图	125

4.3.	报表	127

4.3.1.	基准点高程成果表	127

4.3.2.	沉降点高程成果表	128

4.3.3.	沉降观测表	129

4.3.4.	沉降观测记录表C4-4	130

4.3.5.	沉降监测成果表（小略图）	131

4.3.6.	沉降监测成果表（大略图1）	132

4.3.7.	沉降监测成果表（大略图2）	133

4.3.8.	沉降数据汇总表	134

4.3.9.	建筑物沉降观测记录TJ37	135

4.3.10.	综合分析表	136

5.	问题解答	138

5.1.	越界查询...	138

5.2.	关于 dxf 文件	138

5.3.	将位图插入Word 2000	138

5.4.	打印图形	139

# 1.	建筑沉降分析系统 ST 4.3(Settlement)

## 1.1.	ST 4.3是对ST 3.81的升级版

建筑沉降分析系统 ST 4.3 (Settlement)是对建筑沉降分析系统ST 3.81 (Settlement)的升级版本。

主要升级更新内容：

1. 新增了反映建筑物沉降速度的过程线图，包括[建筑物平均沉降速度线]、[沉降点沉降速度线]和[建筑物沉降点沉降速度线组合]。沉降速度是反映建筑沉降稳定性的重要指标。

2. 新增了对[工程总平面图]和[建筑物轮廓图]的绘图配置功能。用户可以自由选择工程总平面图和建筑物轮廓图的绘图内容、属性等，如可以选择同时或独立注记沉降点名、沉降量、沉降速度，指定线条颜色、自定义图名等等。注记中：前缀“S:”和“V:”分别代表沉降量和沉降速度。

3. 引入了对沉降点的“修复”和“增补”概念，并提出相应解决方案。

4. 重新整合了图形输出功能。保存位图时，取消了对位图大小的人为限制；保存成CAD R14格式时，尽量做到颜色的继承和同步；直接打印时，居中打印图形（打印机应设置在600DPI）。同时把工具栏缩放按钮的[设定图幅尺寸和比例尺]功能，移到了各个图形窗口的右键弹出菜单中。

5. 对部分主要功能的优化：

- 在查询和具有区域沉降分析特点的功能中，如建筑物等沉降曲线图、建筑物等沉降速度曲线图、工程区域等沉降曲线图和工程区域等沉降速度曲线图等，增加了对沉降计算范围的可选自由度，特别是在缺少沉降计算开始期或结束期时，设计了[视为放弃]、[以相邻前期代替]、[以相邻后期代替]、[以相邻前期或后期代替]、[以相邻后期或前期代替]和[以指定天数内最近期代替]六种解决方案，有利于分析指定时间段内建筑物的既有沉降。

- 把工程配置文件（*.cfg）中的绘图配置参数封装于工程数据文件（*.pjs）中，使同一工程数据文件（*.pjs）中的每个工程都拥有独立的绘图配置参数。也就是说，从ST4.3开始，将不会有工程配置文件（*.cfg），而是被封装于工程数据文件（*.pjs）中。ST4.3兼容ST3.81以前的工程数据文件（*.pjs），但使用ST4.3默认的绘图配置参数。

- 在所有涉及期次范围选择的功能中，把选择期次的增减量按钮改为包含观测日期的下拉列表，可以在选择期次范围的同时，了解观测日期。如沉降过程线图、等沉降曲线图等等。

- 在沉降过程线中绘制荷载线时，新增了荷载线的独立绘图区域，使荷载线更形象、更直观。

注：

1.因为工程数据文件（*.pjs）的格式不同，ST 3.81 以前版本升级为ST 4.3后，老版本将被停止使用。

2.对于所有ST 3.81 以前版本的用户，将免费升级为ST 4.3。若需更换加密狗，请用户支付加密狗的工本费和邮寄费。

3.若有问题，请与程序供应商联系，或发电子邮件：ch6204627@tom.com、ch98@mailsvr.hhu.edu.cn。

4.对于提供合理改进意见并被采纳的用户，我们将在第一时间为其免费升级。

## 1.2.	ST 3.81对ST 3.8的改进

建筑沉降分析系统 ST 3.81 (Settlement)是对建筑沉降分析系统ST 3.8 (Settlement)的改进版本。

主要改进更新内容：

1. 工程管理器工程结构框中沉降点的排列顺序由字符序列改进为自然符号序列，使10号点自动排在9号点之后，而不是1号点之后。

2. 工程管理器沉降点属性的沉降数据表中，日期的显示方式由“2000-1-1”改进为“2000-01-01”。

3. 报表中数据的小数点位数由固定值改进为用户定制（1--8位），并为沉降观测记录C4-4表设计了表头输入窗。

注意：定制小数点位数时，请结合具体数据单位（m、cm、mm）认真考虑，以避免不必的精度损失。

说明：对于升级用户，在工程调入以后，请执行一下[系统配置]的[装入默认的系统配置]，以避免可能因升级点来的麻烦。

注：

1.对于所有ST 3.81 以前版本的用户，将免费升级为ST 3.81。

2.若有问题，请与程序供应商联系，或发电子邮件：ch6204627@tom.com。

3.对于提供合理改进意见并被采纳的用户，我们将在第一时间为其免费升级。

## 1.3.	ST 3.8是对ST 3.51的升级版

建筑沉降分析系统 ST 3.8 (Settlement)是对建筑沉降分析系统ST 3.51 (Settlement)的升级版本。

主要升级更新内容：

1. 新增了[建筑物等沉降速度曲线图]和[工程区域等沉降速度曲线图]，以描述建筑物和工程区域的沉降速度分布情况。沉降速度是研究建筑沉降稳定性的重要指标。

2. 新增了[工程背景图]]，在工程总平面图或建筑物轮廓图上，衬绘反映工程概貌的平面图。既丰富沉降分析信息，又可从背景图上精确提取建筑物轮廓坐标、沉降点坐标，大大拓展了坐标数据源。

3. 重新整合了工程管理器。

- 合并工程结构框和沉降点选择框，以不同的图标表示工程、建筑物、沉降点、工作基点和基点高差，用户可以自由选择任一沉降点或建筑物参与沉降分析。

在此方面，请老用户特别注意。如，在建筑物平均沉降过程线图中，ST 3.8 以前版本是该建筑物中所有的沉降点都参与平均沉降计算；而ST 3.8 改为由用户根据需要选择沉降点参与沉降计算，所以在未选择沉降点时，就不能绘建筑物平均沉降过程线。类似情况的图形还有：等沉降曲线图，等沉降速度曲线图，区域沉降曲线图，区域沉降速度曲线图，沉降展开图(1)和沉降展开图(2)。

- 将[查询]和[报表]从工程管理器中分离出来，并新增了建筑物沉降观测记录TJ37和综合分析表两种报表。

- 开放了工程管理器的最大化命令，由用户调整(缩放、移动)工程总平面图和建筑物轮廓图的显示尺寸和比例。

- 优化了工程数据录入算法，录入速度更快；同时取消了对Settlement 1.0系统的工程文件（*.prj）的兼容，如有用户需要，请与我们联系。

说明：对于升级用户，在工程调入以后，请执行一下[系统配置]的[装入默认的系统配置]，以避免可能因升级点来的麻烦。

注：

1.对于所有ST 3.8 以前版本的用户，将免费升级为ST 3.8。

2.若有问题，请与程序供应商联系，或发电子邮件：ch6204627@tom.com。

3.对于提供合理改进意见并被采纳的用户，我们将在第一时间为其免费升级。

## 1.4.	概述

欢迎使用建筑沉降分析系统 ST 4.3(Settlement)

建筑沉降分析系统 ST 4.3 (Settlement)是对建筑沉降分析系统ST 3.81 (Settlement)的升级版本。

随着现代城市建设的发展，建筑沉降监测越来越引起各个部门的重视。在管理上，我国于1998年由建设部颁布了建筑变形测量规程；在理论上，国内外也有大量的论文、论著进行建筑沉降观测研究。

建筑沉降分析系统ST 4.3，是基于现代计算机应用技术，总结现有建筑沉降观测的理论知识和实践经验，系统化、规范化地进行建筑沉降分析的软件工具。

一般建筑物的沉降观测任务包括：

- 测定建筑物地基的沉降量、不均匀沉降（沉降差）及沉降速度。

- 计算周期沉降量、周期沉降速度、地基倾斜、局部倾斜、相对弯曲和构件倾斜等。

沉降观测结束后，应提交：

- 沉降观测成果表。

- 沉降点位分布图。

- 各周期沉降展开图。

- 沉降量--时间曲线图。

- 沉降速度--时间曲线。

- 沉降差--时间曲线图。

- 建筑物等沉降曲线图。

- 建筑物等沉降速度曲线图。

- 工程区域等沉降曲线图。

- 工程区域等沉降速度曲线图。

- 沉降过程的回归分析。

- 预测和沉降观测分析报告等。

在建筑沉降观测中，应用建筑沉降分析系统ST4.3，可以按要求自动生成多种沉降观测成果表、绘制复杂的曲线图、动态查询沉降数据，有利于系统化、规范化建筑物沉降分析工作。特别是系统的沉降过程回归分析及预测功能，为沉降过程的稳定性分析提供了科学依据。

## 1.5.	基本定义

### 1.5.1.	工程

工程数据

现代建筑沉降观测已不仅仅局限于独立的个别建筑物，而是涉及由若干建筑物组成的建筑群，如整个居民小区等。沉降分析也随之扩展为区域沉降分析。为便于沉降观测数据管理，引入“工程”概念。工程是建筑沉降分析系统的基本沉降分析单元，由若干建筑物、沉降点和工作基点组成。

工作基点是该区域用于沉降观测的基准点。

工程数据包括：

- 工程名：如居民小区名等。

- 工程属性：工程地点、建设单位、设计单位、监理单位、测量单位、作业人、首次监测时间、仪器型号和数据保密信息等。

- 建筑物名：工程中某栋建筑物名或编号。

- 建筑物属性：建筑结构形式、基础结构形式、地基类型、层数、用途、布设沉降点数、设计最终沉降量或沉降速度、设计监测周期、设计次数、工程阶段(如：施工期、运营期等)。

- 沉降点名：工程中某栋建筑物上布设的沉降点名或编号。

- 沉降点属性：主管部门质检统一编号（质检点号）、沉降点平面坐标（x，y）。加入质检点号便于一个地区或城市沉降数据的统一管理。

- 沉降数据：观测日期、高程、荷载数。

- 工作基点名称及属性：工作基点名、工作基点平面坐标（x，y）。

- 工作基点沉降数据：检查工作基点（三个以上）稳定性的观测数据，观测日期、高程。

工程数据采用树状结构存储管理。第一级为工程，第二级为该工程所属的建筑物，第三级为工程所属建筑物的沉降点。所有工作基点以建筑物形式对待，专用名为：“工作基点”。图1为系统工程结构图。

图1   工程结构图

工程以数据文件形式保存，一个工程文件可以包含若干工程。

工程数据包含了目前建筑沉降观测的主要内容。在建筑沉降分析系统中引入工程概念，易于沉降数据的管理、查询、沉降分析和沉降观测分析报告的自动生成，是建筑沉降分析走向系统化、规范化的重要一步。

### 1.5.2.	沉降

沉降观测

建筑沉降观测中，周期指对建筑物沉降点进行的一次沉降观测，沉降数据由观测日期和沉降点高程组成，缺一不可。

- 周期：观测日期是计算期次的唯一标准。由于一个工程中可能有若干建筑物，沉降观测工作量较大，不可能在一天内完成工程中所有建筑物的沉降观测；而且各个建筑物的观测周期长短和稳定状态也不同。所以，系统中以建筑物为单位计算观测期次，按观测日期排序。对于漏测的期次不进行沉降量等统计计算。

- 沉降量（累计沉降量）：某沉降点第m期到第n期的高程之差（Hm-Hn）,m<n。

- 沉降速度：沉降点第m期到第n期沉降量除以两期之间的天数。

- 沉降差（不均匀沉降、差异沉降）（累计沉降差）：沉降点p1、p2第m期到第n期沉降量之差。

- 沉降差速度（累计沉降差速度）：沉降点p1、p2第m期到第n期沉降差除以两期之间的天数。

- 沉降差速率（累计沉降差速率）：沉降差速度的绝对值。

- 斜率（累计斜率）：沉降点p1、p2第m期到第n期沉降差的绝对值，除以p1、p2之间的距离，再以百分比或千分比表示

- 期沉降量：第n期的期沉降量是沉降点第n-1期的高程减去第n期的高程。第一期的期沉降量为0。

- 期沉降速率：沉降点第n期的期沉降量的绝对值除以周期天数。

- 期平均沉降速率：各个期沉降速率的平均值，即变化量。

- 期沉降差：沉降点p1、p2第n期的期沉降量之差。

- 期斜率：沉降点p1、p2第n期的期沉降差的绝对值，除以p1、p2之间的距离，再以百分比或千分比表示。

### 1.5.3.	坐标系

ST 4.3 采用右手直角坐标系。

系统根据建筑物轮廓点坐标和沉降点平面坐标绘制工程总平面图、建筑物轮廓图、沉降点位布置图、等沉降曲线图、沉降展开图等，单位：米。

沉降点高程用于计算沉降量，单位：米。

建议使用坐标轴平行于建筑物轮廓的相对坐标系。

### 1.5.4.	沉降过程回归分析及预测

沉降过程回归分析及预测

目前，在沉降过程回归分析中，较为常用的回归分析数学模型为一元非线性函数，如对数函数和双曲线函数等。实际上，建筑沉降过程是在多种因素综合影响下的复杂沉陷变化过程，难以进行具体的模型化描述。为此，在有可能用于表达建筑沉降量与时间关系的函数中，系统探讨性地选择了15种函数作为沉降过程回归分析的基本数学模型，用户可以单独使用，也可以组合叠加使用（建议使用对数函数和双曲线函数）。

在算法上，一元非线性函数回归分析比较复杂，但可以经过变量代换转换为简单的一元线性回归函数解算回归系数。通用一元线性回归函数模型：

yi=a+bxi−vi      i=1,2,...,n           （1）

式（1）中，y为与沉降量有关的因变量，x为与时间有关的自变量，v为随机因素对y的影响的总和（改正数），a、b为系数。

根据各次观测值，在[vv]最小条件下，由间接平差计算系数a、b的最佳值，建立回归方程。同时计算中误差(回归标准差)m为：

m=±[vv]n−2                           （2）

相关系数：

ρ=(x−x)(y−y)(x−x)2(y−y)2                  （3）

F检验法回归显著性检验：

F=ρ21−ρ2(n−2)           ~F(1,n-2)              （4）

相关系数和回归显著性 F 检验都是关于沉降量--时间关系密切程度的检验，二者不能完全相互代替，只能互为补充。

建立回归方程并经显著性检验后，采用外推法预测未来某天的沉降量（差）。

图2：回归分析实例--沉降过程曲线综合图。

图2 沉降过程曲线综合图

图2中，上部为曲线图，可综合叠加绘制，也可以单独绘制；下部为沉降分析参数。沉降点P16共观测29期（从第1期到第29期），回归分析方程为双曲线函数(1)：

s=368.429+t+391.115480.62807−0.0043(t+391.11548)

其中，s：沉降量，t：时间（天），回归标准差1.142mm，相关系数0.999,显著性检验F=8324.363。根据自由度n1=1、n2=29-2，显著水平0.01,查F分布表得临界值F0.01=7.64。由于F=8324.363>7.64，所以，回归是显著的，并预测30天后还会有4.64mm的沉降量。

### 1.5.5.	等沉降曲线图和区域沉降

等沉降曲线图

由沉降点平面坐标(x,y)和沉降量s构成沉降点三维坐标(x,y,s),以建筑物为单位建立三角网三维立体模型，自动跟踪等沉降量曲线，绘制等沉降量曲线图。自动构造三角网三维立体模型和跟踪等值线已有很多成熟算法，在此不再赘述。

图3 为建筑物A等沉降曲线图（第29期），表明P16、P15、P14与P11、P13相比具有较明显的不均匀沉降，其中P16与P11的不均匀沉降最大。建筑物A趋于倾斜。

图3 等沉降曲线图

区域沉降

区域沉降就是指整个工程区域的等沉降曲线图，生成原理同前述等沉降曲线。ST 4.3 提供了两种形式的工程区域等沉降曲线图，即仅在建筑物内部绘曲线(图4)和绘制工程区域的等沉降曲线(图4)。

图4  工程区域等沉降曲线图(建筑物内部)

图5  工程区域等沉降曲线图

### 1.5.6.	沉降展开图

沉降展开图

对于布设在建筑物周围的沉降点，从建筑物拐角处某一沉降点开始，绕建筑物一周，按相对距离依次排列所有沉降点。以相对距离为横轴，沉降量为纵轴，绘制折线图。沉降展开图可以直观地反映建筑物的不均匀沉降，如：沉降点间的沉降差、斜率等。

图6，7 为建筑物A沉降展开图（第28期），图中显示P16与P11和P13与P14的不均匀沉降最大。根据图4中的点位布设情况，知建筑物A的倾斜程度（最大为0.57‰）。

图6 沉降展开图

图7 沉降展开图

### 1.5.7.	沉降观测分析报告

自动生成沉降观测分析报告

在实际生产实践中，尽管各个沉降观测任务不同，但就沉降观测分析报告而言，其格式和语言组织却有很多相似之处。一般沉降观测分析报告包括：

- 工程概况：对沉降观测任务的概括性描述。涉及工程地点、建设单位、设计单位、监理单位、测量单位、建筑结构形式、基础结构形式、地基类型等。

- 任务目的要求和依据：主管部门对沉降观测的任务要求。如测量精度要求等。

- 沉降观测方案及实施：基准点和沉降点的布设、观测周期、仪器类型等。

- 沉降观测数据分析：沉降观测数据统计、回归分析结果、各种曲线图等。

- 结论和建议：根据沉降观测数据分析结果进行结论性描述，并提出一些建设性意见等。

显然，根据工程定义，上述沉降观测分析报告的主要参数已包含在工程数据之中。其中，有关工程概况和沉降观测方案设计参数可直接从工程数据中获得；涉及沉降观测数据的统计参数需经统计计算。

自动生成沉降观测分析报告算法--模板变量替换法。系统提供一系列代表工程参数和沉降分析数据的特殊变量，如：[工程地点]、[建设单位]、[建筑结构形式]、[基础结构形式]、[地基类型]、[建筑物总数]、[沉降点总数]、[最大沉降量]、[最小沉降量]等。编写一份沉降观测分析报告，其中有关工程参数和沉降分析数据由相应的变量表示，并以文本文件形式保存，即制作模板。在某一具体工程中，系统扫描选择的模板，根据特殊变量的定义执行检索、计算，以具体数据替换特殊变量，生成具体工程的沉降观测分析报告。

模板变量替换法自动生成沉降观测分析报告可以减少重复劳动，提高检索、查询、计算的工作效率，但有关沉降稳定的结论性内容还需工作人员具体分析。

### 1.5.8.	沉降点的增补与修复

沉降点的增补与修复

沉降监测较其它测量任务的最大特点就是它的周期性和经历若干周期的长期性。一般监测任务都要经历几个到几十个观测周期，有的甚至要长期监测。在漫长的监测过程中，难免出现沉降点标志被破坏，或对监测对象的某个特殊部位进行重点监测而新增加沉降点的情况，沉降点的增补与修复就是为此而引出的。

- 增补：在沉降监测过程中，根据监测需要，新增加的沉降点，叫沉降点的增补。体现在观测数据上，就是该沉降点的首期观测日期比该监测对象的首期观测日期晚。由于首期观测日期不一致，在ST3.81以前的版本中，就无法计算该点始于监测对象首期的累计沉降量，以至于在报表中，累计沉降为“----”。

引入增补概念后，累计沉降量的计算将从各个沉降点的首期观测开始计算，不会出现无法计算累计沉降量的情况。对于增补的点，将在报表的[沉降点名]、[累计沉降量]或[备注]栏标注“增补 * ”，予以提示，其中的 * 是该点沉降计算开始期的期号或日期（根据报表相应栏目的宽度）。

- 修复：在漫长的沉降监测过程中，沉降点标志被意外损坏，根据监测需要，需在相应位置重新布设沉降点，使沉降监测得以延续，即沉降点的修复。注意：修复是为了使该部位的沉降监测得以延续，否则，这个重新布设的沉降点就只能算是“增补”了。

我们知道，累计沉降量为沉降点观测期间各个期的期沉降量之和。对于修复的沉降点，被中断的是从损坏到重新布设这段时间内的沉降量，计算出这个沉降量，累计沉降量就得以“累计”，该点的沉降监测才得以延续。

系统中，在沉降点属性栏设置了用于修复沉降点的“修正本期沉降量”编辑框。对于修复的沉降点，在期沉降计算上，不再是两期高程之差，取而代之的是经过修正的沉降量。

在报表中，将会在[沉降点名]、[累计沉降量]、[期沉降量]或[备注]栏标注“修复 * ”，予以提示，其中的 * 是该点修复的期号或日期（根据报表相应栏目的宽度）。

原则上，一经发现沉降点被破坏，就应立即重新补设沉降点标志，尽量缩短被中断的监测时间，并通过临时监测得到被中断的沉降量，也可以从监测对象的平均沉降或修复点附近沉降点的沉降推算被中断的沉降量。

显然，修复只是一种补救措施，因为无论如何也不能百分之百地恢复被中断的沉降，这里的“修复”也只是没办法的办法。工作中还是要注意保护沉降点标志。

沉降点的修复见沉降点属性

## 1.6.	系统主要功能

ST 4.3 是分析建筑沉降的专用工具软件。

主要功能：

- 沉降数据统计分析（高程、沉降量、沉降差、沉降速率、斜率、…）。

- 沉降过程回归分析（15种回归分析函数、预测）。

- 绘制沉降过程线图（带回归分析曲线）。

- 绘制沉降过程监测图（带回归分析曲线）。

- 绘制建筑物平均沉降过程线图（带回归分析曲线）。

- 绘制沉降差过程线图（带回归分析曲线）。

- 绘制建筑物沉降点沉降过程线组合图。

- 绘制建筑物平均沉降速度线图。

- 绘制沉降点沉降速度线图。

- 绘制建筑物沉降点沉降速度线组合图。

- 荷载变化曲线。

- 等沉降曲线图。

- 等沉降速度曲线图。

- 绘制区域沉降曲线图。

- 绘制区域沉降速度曲线图。

- 沉降展开图。

- 工程总平面图。

- 沉降点位略图。

- 各种沉降极值查询（高程、沉降量、沉降差、沉降速率、斜率、…）。

- 自动生成沉降数据统计报表。

- 自动生成沉降观测分析报告。

- 图形可以直接打印、存成Bmp,Jpg …位图文件和AutoCad R14 Dxf文件。

- 自动报警（累计沉降量、不均匀沉降量、沉降速率）。

- 数据管理中设有查询和编辑口令。

## 1.7.	系统软硬件需求

系统软硬件需求

支持1024*867显示分辨率、打印机（支持600DPI分辨率）、Usb狗。

Windows95/98操作系统。

Microsoft Office 2000 (Word 2000,Excel 2000)。

AutoCad 14/2000。

建议使用1024*867显示分辨率及大字体显示。

## 1.8.	系统安装

系统安装

安装对应序列号的软件狗。

执行软件光盘根目录的 Setup.exe 安装 ST(Settlement)。

执行软件光盘Driver目录的Instdrv.exe安装软件狗驱动程序。

重新启动计算机。

注: 1. 安装时，请关闭杀毒程序。

2. 系统启动后的错误信息“硬件错误”，是指软件狗安装不正确。

# 2.	建筑沉降分析系统 ST 4.3用户界面

## 2.1.	系统运行机制

运行 ST 4.3

ST 4.3 以工程作为基本单元进行建筑沉降分析(工程文件 *.pjs)。系统启动后，由工程管理器控制执行系统的各种功能，包括：沉降数据的录入、编辑；沉降数据统计分析；查询、报表、报警、加密等。工程管理器是ST 4.3的核心。

在工程管理器的工程结构框中选中的工程、建筑物和沉降点分别称为系统的当前工程、建筑物和沉降点（当前对象），系统的所有处理、分析功能都是针对当前对象而进行的。

当前对象显示在工程管理器的状态栏中。

## 2.2.	文件系统

ST 4.3 的文件类型：

- Settlement.exe。ST(Settlement)的执行程序。

- Settlement.hlp。ST(Settlement)的帮助文件。

- .pjs  工程文件, 包含所有工程数据。

- .prj   Settlement 1.0 的工程文件。

- CurrentPjs 文件。ST(Settlement)系统目录下，保存系统启动时自动调入的工程文件名。

- .cfg  工程配置文件（ST 3.81 以前版本），包含相应工程的配置信息。如曲线图的线型、颜色、注记字体、选择在图中标注沉降分析数据等。

- .txt   沉降数据文件、沉降观测分析报告模板和沉降观测分析报告。

- .txl   含荷载数的沉降数据文件。

- .bod  建筑物轮廓坐标数据文本文件，包含建筑物轮廓坐标、该建筑物沉降点位置坐标和该建筑物需要计算沉降差的点对。

- .bmp, .jpg,.jpeg 图形文件,工程总平面图、建筑物轮廓图、沉降过程线图、等沉降曲线图、沉降展开图等。

- .htm  报表文件，沉降观测表等。

- .dxf  AutoCAD 14/2000 图形文件,工程总平面图、建筑物轮廓图、沉降过程线图、等沉降曲线图、沉降展开图等。

- Extern.run 文件。ST(Settlement)系统目录下，保存执行过的外部调用程序名。

- UnitName 文件。ST(Settlement)系统目录下，保存报表中的监测单位名称。

## 2.3.	工程管理器

### 2.3.1.	概述

工程管理器

管理系统中的工程、建筑物和沉降点。

工程管理器(图 6)是ST 4.3的核心。系统启动后，由工程管理器控制执行系统的各种功能，包括：沉降数据的录入、编辑；沉降数据统计分析；报警、加密等。

图 6  工程管理器

工程结构框:管理工程数据。沉降数据的录入；工程、建筑物及沉降点的添加、删除；选择建筑物或沉降点以进行分析处理等。

图标：

已登录，并可编辑。

已登录，但不可编辑。

已设置登录口令；没有设置编辑口令。

已设置登录口令；已设置编辑口令。

表示该节点为工程。

表示该节点为沉降点。

表示该节点为建筑物。

表示该节点为工作基点或基点高差。

若该节点为沉降点，表示已选择了该沉降点；若该节点为建筑物，表示已选择了该建筑物中的所有沉降点。

若该节点为沉降点，表示未选择该沉降点；若该节点为建筑物，表示该建筑物中的所有沉降点都未被选择。

该节点为建筑物，表示已部分选择了该建筑物中的沉降点。

当前正处理的节点。

属性栏：根据工程结构框选择的当前节点属性，分别显示和编辑当前工程、建筑物及沉降点的属性。图6中，当前节点是建筑物，所以属性栏中显示的是建筑物A楼的属性，包括绘制建筑物轮廓图和沉降差过程线。

状态栏：显示当前工程、建筑物、沉降点及图形坐标。

### 2.3.2.	工程结构框

工程结构框

管理工程数据，工程、建筑物及沉降点的添加、删除；选择建筑物或沉降点以进行分析处理等。

图标：

已登录，并可编辑。

已登录，但不可编辑。

已设置登录口令；没有设置编辑口令。

已设置登录口令；已设置编辑口令。

表示该节点为工程。

表示该节点为沉降点。

表示该节点为建筑物。

表示该节点为工作基点或基点高差。

若该节点为沉降点，表示已选择了该沉降点；若该节点为建筑物，表示已选择了该建筑物中的所有沉降点。

若该节点为沉降点，表示未选择该沉降点；若该节点为建筑物，表示该建筑物中的所有沉降点都未被选择。

该节点为建筑物，表示已部分选择了该建筑物中的沉降点。

当前正处理的节点。

沉降点的选择与否将涉及到：

- 绘制沉降过程线图（带回归分析曲线）。

- 绘制建筑物平均沉降过程线图（带回归分析曲线）。

- 绘制沉降差过程线图（带回归分析曲线）。

- 建筑物沉降过程线组合

- 建筑物平均沉降速度线图。

- 沉降点沉降速度线图。

- 建筑物沉降点沉降速度线组合图。

- 等沉降曲线图。

- 等沉降速度曲线图。

- 绘制区域沉降曲线图。

- 绘制区域沉降速度曲线图。

- 沉降展开图。

- 工程总平面图。

- 沉降点位略图。

在工程结构框中，单机鼠标右键，有弹出菜单：

[增加新工程]：在当前工程文件中添加一个新工程，系统根据已有工程名自动生成新工程的默认名，用户可通过工程属性的工程名编辑框修改工程名。

[增加建筑物（工作基点）]：为当前工程添加一个新建筑物（工作基点），系统根据已有建筑物（工作基点）名自动生成新建筑物（工作基点）的默认名，用户可通过建筑物属性的建筑物名编辑框修改建筑物名。

[增加沉降点]：为当前建筑物添加一个新沉降点（工作基点），系统根据已有沉降点名自动生成新沉降点的默认名，用户可通过沉降点属性的沉降点名编辑框修改沉降点名。

[选择全部沉降点]：选中（打勾）当前建筑物的所有沉降点，以进行回归分析、绘制沉降过程线、沉降差过程线、荷载线等。

[反选沉降点]：反选（打勾或取消）当前建筑物的沉降点，以进行回归分析、绘制沉降过程线、沉降差过程线、荷载线等。

[删除工程]：删除当前工程。

[删除建筑物]：删除当前建筑物。

[删除沉降点]：删除当前沉降点。

[复制其它工程的配置参数]：复制本工程文件中其它工程的绘图配置参数。执行该命令后，弹出对话框选择工程。

[录入工程沉降点数据...]：以文件形式录入工程沉降点数据。

另见：工程管理器

### 2.3.3.	工程属性

工程属性

显示和编辑当前工程的属性，绘制工程总平面图、设置登录和编辑口令。

在工程结构框用鼠标左键点击选择工程，系统显示工程属性，并自动绘制工程总平面图。输入、编辑工程名及工程属性。

工程名：在同一工程文件中，工程名是系统识别工程的唯一标志，应具有唯一性，系统具有自动检查重名功能。

工程概况描述了该工程包含的建筑物数、布设的沉降点总数、工作基点等。需要人工填写沉降点的观测等级和线路长以及工作基点的观测等级，其它数据将由系统根据实际情况自动提取。

工程属性将用于自动生成沉降分析报告，请认真填写。

[使用登录口令]和[使用编辑口令]选择框：系统设有两级安全口令，登录口令和编辑口令。登录口令控制工程的登录权限，对于已登录加密的工程，只有已知登录口令才能对工程进行登录浏览。编辑口令控制对工程数据的编辑权限，防止对工程数据的意外修改。

鼠标点击[使用登录口令]和[使用编辑口令]选择框，执行加密和取消加密操作。

鼠标点击[编辑口令]按钮，输入编辑口令。

口令为小于6位的自然数。

登录加密和编辑加密以锁形图标显示在工程结构框的工程项（工程、建筑物和沉降点）前面，锁紧表示已加密。

已登录，并可编辑。

已登录，但不可编辑。

已设置登录口令；没有设置编辑口令。

已设置登录口令；已设置编辑口令。

工程总平面图：系统根据当前工程中建筑物轮廓坐标和沉降点位置坐标，按照工程总平面图绘图配置自动绘制工程总平面图，如需要还可加入 dxf r14 格式的工程背景图。

由于 ST 4.3 采用的是相对的右手坐标系，所以图中仅标注了工程坐标系的Y坐标轴正向。

在图上移动鼠标，当所在建筑物以不同颜色显示时，表示已被选中。双击鼠标左键即可直接进入该建筑物。若不能选中建筑物，可能是该建筑物的轮廓坐标不正确。

在工程总平面图窗口单击鼠标右键，显示有关图形操作的弹出菜单。包括直接打印工程总平面图、存成jpg、bmp图形文件或AutoCAD R14/2000 的dxf格式文件。其中，dxf格式文件的图形单位为米。

参见：工程管理器

沉降过程线及回归分析、预测

### 2.3.4.	建筑物属性

建筑物属性

显示和编辑当前建筑物的属性，绘制建筑物轮廓图、沉降差过程线、设置自动报警等。

在工程结构框用鼠标左键点击选择建筑物，系统显示当前建筑物属性，并自动绘制建筑物轮廓图（沉降点布置图）。输入、编辑建筑物名及建筑物属性。

建筑物名：在同一工程中，建筑物名是系统识别建筑物的唯一标志，应具有唯一性，系统具有自动检查重名功能。

输入设计的沉降点数、观测周期和观测期数，而系统根据实际情况自动提取的实际情况显示在上一行。

建筑物属性将用于自动生成沉降分析报告，请认真填写。

设置沉降限差及报警：用于报警和计算沉降监测过程图的图廓。

报警：系统根据预设的[最大沉降量]和[最大沉降差]提供报警提示功能。选择[自动报警]后，系统将每隔10分钟自动检查一次；否则，只在选中该建筑物时进行报警检查。

[开始期] 选择进行报警检查的首期。

默认值：沉降限差设置为在[系统配置]的[设置默认的沉降限差]菜单功能中设置的沉降限差。

系统默认检查[沉降差点对]中定义的沉降点对。

注意：报警时，系统将询问是否继续，若回答否，系统将不在报警，直至下次重新打开该工程。

轮廓点：输入编辑建筑物轮廓点坐标，以绘制建筑物轮廓图（沉降点布置图）。

鼠标点击轮廓点列表框，弹出坐标输入编辑框。

输入格式： x  y  [Enter]。注意：x和y坐标之间要用空格隔开而不是“，”，并按顺序输入。

对于一般简单建筑物，按顺序输入轮廓点，可以省略闭合回第一个点的最后一个点；而对于多于一个闭合环的复杂建筑物轮廓，要按闭合环输入，并使各个闭合环的第一个点和最后一个点相同（闭合）。

这是建筑物轮廓点坐标的一种输入方式，另外还有：

- 文件输入方式。

- 在有工程背景图时，直接从背景图中图取。

- 执行建筑物轮廓图弹出菜单的[点击录入轮廓点坐标]，点击录入轮廓点。

注意：建筑物轮廓坐标非常重要，一定要正确输入。

工程阶段：选择是否在沉降过程线图、沉降差过程线图、沉降监测过程线图或沉降过程线组合图中绘分阶段线，以标注沉降过程的不同时间历程，如：施工期、运营期等。

输入格式：[期号]阶段状态[期号]阶段状态[期号]...，其中的期号要用方括号括起来，且按从小到大的顺序输入。

注意：注记阶段状态数不能超过20个。

建筑物轮廓图（沉降点布置图）：系统根据当前建筑物轮廓坐标和沉降点位置坐标，按照建筑物轮廓图绘图配置自动绘制建筑物轮廓图（沉降点布置图）。对于主体方向与坐标轴不平行的建筑物，系统自动调整方向，以有效利用图面。注意：如果选择了绘制该建筑物的工程背景图，则不调整方向，见右键弹出菜单的[设置工程背景图（DXF R14 格式）]功能。

由于 ST 4.3 采用的是相对的右手坐标系，所以图中仅标注了工程坐标系的Y坐标轴正向。

为便于研究人员进行沉降分析，图中以不同颜色表示沉降点的选择情况和状态，蓝色标记表示已选择；浅灰色表示未选择；红色表示已超限（目前还未实现）。

在图上移动鼠标，选择建筑物轮廓线、沉降点和已在[沉降差点对]中输入的沉降差点对，双击鼠标左键：

- 若选择的点为沉降点（即一个大十字线，或两个互不相连的大十字线），显示该沉降点的沉降过程线。

- 若选择的点在建筑物轮廓线（即一个大十字线和线段）上，显示建筑物轮廓坐标编辑窗。

- 若没有选择，显示当前工程总平面图。

在建筑物轮廓图窗口单击鼠标右键，显示有关图形操作的弹出菜单。包括直接打印建筑物轮廓图、存成jpg、bmp图形文件或AutoCAD 14/2000 的dxf格式文件。其中，dxf格式文件的图形单位为米。

沉降差点对：输入需要重点关注的不均匀沉降点对。

输入方式：

- 在[沉降差点对]编辑框中输入，格式：沉降点名，沉降点名 [Enter]。注意：沉降点名之间要用“，”隔开。

- 执行建筑物轮廓图弹出菜单的[自动生成选择点的沉降差点对序列]。在已输入正确的建筑物轮廓和沉降点坐标时，将自动生成围绕建筑物的沉降差点对序列；否则，结果难以预料。

- 选择一个沉降点（即一个大十字线，或两个互不相连的大十字线），执行建筑物轮廓图弹出菜单的[选择沉降点生成沉降差点对]。

删除一个点对：在列标框中选中相应点对，按[Del]键。

沉降差过程线：点击[沉降差过程线]标签，系统根据[沉降差点对]中定义的沉降点对自动绘制沉降差过程线略图，供研究人员参考。

注意：由于漏测原因，此处的沉降差过程线可能与主菜单的当前建筑物沉降差过程线有所不同，具体研究时要以后者为准。

参见：工程管理器

### 2.3.5.	沉降点属性

沉降点属性

显示和编辑当前沉降点的属性，输入沉降数据和沉降点位坐标、绘制沉降过程线图等。

在工程结构框用鼠标左键点击选择沉降点，系统显示当前沉降点的属性及沉降数据，并自动绘制当前沉降点的沉降过程线图。输入、编辑沉降点名及沉降点属性。

沉降点名：在同一建筑物中，沉降点名具有唯一性，系统具有自动检查重名功能

点位：手工输入（加回车键）编辑沉降点点位坐标，单位：米。另外还有：

- 文件输入方式。

- 在建筑物轮廓图上，选择一个点（大十字线），执行建筑物轮廓图弹出菜单的[转录当前建筑物沉降点坐标]，并在工程结构框中指定当前建筑物的相应沉降点。

修正本期沉降量：用于沉降点的修复。下面以图表为例说明沉降点的修复：

图中，某沉降点已监测 1 期，高程 -0.01000m。在监测第 2 期时，发现标志被损坏，随在原位重新布设了一个标志，并于第 3 期，测得高程 -0.00780m。显然，1、3期的标志位置不同，沉降监测被中断了，即不能用高程之差计算沉降量。经认真推测，得1、3期的沉降量约为6.40mm。

具体操作为：选中第 3 期的日期栏，选择“修正本期沉降量”，并输入编辑框，回车[Enter]。 * 表示该期的沉降量为人为修复的沉降量，并非是高程之差。

沉降数据：输入、编辑沉降点各期沉降数据，只需输入日期、高程（单位：米）和荷载数，期沉降量和累计沉降量由系统自动计算（修复除外）。在没有完成输入时，系统自动限制鼠标的移动范围，以确保正确输入。

注意：此处的累计沉降量仅对该沉降点自身而言。当相对于建筑物其他沉降点时，由于漏测原因，累计沉降量可能有所差异。

在[沉降数据]表单击鼠标右键，有弹出菜单。

[复制其它沉降点的日期和荷载数] 在进行手工输入时，把其它沉降点的日期和荷载数复制到当前新加的沉降点，可以减少输入日期和荷载数的工作量。

[复制荷载数到当前建筑物其它沉降点] 把当前建筑物其它沉降点的荷载数复制到当前沉降点，减少输入荷载数的工作量。

[插入一期沉降数据] 在光标所在期之前，插入一期沉降数据。

[删除当前沉降数据] 删除光标所在期的沉降数据。

[打印沉降数据] 把当前沉降点的沉降数据输出到打印机。

沉降过程线：点击[沉降过程线]标签，自动绘制当前沉降点的沉降过程线，供研究人员参考。

注意：在当前点为“基点高差”时，此处反映的是基点高差的变化情况，并在“荷载数”栏，输入该对基点高差的观测线路长。

### 2.3.6.	工程背景图

工程背景图

在工程总平面图或建筑物轮廓图上，衬绘反映工程概貌的平面图。主要目的：

- 反映工程环境，丰富沉降分析信息。

- 从背景图上精确提取建筑物轮廓坐标、沉降点坐标，提高坐标输入效率。

工程背景图，格式：AutoCad R14 Dxf。

对于 dxf 中的 shape、hatch、block 等不能在 Entities Section 中直接获取坐标的实体，在工程背景图中将以小圆点表示，圆心即插入位置。

通过缩放、移动工程总平面图，可以浏览整个工程的环境概貌。

在建筑物轮廓图上，当输入建筑物轮廓坐标后，系统自动限制图形的移动，以突出显示当前建筑物。

在工程总平面图或建筑物轮廓图上单击鼠标右键，弹出菜单：

[刷新/取消]：重新设置绘图默认值，取消那些要绘辅助线的命令，如：插入一个轮廓点，移动当前轮廓点等。

在添加工程背景图后，由于显示的比例或位置不合适，而看不见图形时，可先执行此命令，然后参考着状态栏的坐标缩放、移动图形。

[设置工程背景图（DXF R14 格式）]：重新设置绘图默认值，取消那些要绘辅助线的命令，如：插入一个轮廓点，移动当前轮廓点等。

- [在工程总平面图上绘工程背景图]：选择是否在工程总平面图上绘工程背景图。

- 选择工程总平面图背景图颜色。

- 选择建筑物轮廓图背景图颜色。

- [图形文件名]：dxf格式的工程背景图。

- [选择图层]：选择 dxf 文件中用于绘工程背景图的图层。

- [选择建筑物]：选择需要绘工程背景图的建筑物。

[设定图幅尺寸和比例尺]：设定图形显示比例尺，用于图形输出或打印。

[旋转当前建筑物]：调整建筑物的绘图方向。在绘制某建筑物轮廓图（非工程区域图）时，系统默认建筑物的主要轮廓线平行于图廓线，并自动计算旋转角度，以有效利用图幅面积。如：建筑物等沉降曲线图、建筑物等沉降速度曲线图、建筑物沉降展开图（2）和某些报表的建筑物轮廓图。此命令供用户自行调整建筑物的旋转角度。若想回到自动计算的默认值，请用鼠标点击建筑物属性的轮廓点列表框，弹出坐标输入编辑框后，选择“确定”。

[转录当前建筑物沉降点坐标]：在建筑物轮廓图上，选择一个点（大十字线），执行该命令，在工程结构框中指定当前建筑物的相应沉降点后，选择点的坐标即被录入到相应沉降点。

[转录为当前建筑物轮廓线]：在建筑物轮廓图上，选择线段或多边形，作为当前建筑物的轮廓线。此命令主要用于在背景图上提取建筑物轮廓线，适合于闭合的多边形。

[开始为当前建筑物捕捉录入轮廓点]：在建筑物轮廓图上，此命令主要用于在背景图上逐点提取建筑物的轮廓点。执行此命令后，双击鼠标左键逐点录入，闭合时，自动结束命令。在录入过程中，如有捕捉的点，则利用捕捉点的坐标；否则，根据鼠标位置计算坐标。该命令适合于背景图的多边形不闭合或没有背景图时，用鼠标录入轮廓点坐标。

[插入一个轮廓点]：在建筑物轮廓图上，选择建筑物轮廓线（即一个大十字线和线段）。执行此命令后，双击鼠标左键插入一个点。在插入时，如有捕捉的点，则利用捕捉点的坐标；否则，根据鼠标位置计算坐标。

[移动当前轮廓点]：两种状态：当捕捉点为轮廓线时，此菜单为[移动当前轮廓点]；当捕捉点为沉降点时，此菜单为[移动当前沉降点]。

- 移动当前轮廓点：在建筑物轮廓图上，选择建筑物轮廓线（即一个大十字线和线段），大十字线表示当前轮廓点。执行此命令后，双击鼠标左键移动轮廓点。移动时，如有捕捉的点，则利用捕捉点的坐标；否则，根据鼠标位置计算坐标。

- 移动当前沉降点：在建筑物轮廓图上，选择沉降点（即一个或两个独立的大十字线），靠近鼠标指针的大十字线表示当前沉降点。执行此命令后，移动并双击鼠标左键移动该沉降点位置。移动时，若有捕捉的点，则利用捕捉点的坐标；若有捕捉的轮廓线，则利用移动线和轮廓线的交点坐标，即沉降点在轮廓线上；否则，根据鼠标位置计算坐标。

[删除当前轮廓点]：在建筑物轮廓图上，选择建筑物轮廓线（即一个大十字线和线段），大十字线表示当前轮廓点。执行此命令后，删除该轮廓点。

[自动生成选择点的沉降差点对序列]：在建筑物轮廓图上，执行此命令，将自动生成围绕建筑物的沉降差点对序列。此命令应在已输入建筑物轮廓和沉降点坐标后执行，否则，点序不一定正确。

[选择沉降点生成沉降差点对]：在建筑物轮廓图上，选择一个沉降点（即一个大十字线，或两个互不相连的大十字线）。执行此命令，选择另一个沉降点并双击鼠标左键，这两个沉降点将被构成沉降差点对，加入沉降差点对中。

[沉降差过程线略图]：在建筑物轮廓图上，选择两个沉降点（即两个互不相连的大十字线，在沉降差点对中）。执行此命令，绘制沉降差过程线略图。

此外，还有输出位图、输出Dxf和打印。

## 2.4.	ST 4.3的工具栏

ST 4.3 的工具栏位于主菜单下方。

在工程管理器最小化后，恢复工程管理器。

沉降分析图形的动态平移、缩放。设定图形尺寸和比例尺功能，在各个图形窗口的右键弹出菜单中。

查询

报表

当前建筑物沉降量统计分析。

当前建筑物沉降差统计分析。

绘制当前建筑物平均沉降过程线。

绘制当前建筑物沉降过程线。

绘制当前建筑物沉降过程线的组合。

绘制当前建筑物沉降差过程线。

绘制当前建筑物平均沉降速度线。

绘制当前沉降点沉降速度线。

绘制当前建筑物沉降点沉降速度线组合。

绘制当前建筑物等沉降曲线图。

绘制当前建筑物等沉降速度曲线图。

绘制当前工程区域沉降曲线图。

绘制当前工程区域等沉降速度曲线图。

绘制当前建筑物沉降展开图(1)。

绘制当前建筑物沉降展开图(2)。

## 2.5.	[工程文件]菜单

[工程文件]菜单

[新工程]  创建一个新工程（*.pjs），默认名为系统目录下的Projects.pjs。用户可用[工程另存为...]把该名保存在指定目录。

[打开工程]  打开一个新工程（*.pjs）。

[保存工程]  保存当前工程数据（*.pjs）。

[工程另存为...]  复制当前工程数据（*.pjs）。

[录入工程沉降点数据...]  以文件方式录入工程沉降点数据。

[装载外部工程数据]  将已有工程数据（*.pjs）合并入当前工程。

[打印页面设置]  设置打印机（如已安装打印机，并支持600DPI分辨率）。

[稳定性分析]   工程工作基点的稳定性分析。

[外部调用...]  调用外部可执行程序。

[注册]    系统注册和供已注册的用户修改用户名。若[注册]菜单没有被灰化（可执行状态），说明该系统还没有注册。有关注册码请与程序供应商联系。

[退出系统]  退出系统，系统将提示是否保存当前工程数据（*.pjs）。

## 2.6.	[系统配置]菜单

[系统配置]菜单

图形配置参数，如：图形属性、曲线线型、图形注记等。在新建工程和缺少配置文件时，系统以默认方式进行工程配置。

从ST 4.3开始，配置参数将不再以文件方式（*.cfg）独立保存，而是封装在工程数据中，因而每个工程都有自己独立的配置参数。

此处的系统配置指当前工程的配置参数。

[复用已有工程的配置参数]  选择已有工程的配置参数作为当前工程的配置参数。

[装入默认的系统配置参数]  使用默认的工程绘图配置。

[设置默认的沉降限差]  为工程建筑物设置默认的沉降限差，即在添加建筑物时，新加建筑物的沉降限差。

默认值：系统设置的沉降限差。

最大沉降量: 300mm

最大沉降差: 200mm

最大沉降速率:3.00mm/100d

最大斜率: 3‰

沉降首期: 1

自动报警: 是

报警全部沉降差组合: 否

[建筑物平均沉降过程线绘图配置] 绘制当前建筑物平均沉降过程线。

[建筑物沉降点沉降过程线绘图配置] 绘制当前建筑物沉降过程线。

[建筑物沉降过程线的组合绘图配置]  绘制当前建筑物沉降过程线的组合。

[建筑物沉降差过程线绘图配置] 绘制当前建筑物沉降差过程线。

[建筑物平均沉降速度线绘图配置] 绘制当前建筑物平均沉降速度线。

[沉降点沉降速度线绘图配置] 绘制当前沉降点沉降速度线。

[建筑物沉降速度线组合绘图配置]  绘制当前建筑物沉降速度线组合。

[工程总平面图绘图配置]   绘制当前工程总平面图。

[建筑物轮廓图绘图配置]   绘制当前建筑物轮廓图。

[建筑物等沉降曲线图绘图配置]  绘制当前建筑物等沉降曲线图。

[建筑物等沉降速度曲线图绘图配置]  绘制当前建筑物等沉降速度曲线图。

[工程区域等沉降曲线图绘图配置] 绘制当前工程区域等沉降曲线图。

[工程区域等沉降速度曲线图绘图配置] 绘制当前工程区域等沉降速度曲线图。

[建筑物沉降展开图(1)绘图配置] 绘制当前建筑物沉降展开图(1)。

[建筑物沉降展开图(2)绘图配置] 绘制当前建筑物沉降展开图(2)。

## 2.7.	[系统工具]菜单

[系统工具]菜单

[工程管理器]  在工程管理器最小化后，恢复工程管理器。

[选择当前回归分析线颜色] 在进行回归分析时，改变回归分析线颜色，以突出显示回归分析线。默认值为黑色。

[选择当前回归分析速度线颜色] 在进行回归分析时，改变回归分析速度线颜色，以突出显示回归分析速度线。默认值为黑色。

另见：沉降差过程线及回归分析、预测

## 2.8.	[沉降分析]菜单

[沉降分析]菜单

[当前建筑物沉降量统计分析]  对当前建筑物的沉降量进行统计分析。

[当前建筑物沉降差统计分析] 对当前建筑物的沉降差（不均匀沉降）进行统计分析。

[当前建筑物平均沉降过程线] 绘制当前建筑物平均沉降过程线。

[当前建筑物沉降过程线] 绘制当前建筑物沉降过程线。

[当前建筑物沉降过程线的组合]  绘制当前建筑物沉降过程线的组合。

[当前建筑物沉降差过程线] 绘制当前建筑物沉降差过程线。

[当前建筑物平均沉降速度线] 绘制当前建筑物平均沉降速度线。

[当前沉降点沉降速度线] 绘制当前沉降点沉降速度线。

[当前建筑物沉降速度线组合]  绘制当前建筑物沉降速度线组合。

[当前建筑物等沉降曲线图]  绘制当前建筑物等沉降曲线图。

[当前建筑物等沉降速度曲线图]  绘制当前建筑物等沉降速度曲线图。

[当前工程区域等沉降曲线图] 绘制当前工程区域等沉降曲线图。

[当前工程区域等沉降速度曲线图] 绘制当前工程区域等沉降速度曲线图。

[当前建筑物沉降展开图(1)] 绘制当前建筑物沉降展开图(1)。

[当前建筑物沉降展开图(2)] 绘制当前建筑物沉降展开图(2)。

## 2.9.	[查询/报表]菜单

[查询/报表]菜单

[查询]  启动查询窗。

[报表]  启动报表窗。

## 2.10.	[窗口]菜单

窗口管理。

[层叠]  层叠子窗口。

[横向平铺]  横向平铺子窗口。

[纵向平铺]  纵向平铺子窗口。

[全部最小化]  全部最小化层叠子窗口。

[图标排列]  图标排列层叠子窗口。

## 2.11.	[帮助]菜单

[帮助]  启动系统帮助界面。F1在线帮助。

[关于本软件...]  显示本软件的版权、版本信息。

# 3.	使用建筑沉降分析系统 ST 4.3

## 3.1.	基本使用步骤

欢迎使用建筑沉降分析系统 ST 4.3

1. 使用[工程文件]菜单的[新工程]或[打开工程]创建或打开一个工程文件（*.pjs）。工具栏也有相同功能。

2. 通过工程管理器工程结构框的右键弹出菜单功能，添加/删除工程、建筑物、沉降点、工作基点、基点高差和以文件方式录入工程数据。

3. 选择当前工程、建筑物、沉降点、工作基点或基点高差，以手工/文件方式输入编辑相应属性。如：工程背景图、工程加密、建筑物轮廓点坐标、计算沉降差的点对、报警设置和沉降点位置坐标等。

4. 使用[系统配置]菜单的功能配置图形属性，包括图形尺寸、格网间距、线型、颜色、注记字体、选择回归分析函数、设定预测等等。

5. 在工程管理器选择沉降点，以进行沉降分析。如：绘制沉降过程线、沉降过程线组合、沉降差过程线、沉降监测过程线和回归分析等。

6. 在工程管理器工程结构框选择建筑物，绘制等沉降曲线图、工程区域等沉降曲线图、沉降展开图（1）和沉降展开图（2）。

7. 使用工程管理器的[查询]功能，进行沉降查询。

8. 使用工程管理器的[报表]功能，生成沉降观测报表和沉降观测报告。

另外还有：输出工程总平面图、建筑物轮廓图、沉降点布置图、稳定性分析和外部调用等。

参见：工程管理器

## 3.2.	工程数据录入

工程数据录入

工程数据录入有手工输入、文件录入和从工程背景图中提取三种方式。

- 手工输入，在工程管理器中选择工程对象后，在相应属性栏内手工输入编辑工程数据。

- 系统可从工程背景图中提取建筑物轮廓坐标、沉降点坐标，自动生成沉降差点对等。

- 文件录入，执行[工程文件]菜单的[录入工程沉降点数据]或工程管理器工程结构框右键弹出菜单的[录入工程沉降点数据]指令。录入工程沉降点数据界面：

进行相应设定后，点击[文件]按钮，选定录入文件（可以多选）。系统例行必要的数据检查，结果显示在[数据检查（录入）结果]窗中，如通过检查，激活[录入]按钮，然后点击[录入]按钮。

当前日期栏（“今天是”）、最新一期数据选择框和包含新沉降点选择框是为检查数据的正确性而设置的。

当前日期栏显示系统当前日期，若输入数据的日期大于系统当前日期,即为错误。

- 选择最新一期数据，表示现在要录入的数据为最新一期，若输入日期小于系统中已有数据的最后期的日期，即为错误。如输入数据中包含多期数据，请取消该项选择；如数据文件为多选，则此功能自动取消，系统自动按每期的观测日期录入数据。

- 选择包含新沉降点，表示现在要录入的数据为添加新一期数据，若在系统已有数据中找不到输入数据中的沉降点，即为错误。在为新建工程输入数据或有新沉降点时，请取消该项选择。

- 选择沉降点名优先，表示在整个工程中没有重复的沉降点名，按沉降点名录入数据。

- 选择数据更新，表示在录入过程中，若发现同点、同期的数据，则以新数据替换老数据。

工程名选择框，选择接受输入数据的工程。若在沉降点名中包含工程名，则忽略此项。

建筑物名选择框，选择接受输入数据的建筑物。若在沉降点名中包含建筑物名，则忽略此项。

注意：不管数据文件中的沉降点名为何格式，必须要选择缺省的工程名和建筑物名。对于已加密的工程则不列在此选择框中。要对已加密的工程录入数据，应先使该工程为可编辑状态（两个开锁图标）。

数据文件中的沉降点名格式：

数据文件中的沉降点名格式为P-B-S字符串。其中，P为工程名，B为建筑物名，S为沉降点名，中间以“-”分隔。当数据文件中的点名不包含“-”时，系统默认为沉降点名S，并自动加上工程名选择框和建筑物名选择框选择的工程名P和建筑物名B，构成完整的沉降点名格式P-B-S；当数据文件中的点名仅包含一个“-”时，系统默认为建筑物名和沉降点名B-S，并自动加上工程名选择框选择的工程名，构成完整的沉降点名格式P-B-S。多于两个“-”为错误。

注意：建筑物轮廓坐标数据文件中为P-B或B格式。

观测日期格式：

数据文件中的观测日期时间格式为年月日三个整数。中间以空格分割。

沉降点数据（类型）格式：

[日期]/[沉降点名  高程（m）]： *.txt文本文件，内容为某一期若干沉降点的高程值。

文件第一行为观测日期，从第二行开始为沉降点名和高程，中间以空格分割。如：

2001 10 10

S     10.80000

B-S    12.30000

P-B-S  12.8000

…

[日期]/[沉降点名  高程（m） 荷载数]： *.TXL文本文件，其它格式和含义同“[日期]/[沉降点名  高程（m）]”，只是增加了荷载数。文件第一行为观测日期，从第二行开始为沉降点名、高程和荷载数，中间以空格分割。如：

20001 10 10

S      10.80000   0

B-S    12.30000   1

P-B-S  12.80000   3

…

[建筑物轮廓坐标数据（m）](右手系，含沉降点坐标)： *.bod文本文件。包含建筑物轮廓坐标、该建筑物沉降点位置坐标和该建筑物需要计算沉降差的点对。

格式为：

P-B或B     轮廓点数  沉降点位坐标数   计算沉降差的点对数

X            Y

…

例1：

B(建筑物名)    4（轮廓点数） 4(点位坐标)   2(点对)

0.0    0.0

10.0    0.0

10.0   10.0

0.0   10.0

p1      0.0   0.0

p2     10.0   0.0

p3     10.0  10.0

p4      0.0  10.0

p1 p2

p2 p3

注意：建筑物轮廓坐标数据文件中为P-B或B格式。对于一般简单建筑物，按顺序输入轮廓点，可省略闭合回第一个点的最后一个点。

例2：

B(建筑物名)    9（轮廓点数） 4(点位坐标)   2(点对)

0.0    0.0

10.0    0.0

10.0   10.0

0.0   10.0

0.0    0.0

2.0    2.0

8.0    2.0

8.0    8.0

2.0    8.0

p1      0.0   0.0

p2     10.0   0.0

p3     10.0  10.0

p4      0.0  10.0

p1 p2

p2 p3

注意：对于多于一个闭合环的复杂建筑物轮廓，要按闭合环输入，并使前面闭合环的第一个点和最后一个点相同（闭合）。

## 3.3.	绘图配置

### 3.3.1.	建筑物平均沉降过程线绘图配置

为当前建筑物平均沉降过程线进行绘图配置。

执行[系统配置]菜单的[建筑物平均沉降过程线绘图配置]。

属性

- [沉降过程线]:选择平均沉降过程线的线型和颜色：线型有实、虚曲线和实、虚折线4种。

- [沉降监测过程图]：选择当前平均沉降过程线图为沉降监测过程图，并在相应建筑物属性中输入设计最大沉降量、设计观测周期、设计观测次数。

- 指定平均沉降过程线的沉降计算开始期。

- [时间-荷载线]:选择在平均沉降过程线图中绘时间-荷载线及其线型，其荷载为建筑物沉降点的荷载平均值。

[独立绘图区域]：选择在沉降过程线图上方的专门区域绘时间-荷载线，否则，时间-荷载线绘在沉降过程线图中。

- [工程阶段线]:选择在平均沉降过程线图中绘工程阶段线及其线型。

- [绘观测点标记]选择在平均沉降过程线上绘观测点，并设定颜色和尺寸。

- [图形输出]：输入平均沉降过程线图的输出（打印）尺寸，单位mm。选择以彩色/黑白方式输出bmp、jpg 格式图形，一般黑白方式的图形文将较小，但有时会丢失图形内容，如灰度曲线等。

图廓

[图廓注记]

- 指定平均沉降过程线图的时间注记间隔、方式和方向。间隔以天为单位；方式有年月日、年月、月日、年、月、天和观测日期7种；当注记较长重叠时，可选择注记方向，范围：0-90度。

- 指定平均沉降过程线图的沉降量注记间隔、单位和沉降量注记的小数位数。

- 指定荷载量注记间隔、单位和荷载量注记的小数位数。

- 指定沉降速度的时间部单位和注记小数位数，沉降速度的沉降部单位随沉降量单位。

[图廓线、格网线]

- 选择绘制外图廓线及其线宽，单位：像素。

- 选择绘制横向格网线及其线型。格网间隔为沉降量注记间隔；线型有实线、虚线2种。

- 选择绘制纵向格网线及其线型。格网间隔与时间注记方式对应；线型有实线、虚线2种。

回归分析

- [平均沉降过程回归分析]：选择对平均沉降过程线进行回归分析，并指定回归分析的期次范围。

- [回归分析线线型]：选择平均沉降过程回归分析线的线型。有实线、虚线2种。

- [沉降速度线]：选择绘制回归分析沉降速度线及其线型。有实线、虚线2种。

- [选择回归分析函数]：选择用于回归分析的回归分析函数。

自动注记

- [注记字体]/[图名]|[其它]：选择建筑物平均沉降过程线图的图名和注记字体。

- [图名]：选择注记图名及格式。系统由指定格式自动生成各个图的图名。

- [时间绘图比例]：选择注记时间绘图比例。

- [沉降量绘图比例]：选择注记沉降量绘图比例。

- [沉降速度单位]：选择注记沉降速度的单位。

- [标注期号]：选择在沉降过程线上标注极值的期号，如最大沉降量、最大沉降速度等所在的期号。

- [累计沉降量]：选择注记累计沉降量。从计算沉降量开始期到最后一期的沉降量。

- [累计沉降速度]：选择注记累计沉降速度。由累计沉降量计算的沉降速度。

- [最大沉降量]：选择注记最大沉降量，即沉降过程中最大的沉降量。

- [最大沉降速度]：选择注记最大沉降速度，即从计算沉降量开始期而累计计算的最大沉降速度。

- [最大期沉降量]：选择注记最大期沉降量。在沉降计算过程中，最大的相邻期计算的沉降量。

- [最大期沉降速度]：选择注记最大期沉降速率。在沉降计算过程中，最大的相邻期计算的沉降速度。

- [最后一期沉降量]：选择注记最后一期的沉降量。

- [最后一期沉降速度]：选择注记最后一期的沉降速度。

参见：沉降基本定义

[回归分析起始时间]：选择注记回归分析起始时间，即开始期和终止期。

[相关系数]：选择注记相关系数。

[回归标准差]：选择注记回归标准差，即中误差。

[显著性检验 F 值]：选择注记回归显著性检验 F 值。

[沉降速度终值时间预测]：选择注记终值时间，即根据沉降速度终值，由回归分析函数预测的达到沉降速度终值的时间。输入终值沉降速度。

[沉降预测]：选择注记沉降预测值。由回归分析函数预测的未来若干天的沉降量。

参见：沉降过程回归分析、预测

### 3.3.2.	沉降点沉降过程线绘图配置

为当前建筑物沉降过程线进行绘图配置。

执行[系统配置]菜单的[建筑物沉降点沉降过程线绘图配置]。

其属性、图廓、回归分析和自动注记的含义参见[建筑物平均沉降过程线绘图配置]。

### 3.3.3.	建筑物沉降过程线的组合绘图配置

为当前建筑物沉降过程线组合进行绘图配置。

执行[系统配置]菜单的[建筑物沉降过程线的组合绘图配置]。

属性

- [时间-荷载线]:选择在沉降过程线组合图中绘时间-荷载线及其线型，其荷载数可选择为组合图中各个沉降点荷载数的平均值，否则荷载数为组合图中列表框所显示的沉降点的荷载数。

自动注记

注意：选择注记的沉降分析数据，为组合图各个沉降点中的最大值。

其余属性、图廓和自动注记的含义参见[建筑物平均沉降过程线绘图配置]。

### 3.3.4.	建筑物沉降差过程线绘图配置

为当前建筑物沉降差过程线进行绘图配置。

执行[系统配置]菜单的[建筑物沉降差过程线绘图配置]。

自动注记

在建筑物沉降差过程线绘图配置中，除有关斜率的注记外，其它属性、图廓、回归分析和自动注记的含义参见[建筑物平均沉降过程线绘图配置]，只是本配置对应的是沉降差，而不是沉降量。

- [斜率单位]：选择注记斜率的单位，可选百分比或千分比。指定斜率注记的小数点位数。

- [累计斜率]：选择注记累计斜率，即由累计沉降差计算的斜率。

- [最大斜率]：选择注记最大斜率，即由最大沉降差计算的斜率。。

- [最大期斜率]：选择注记最期大斜率，即由最大期沉降差计算的斜率。。

- [最后一期斜率]：选择注记最后一期斜率，即由最后一期沉降差计算的斜率。。

参见：沉降基本定义

### 3.3.5.	建筑物平均沉降速度线绘图配置

为当前建筑物平均沉降速度线进行绘图配置。

执行[系统配置]菜单的[建筑物平均沉降速度线绘图配置]。

参照建筑物平均沉降过程线绘图配置，沉降速度线的图廓注记间隔为沉降速度。

其它属性、图廓和自动注记的含义参考[建筑物平均沉降过程线绘图配置]。

### 3.3.6.	沉降点沉降速度线绘图配置

为当前建筑物沉降点沉降速度线进行绘图配置。

执行[系统配置]菜单的[建筑物沉降点沉降速度线绘图配置]。

参照建筑物平均沉降过程线绘图配置，沉降速度线的图廓注记间隔为沉降速度。

其它属性、图廓和自动注记的含义参考[建筑物平均沉降速度线绘图配置]。

### 3.3.7.	建筑物沉降速度线的组合绘图配置

为当前建筑物沉降速度线的组合进行绘图配置。

执行[系统配置]菜单的[建筑物沉降速度线组合绘图配置]。

参照建筑物沉降过程线的组合绘图配置，沉降速度线组合的图廓注记间隔为沉降速度。

其它属性、图廓和自动注记的含义参考[建筑物沉降过程线的组合绘图配置]。

### 3.3.8.	工程区域等沉降曲线图绘图配置

为当前工程区域等沉降曲线图进行绘图配置。

执行[系统配置]菜单的[工程区域等沉降曲线图绘图配置]。

属性

- [等值距]:输入等沉降曲线的等值距，单位依随[注记]页中的沉降注记单位。

- [沉降计算]：指定等沉降曲线图沉降计算范围的开始期和结束期。当某沉降点由于漏测等原因，没有指定的开始期或结束期时，指定处理方法：

1.视为放弃:严格按指定的开始期和结束期进行沉降计算。

2.以相邻前期代替:以指定期的前一期代替。如指定第5期，没有第5期时，用第4期代替；没有第4期时，用第3期代替；以此类推，直至全部没有才放弃。

3.以相邻后期代替:以指定期的后一期代替。如指定第5期，没有第5期时，用第6期代替；没有第6期时，用第7期代替；以此类推，直至全部没有才放弃。

4.以相邻前期或后期代替:先向前期推寻，若没有，则再向后期推寻。前期优先。

5.以相邻后期或前期代替:先向后期推寻，若没有，则再向前期推寻。后期优先。

6.以指定天数内最近期代替:在指定的若干天内，由最接近指定期的数据代替。

注意：以上是没有指定期的处理方法，主要目的是了解建筑物（工程区域）在指定时间段内的既有沉降。在长期的监测过程中，难免会有漏测、增补或沉降点被损坏的情况，如果一味地严格按指定的开始期和结束期进行沉降计算，有些监测数据就无法利用。

- [只在建筑物内部绘等沉降曲线]：通常一个工程区域包含若干建筑物，若选择只在建筑物内部绘等沉降曲线，则每个建筑物作为一个独立单元，构造三角网并绘等沉降曲线；否则，所有建筑物的沉降点合并在一起，构造三角网并绘等沉降曲线。

- [绘建筑物轮廓]：选择绘建筑物轮廓，并指定颜色。

- [标注建筑物名]：选择标注建筑物名，一般标注在建筑物轮廓中心。

- [标注沉降点标记]：选择在等沉降曲线图中标注沉降点，并设定颜色和尺寸。

- [外图廓线]：选择绘制外图廓线及其线宽，单位：像素。

- [Y坐标轴方向标记]：选择绘制曲线图的 Y 坐标轴方向标记及其线宽，单位：像素。

- [图形输出]：输入等沉降曲线图的输出（打印）尺寸，单位mm。选择以彩色/黑白方式输出bmp、jpg 格式图形。

注记

- [注记字体]/[图名]|[其它]：选择等沉降曲线图的图名和注记的字体、字号。

- [图名]/[格式]：选择注记图名及格式。用户可根据图形内容或自己的习惯命名，如：等沉降量曲线图、沉降分布图等等。系统由指定格式自动生成各个图的全图。

- [平面图绘图比例]：选择注记平面图绘图比例。

- [注记单位]：选择沉降量、沉降速度的注记单位和小数点位数。

- [沉降点注记]：选择沉降点的注记位置，是否标注沉降点名、沉降量、沉降速度。注记中：沉降量和沉降速度分别加前缀“S:”和“V:”以示区别。

- [期次、时间]：选择注记沉降计算的起止期次及结束时间。

- [累计天数]：选择注记沉降观测的历时时间。

- [最大累计沉降量]：选择注记最大累计沉降量。

- [最小累计沉降量]：选择注记最小累计沉降量。

- [最大累计沉降速度]：选择注记最大累计沉降速度。

- [最小累计沉降速度]：选择注记最小累计沉降速度。

- [注记与指定沉降计算日期范围不同的建筑物/沉降点]：如上所述，在沉降计算时，由于漏测等，没有指定的开始期或结束期时，而根据指定的处理方法计算出的沉降量，可能时间段不同，所以要加以标注，说明所注沉降量的监测时间段。其中，若监测日期为0.0.0，则表示种种原因的放弃。

### 3.3.9.	工程区域等沉降速度曲线图绘图配置

为当前工程区域等沉降速度曲线图进行绘图配置。

执行[系统配置]菜单的[工程区域等沉降速度曲线图绘图配置]。

其它属性和注记的含义参考[工程区域等沉降曲线图绘图配置]。

### 3.3.10.	建筑物等沉降曲线图绘图配置

为当前建筑物等沉降曲线图进行绘图配置。

执行[系统配置]菜单的[建筑物等沉降曲线图绘图配置]。

其属性和注记的含义参考[工程区域等沉降曲线图绘图配置]。

### 3.3.11.	建筑物等沉降速度曲线图绘图配置

为当前建筑物等沉降速度曲线图进行绘图配置。

执行[系统配置]菜单的[建筑物等沉降速度曲线图绘图配置]。

其属性和注记的含义参考[工程区域等沉降曲线图绘图配置]。

### 3.3.12.	工程总平面图绘图配置

为工程总平面图进行绘图配置。

执行[系统配置]菜单的[工程总平面图绘图配置]。

其属性和注记的含义参考[工程区域等沉降曲线图绘图配置]。

### 3.3.13.	建筑物轮廓图绘图配置

为建筑物轮廓图进行绘图配置。

执行[系统配置]菜单的[建筑物轮廓图绘图配置]。

其属性和注记的含义参考[工程区域等沉降曲线图绘图配置]。

### 3.3.14.	建筑物沉降展开图(1)绘图配置

为当前建筑物沉降展开图（1）进行绘图配置。

执行[系统配置]菜单的[建筑物沉降展开图(1)绘图配置]。

属性

- 指定沉降计算开始期。

- [自动排列沉降点序列]：选择系统按建筑物轮廓排列沉降点顺序，否则，系统随机排列。

- [沉降点序列首尾闭合]：选择沉降点序列的结束方式。

- [沉降基准在内图廓上边]：选择沉降柱状线的绘图方向，若选择，则从上到下；否则，从下到上。

- [标注沉降点之间的距离]：选择标注沉降点的距离。

- [标注沉降点]：选择标注沉降点的颜色和尺寸。

- [沉降柱线颜色]：选择沉降柱线颜色。

- [沉降展开线颜色]：选择沉降展开线颜色。

- [图形输出]：输入展开图的输出（打印）尺寸，单位mm。选择以彩色/黑白方式输出bmp、jpg 格式图形，一般黑白方式的图形文将较小，但有时会丢失图形内容，如灰度曲线等。

图廓

[图廓注记]

- 指定展开图的距离注记间隔，单位（固定为 m）、小数点位数。

- 指定展开图的沉降量注记间隔，单位、小数点位数。

- 指定沉降速度注记的单位、小数点位数。

[图廓线、格网线]

- 选择绘制外图廓线及其线宽，单位：像素。

- 选择绘制横向格网线及其线型。格网间隔为沉降量注记间隔；线型、颜色。

- 选择绘制纵向格网线及其线型。格网间隔与距离注记间隔对应；线型、颜色。

自动注记

- [注记字体]/[图名]|[其它]：选择展开图的图名和注记字体。

- [图名]/[格式]：选择注记图名及格式。用户可根据图形内容或自己的习惯命名，如：沉降示意图、沉降盆图等等。系统由指定格式自动生成各个图的全名。

- [距离绘图比例]：选择注记距离绘图比例。

- [沉降量绘图比例]：选择注记沉降量绘图比例。

- [期次、时间]：选择注记沉降计算的起止期次及结束时间。

- [累计天数]：选择注记沉降观测的历时时间。

- [最大累计沉降差]：选择注记最大累计沉降差。

- [最小累计沉降差]：选择注记最小累计沉降差。

- [斜率单位]：选择注记斜率的单位，可选百分比或千分比。

- [最大累计斜率]：选择注记最大累计斜率，由最大累计沉降差计算的斜率。

- [最小累计斜率]：选择注记最小累计斜率，由最小累计沉降差计算的斜率。

- [沉降速度单位]：选择注记沉降速度的单位。

- [最大累计沉降差速度]：选择注记最大累计沉降差速度。

- [最小累计沉降差速度]：选择注记最小累计沉降差速度。

参见：沉降基本定义

### 3.3.15.	建筑物沉降展开图(2)绘图配置

为当前建筑物沉降展开图（2）进行绘图配置。

执行[系统配置]菜单的[建筑物沉降展开图(2)绘图配置]。

属性

- [标注建筑物尺寸]：选择在建筑物轮廓图上标注尺寸。

系统默认自动按建筑物轮廓排列沉降点顺序，并且首尾闭合。

其它属性、图廓和自动注记的含义同[建筑物沉降展开图(1)绘图配置]。

### 3.3.16.	回归分析函数

回归分析函数及预测。

为[建筑物平均沉降过程线绘图配置]、[建筑物沉降点沉降过程线绘图配置]和

[建筑物沉降差过程线绘图配置]选择回归分析函数。

执行[系统配置]菜单或工具栏的[回归分析函数]。

[回归分析函数]：选择用于回归分析的函数。系统总共提供了15种回归分析的函数，在建筑物沉降的回归分析中，请使用指数函数、对数函数或双曲线函数。暂时关闭富立叶级数。

参见：沉降过程线

沉降过程回归分析、预测

回归分析函数原型：

1. 直线：

s=b+kt

2 幂函数：

s=s0+a(t+t0)m

3 幂函数(s)：

s=s0+a1+b(t+t0)m

4 指数函数(1)：

s=s0+aem(t+t0)

5 指数函数(2)：

s=s0+aemt+t0

6 指数函数(s1)：

s=s0+a1+bem(t+t0)

7 指数函数(s2)：

s=s0+1a+be−(t+t0)

8 对数函数(1)：

s=a+bln(t+t)

9 对数函数(2)：

s=s0+aln(t+t0)

10 双曲线(1)：

s=s0+t+t0b+a(t+t0)

11 双曲线(2)：

s=s0+a(t+t0)b+(t+t0)

12 最大值函数：

s=s0+a(t+t0)em(t+t0)

13 指数饱和函数：

s=s0+a(1−em(t+t0))

14 多项式：

s=s0+i=0nai(1+t)i     n∈[0,15]

15 综合函数：所选函数的加权平均值。

其中：s:沉降量；

t:时间，与沉降过程线图的图廓时间注记方式为“天”时的注记对应。

a,b,m:回归系数；

s0,t0:常数。

注：上述回归分析函数中，指数函数(1)与指数饱和函数、双曲线(1)与双曲线(2)形式不同但效果一样。

## 3.4.	沉降分析

### 3.4.1.	沉降量统计分析

对当前建筑物进行沉降量统计分析。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物。执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物沉降量统计分析]。

统计分析项目有：累计沉降量、累计沉降速率、最大沉降量和期最大沉降速率。执行右键弹出菜单的相应功能，可进行统计分析项目的排序显示。右键弹出菜单：

[详细资料]：显示当前沉降点的详细资料。当前沉降点的选择：鼠标左键点击沉降点所在行，所选中的当前沉降点，将显示在状态栏和工程管理器沉降点选择框（勾选）。沉降点详细资料：

沉降点详细资料包括：总期数、期间隔时间（周期长）、期沉降量、期沉降速率、累计时间、累计沉降量和累计沉降速率。

执行鼠标右键菜单任一功能，即返回。

### 3.4.2.	沉降差统计分析

对当前建筑物进行沉降差统计分析。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物。执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物沉降差统计分析]。

统计分析项目有：累计沉降差、累计沉降差速率、最大沉降差、期最大沉降差速率和最大斜率。执行右键弹出菜单的相应功能，可进行统计分析项目的排序显示。右键弹出菜单：

[选择沉降差点对]：系统全排列当前建筑物所有沉降点的沉降差点对，供用户选择重点的点对进行分析。

[加入工程管理器]：已由系统自动完成。

[详细资料]：显示当前沉降差点对的详细资料。当前沉降差点对的选择：鼠标左键点击沉降差点对所在行，所选中的当前沉降点，将显示在状态栏和工程管理器沉降点选择框（勾选）。沉降点详细资料：

沉降差详细资料包括：总期数、期间隔时间（周期长）、期沉降差、期斜率、累计时间、累计沉降差、累计沉降差速率和累计斜率。

执行鼠标右键菜单任一功能，即返回。

### 3.4.3.	沉降过程线及回归分析、预测

绘制当前建筑物沉降点沉降过程线及沉降过程回归分析和预测。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物，并选择沉降点。执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物沉降过程线]。

系统根据[系统配置]菜单的[建筑物沉降点沉降过程线绘图配置]，绘制沉降过程线、时间--荷载线、分阶段线、回归分析线和回归分析速度线（对沉降过程进行回归分析）。

- 选择工具栏的、 对图形进行动态平移、缩放。

控制面板：

- 选择沉降计算开始期。

- 调整绘图期次范围。

- 选择当前回归分析函数。

右键弹出菜单：

- [刷新]：重新调入数据绘图。

- [设定图幅尺寸和比例尺]：设定当前图形的尺寸和比例尺。

- [控制面板]：显示（勾选）/关闭控制面板。

- [沉降过程分析详细资料]：显示沉降数据、回归方程系数等。

- [删除当前回归分析线]：删除函数列表框显示的回归分析函数。

- [只绘当前回归分析线]：当有多个回归分析（线）函数时，只绘（勾选）函数列表框显示的回归分析（线）函数。

- [综合函数]：当函数列表框有多个回归分析（线）函数时，如：F1,F2,F3，综合函数为：F=F1+F2+F3。绘 F 的回归分析线。

- [察看原始数据]：在工程管理器沉降点属性的[沉降数据]中，显示该沉降点的沉降数据（把该沉降点设为当前沉降点）。

- Dxf R14格式文件的图形单位：天。

- [打印图形]：请设置打印分辨率为600DPI。个别打印机可能不支持字符的竖向打印，建议存成位图或Dxf R14格式。

例：沉降点沉降过程线、回归分析及预测。

### 3.4.4.	建筑物平均沉降过程及回归分析、预测

绘制当前建筑物平均沉降过程线及沉降过程的回归分析和预测。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物。执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物平均沉降过程线]。

系统根据[系统配置]菜单的[建筑物平均沉降过程线绘图配置]，绘制沉降过程线、时间--荷载线、分阶段线、回归分析线和回归分析速度线（对平均沉降过程进行回归分析）。

注意： 系统根据建筑物中已选择的沉降点，计算该建筑物的平均沉降量及荷载，最好不要动态改变计算沉降量的开始期。

其它图形含义、菜单功能和操作方式同沉降过程线及沉降过程回归分析和预测。

例：建筑物平均沉降过程线。

### 3.4.5.	沉降过程线组合

绘制当前建筑物多个沉降点的沉降过程线。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物，并选择沉降点。执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物沉降过程线组合]。

系统根据[系统配置]菜单的[建筑物沉降过程线的组合绘图配置]，绘制沉降过程线、时间--荷载线、分阶段线。

- 选择工具栏的、 对图形进行动态平移、缩放。

控制面板：

- 选择沉降计算开始期。

- 调整绘图期次范围。

- 在沉降点列表框选择沉降点，通过[颜色]按钮改变曲线颜色。

右键弹出菜单：

- [刷新]：改变沉降点选择框中选择沉降点后，重新调入数据绘图。

- [设定图幅尺寸和比例尺]：设定当前图形的尺寸和比例尺。

- [注记曲线名]：在图中注记曲线的沉降点名，默认的注记位置在右图廓外，可用鼠标捕捉并拖入图中任意位置。

- [控制面板]：显示/关闭控制面板。

- [察看原始数据]：在工程管理器沉降点属性的[沉降数据]中，显示该沉降点的沉降数据（把该沉降点设为当前沉降点）。

- Dxf R14格式文件的图形单位：天。

- [打印图形]：请设置打印分辨率为600DPI。个别打印机可能不支持字符的竖向打印，建议存成位图或Dxf R14格式。

例：沉降过程线组合

### 3.4.6.	沉降差过程线及回归分析、预测

绘制当前建筑物沉降点沉降过程线及沉降差过程回归分析、预测。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物，并在[沉降差点对]中输入沉降差点对，或在工程结构框选择沉降点。执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物沉降差过程线]，绘制沉降差过程线。系统首先扫描[沉降差点对]中输入的沉降差点对，在[沉降差点对]为空时，才处理选择的沉降点。

系统根据[系统配置]菜单的[建筑物沉降差过程线绘图配置]，绘制时间--荷载线、分阶段线、回归分析线和回归分析速率线（对沉降过程进行回归分析）。

- 选择工具栏的、 对图形进行动态平移、缩放。

控制面板：

- 选择沉降计算开始期。

- 调整绘图期次范围。

- 选择当前回归分析函数。

右键弹出菜单：

- [刷新]：重新调入数据绘图。

- [设定图幅尺寸和比例尺]：设定当前图形的尺寸和比例尺。

- [控制面板]：显示（勾选）/关闭控制面板。

- [沉降过程分析详细资料]：显示沉降数据、回归方程系数等。

- [删除当前回归分析线]：删除函数列表框显示的回归分析函数。

- [只绘当前回归分析线]：当有多个回归分析（线）函数时，只绘（勾选）函数列表框显示的回归分析（线）函数。

- [综合函数]：当函数列表框有多个回归分析（线）函数时，如：F1,F2,F3，综合函数为：F=F1+F2+F3。绘 F 的回归分析线。

- [察看原始数据]：在工程管理器沉降点属性的[沉降数据]中，显示该沉降点的沉降数据（把该沉降点设为当前沉降点）。

- Dxf R14格式文件的图形单位：天。

- [打印图形]：请设置打印分辨率为600DPI。个别打印机可能不支持字符的竖向打印，建议存成位图或Dxf R14格式。

例：沉降差过程线、回归分析及预测。

### 3.4.7.	建筑物平均沉降速度线

绘制当前建筑物平均沉降速度线。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物，并选择沉降点。执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物平均沉降速度线]。

系统根据[系统配置]菜单的[建筑物平均沉降速度线绘图配置]，绘制平均沉降速度线、时间--荷载线、分阶段线。

其图形含义参见[当前建筑物沉降过程线组合]。

例：参见沉降速度线。

### 3.4.8.	沉降点沉降速度线

绘制当前建筑物沉降点沉降速度线。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物，并选择沉降点。执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前沉降点沉降速度线]。

系统根据[系统配置]菜单的[沉降点沉降速度线绘图配置]，绘制沉降点沉降速度线、时间--荷载线、分阶段线。

其图形含义参见[当前建筑物沉降过程线组合]。

例：参见沉降速度线。

### 3.4.9.	沉降点沉降速度线组合

绘制当前建筑物多个沉降点的沉降速度线。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物，并选择沉降点。执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物沉降速度线组合]。

系统根据[系统配置]菜单的[建筑物沉降速度线组合绘图配置]，绘制沉降点沉降速度线、时间--荷载线、分阶段线。

其图形含义参见[当前建筑物沉降过程线组合]。

例：参见沉降速度线。

### 3.4.10.	等沉降曲线图

绘制当前建筑物等沉降曲线图。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物及选择沉降点。执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物等沉降曲线图]。

系统由选择的沉降点，根据建筑物轮廓坐标、沉降点位置坐标和[建筑物等沉降曲线图绘图配置]绘制等沉降曲线图。

轮廓线以外的沉降点，不参加绘制等沉降曲线图，所以建筑物轮廓非常重要。

- 选择工具栏的、 对图形进行动态平移、缩放。

控制面板：

- 选择沉降计算期次范围。

- 调整绘图等值距。

- 形态：调整曲线形态，范围0--9，曲线平滑度由低到高。

右键弹出菜单：

- [刷新]：取消各种注记，重新调入数据绘图。

- [设定图幅尺寸和比例尺]：设定当前图形的尺寸和比例尺。

- [绘图设置]：显示（勾选）/关闭绘图设置窗。

- [等沉降曲线注记]：选择（勾选）等沉降曲线注记。移动鼠标，在等沉降曲线上需注记的位置单击左键。

- [显示三角形]：显示生成等沉降曲线的三角形（网），以便编辑三角形（网）。

- [删除当前三角形]：删除当前三角形，即三角形所在的等沉降曲线。在显示三角形状态下，移动鼠标，选择当前三角形（红色）。

- Dxf R14格式文件的图形单位：米。

- [打印图形]：请设置打印分辨率为600DPI。个别打印机可能不支持字符的竖向打印，建议存成位图或Dxf R14格式。

例：等沉降曲线图

### 3.4.11.	等沉降速度曲线图

绘制当前建筑物等沉降速度曲线图。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物及选择沉降点。执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物等沉降速度曲线图]。

系统由选择的沉降点，根据建筑物轮廓坐标、沉降点位置坐标和[建筑物等沉降速度曲线图绘图配置]绘制等沉降速度曲线图。

轮廓线以外的沉降点，不参加绘制等沉降速度曲线图，所以建筑物轮廓非常重要。

等沉降速度曲线图，描述了建筑物沉降速度的分布情况，特别是最后一期的沉降速度的分布，是判别该建筑物是否进入稳定期的重要指标。

### 3.4.12.	工程区域等沉降曲线图

绘制当前工程区域等沉降曲线图，区域沉降。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物及选择沉降点。执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前工程区域等沉降曲线图]。

系统由选择的沉降点，根据建筑物轮廓坐标、沉降点位置坐标和[工程区域等沉降曲线图绘图配置]绘制工程区域等沉降曲线图。

若在图形配置中选择了[只在建筑物内部绘等沉降曲线]，则轮廓线以外的沉降点，不参加绘制等沉降曲线图。

绘图设置：

- 选择沉降计算期次范围。

- 调整绘图等值距。

- 选择参加沉降计算和绘图的建筑物。

- 形态：调整曲线形态，范围0--9，曲线平滑度由低到高。

- 移动注记：当注记重叠而需移动注记时，移动鼠标捕捉并拖动至合适位置；移动到图外表示删除（不注记）。

- 沉降计算日期明细：标注参加沉降计算和绘图的建筑物的期次范围，即沉降观测时间。

- 选择工具栏的、 对图形进行动态平移、缩放。

右键弹出菜单：

- [刷新]：取消各种注记，重新调入数据绘图。

- [设定图幅尺寸和比例尺]：设定当前图形的尺寸和比例尺。

- [绘图设置]：显示（勾选）/关闭绘图设置窗。

- [选择建筑物]：在绘图设置窗中显示（勾选）/关闭选择建筑物窗。

- [等沉降曲线注记]：选择（勾选）等沉降曲线注记。移动鼠标，在等沉降曲线上需注记的位置单击左键。

- [显示三角形]：显示生成等沉降曲线的三角形（网），以便编辑三角形（网）。

- [删除当前三角形]：删除当前三角形，即三角形所在的等沉降曲线。在显示三角形状态下，移动鼠标，选择当前三角形（红色）。

- Dxf R14格式文件的图形单位：米。

- [打印图形]：请设置打印分辨率为600DPI。个别打印机可能不支持字符的竖向打印，建议存成位图或Dxf R14格式。

例：工程区域等沉降曲线图。

### 3.4.13.	工程区域等沉降速度曲线图

绘制当前工程区域等沉降速度曲线图，区域沉降速度。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物及选择沉降点。。执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前工程区域等沉降速度曲线图]。

系统根据选择的沉降点绘制工程区域等沉降速度曲线图。

区域等沉降速度曲线图，描述了工程区域沉降速度的分布情况，特别是最后一期的沉降速度的分布，是判别工程区域稳定性的重要指标。

### 3.4.14.	沉降展开图(1)

绘制当前建筑物沉降展开图。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物及选择沉降点。执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物沉降展开图（1）]。

系统绘制选择的沉降点的沉降展开图。

系统采用[系统配置]菜单的[建筑物沉降展开图(1)绘图配置]，根据建筑物沉降点位置坐标和沉降量绘制沉降展开图。

- 选择工具栏的、 对图形进行动态平移、缩放。

范围窗：

- 选择沉降计算期次范围。

展开图要求沉降点按相邻顺序依次排列。

右键弹出菜单：

- [刷新]：取消各种注记，重新调入数据绘图。

- [设定图幅尺寸和比例尺]：设定当前图形的尺寸和比例尺。

- [范围窗]：显示（勾选）/关闭范围窗。

- [绘参考略图/选择沉降点序列]：显示按沉降点点序绘制的略图，检查点序的正确性或方便点序的编排。

在参考略图上，移动鼠标至某沉降点附近，当全部轮廓线变红时，双击鼠标左键，即可重新排列沉降点序列。如：鼠标在P11附近，若双击鼠标左键时靠P12方向，则点序为：P11、P12、P13、P14、P15、P16；若双击鼠标左键时靠P16方向，则点序为：P11、P16、P15、P14、P13、P12；

当鼠标在展开线附近移动时，相应展开线在参考略图中以红色标注，表示当前展开线。

- [点序编排]：当点序不正确时，进行点序编排。

在点序编排状态下（勾选），拖动图中需要移动的沉降点点名到目的沉降点点名处，即可把所拖动的沉降点移至目的沉降点之后，系统随即在参考略图中显示新的点序。

注意：移动沉降点，是指把被拖动的沉降点移至目的沉降点之后。

- [标注斜率]：在标注斜率状态下（勾选），移动鼠标至展开线附近，并单击鼠标左键标注斜率。

- [标注沉降差]：在标注沉降差状态下（勾选），移动鼠标至展开线附近，并单击鼠标左键标注沉降差。

- [打印图形]：请设置打印分辨率为600DPI。个别打印机可能不支持字符的竖向打印，建议存成位图或Dxf R14格式。

Dxf R14格式文件的图形单位：米。

例：展开图（1）

展开图（2）

### 3.4.15.	沉降展开图(2)

绘制当前建筑物沉降展开图。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物及选择沉降点。执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物沉降展开图（2）]。

系统绘制选择的沉降点的沉降展开图。

系统采用[系统配置]菜单的[建筑物沉降展开图(2)绘图配置]，根据建筑物沉降点位置坐标和沉降量绘制沉降展开图。

- 选择工具栏的、 对图形进行动态平移、缩放。

范围窗：

- 选择沉降计算期次范围。

展开图要求沉降点按相邻顺序依次排列。

建筑物轮廓外边的红线框为沉降量基准线，即沉降量为0。

右键弹出菜单：

- [刷新]：取消各种注记，重新调入数据绘图。

- [设定图幅尺寸和比例尺]：设定当前图形的尺寸和比例尺。

- [范围窗]：显示（勾选）/关闭范围窗。

- [指定建筑物中心]：在图上指定建筑物的中心位置。执行后，鼠标图标变为手形，移动鼠标至建筑物的中心位置并单击鼠标左键。

展开图（2）的展开线应绘在建筑周围。对有些复杂建筑物，由于建筑物中心位置不正确，而把展开线重叠绘在建筑物的某一边，因时，需要人工指定建筑物的中心位置。

- [绘参考略图/选择沉降点序列]：显示按沉降点点序绘制的略图，检查点序的正确性或方便点序的编排。

在参考略图上，移动鼠标至某沉降点附近，当全部轮廓线变红时，双击鼠标左键，即可重新排列沉降点序列。如：鼠标在P11附近，若双击鼠标左键时靠P12方向，则点序为：P11、P12、P13、P14、P15、P16；若双击鼠标左键时靠P16方向，则点序为：P11、P16、P15、P14、P13、P12；

当鼠标在展开线附近移动时，相应展开线在参考略图中以红色标注，表示当前展开线。

当鼠标在展开线附近移动时，相应展开线在参考略图中以蓝色标注。

- [标注尺寸]：标注建筑物尺寸，单位：米。

- [添加当前斜率注记]：添加（未注记）/删除（已注记）当前展开线的斜率注记。

- [添加当前沉降差注记]：添加（未注记）/删除（已注记）当前展开线的沉降差注记。

- [添加当前展开线]：添加（无）/删除（有）当前展开线，即选择是否绘制展开线。

鼠标在展开线附近移动时，显示为绿色的展开线即为当前展开线。

- [打印图形]：请设置打印分辨率为600DPI。个别打印机可能不支持字符的竖向打印，建议存成位图或Dxf R14格式。

Dxf R14格式文件的图形单位：米。

例：展开图（1）

展开图（2）

### 3.4.16.	沉降过程监测图

沉降过程监测图，即以设计监测周期和期数为时间轴、以设计最大沉降量(差)为沉降(差)轴绘制的沉降(差)过程线，主要反映沉降监测进度，通过回归分析还可对沉降(差)过程进行适当的预测。

设计监测周期、期数和设计沉降量(差)在相应建筑物属性中输入。若实际监测量超过设计监测量，则沉降监测过程线图与一般沉降(差)过程线图相同。

沉降监测过程图包括：

- 沉降量监测过程图：反映沉降点的沉降过程和沉降监测进度，并通过回归分析对沉降过程进行适当的预测。在[建筑物沉降点沉降过程线绘图配置]的属性栏中选择[沉降监测过程图],选择沉降点,执行[当前建筑物沉降过程线]；或在[建筑物沉降过程线的组合绘图配置]的属性栏中选择[沉降监测过程图],选择沉降点；执行[当前建筑物沉降过程线组合]。

- 沉降差监测过程图：反映建筑物中沉降点之间的沉降差过程和沉降差监测进度，并通过回归分析对沉降差过程进行适当的预测。在[建筑物沉降差过程线绘图配置]的属性栏中选择[沉降监测过程图],执行[当前建筑物沉降差过程线]。

- 建筑物平均沉降监测过程图：反映建筑物的平均沉降过程和沉降监测进度，并通过回归分析对平均沉降过程进行适当的预测。在[建筑物平均沉降过程线绘图配置]的属性栏中选择[沉降监测过程图],选择建筑物；执行[当前建筑物平均沉降过程线]。

以上三种沉降监测过程图的操作和图形含义基本相同，以下仅以沉降量监测过程图为例进行说明。

点名：P16

设计监测周期：21天，设计监测期数：18

设计最大沉降量：80 mm.

上图不仅描述了沉降点P16的沉降过程、沉降参数和沉降预测，还表示按设计沉降监测将于1999.12.6结束。

沉降监测过程图的沉降计算和绘图都从第 1 期开始。

- 选择工具栏的、 对图形进行动态平移、缩放。

例：沉降量监测过程线图

沉降差监测过程线图

建筑物平均沉降量监测过程线图

## 3.5.	工程总平面图

工程总平面图

工程总平面图自动绘制在工程管理器的工程属性栏中。

在工程管理器工程结构框用鼠标左键点击选择工程，系统显示工程属性，并根据工程建筑物轮廓点坐标和沉降点位置坐标自动绘制工程总平面图。

绘图配置见[系统配置]菜单的[工程总平面图绘图配置]。

例子：工程总平面图

## 3.6.	建筑物轮廓图/沉降点布置图

建筑物轮廓图/沉降点布置图

建筑物轮廓图/沉降点布置图自动绘制在工程管理器的建筑物属性栏中。

在工程管理器工程结构框用鼠标左键点击选择建筑物，系统显示建筑物属性，并根据当前建筑物轮廓点坐标和沉降点位置坐标自动绘制建筑物轮廓图/沉降点布置图。

绘图配置见[系统配置]菜单的[建筑物轮廓图绘图配置]。

例子：建筑物轮廓图

## 3.7.	时间--荷载线图

时间--荷载线

时间--荷载线绘在沉降过程线图、沉降过程线组合图、沉降差过程线图和建筑物平均沉降过程线图中。

1. 输入荷载数。

2. 在[系统配置]菜单的[建筑物平均沉降过程线绘图配置]、[建筑物沉降点沉降过程线绘图配置]、[建筑物沉降过程线的组合绘图配置]或[建筑物沉降差过程线绘图配置] 的[属性]栏选择[时间--荷载线]。

3. 执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物平均沉降过程线]、[当前建筑物沉降过程线]、[当前建筑物沉降过程线的组合]或[当前建筑物沉降差过程线]。

注：时间--荷载线的荷载数注记在内图廓右侧。

例子：沉降过程线

## 3.8.	分阶段线

分阶段线

分阶段线绘在沉降过程线图、沉降过程线组合图、沉降差过程线图和建筑物平均沉降过程线图中。

1. 在建筑物属性栏的[工程阶段]框中输入阶段期号和注记内容。

2. 在[系统配置]菜单的[建筑物平均沉降过程线绘图配置]、[建筑物沉降点沉降过程线绘图配置]、[建筑物沉降过程线的组合绘图配置]或[建筑物沉降差过程线绘图配置] 的[属性]栏选择[分阶段线]。

3. 执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物平均沉降过程线]、[当前建筑物沉降过程线]、[当前建筑物沉降过程线的组合]或[当前建筑物沉降差过程线]。

例子：沉降过程线

## 3.9.	查询

### 3.9.1.	概述

沉降数据查询。

在建筑沉降观测中，一般的关注重点是极值，如：最大（小）沉降量、最大（小）沉降差、最大（小）斜率、最大（小）沉降速度等。为此，查询的基本设计思路为由粗到细的极值检索过程，即先查询工程概况，得到整个工程中沉降数据极值所在的建筑物或沉降点；再查询具体的建筑物或沉降点，得到沉降数据极值所在的沉降点或周期；最后查询沉降数据极值所在的具体沉降点或周期，得到沉降数据极值所在沉降点的详细资料。

执行[查询/报表]菜单或工具栏的[]查询。

- 选择沉降计算开始期和查询的期次范围、查询项，确定没有沉降计算开始期、查询起止期的处理方法。

- 处理方法有6种可选项，1.视为放弃；2.以相邻前期代替；3.以相邻后期代替；4.以相邻前期或后期代替；5.以相邻后期或前期代替；6.以指定天数内最近期代替。具体含义请见工程区域等沉降曲线图绘图配置。

- 定制查询结果显示方式，选择查询中沉降量、沉降速度、斜率的单位及显示的小数点位数。

注意：当查询的开始期等于结束期时，即查询该期的查询项。

在工程管理器工程结构框选择工程、建筑物或沉降点，选择执行[概况（从第一期到最后一期）]、[沉降点查询]、[建筑物点项目查询]、[建筑物差项目查询]后，查询结果以文字或表格方式显示在查询窗口。

查询窗体右键弹出菜单：选择沉降数据排序、保存查询结果。

菜单中的“主查询”指，在有多个查询项时，选择某项为“主查询”项，其它查询项只是与主查询项有某种关系。如：在查询沉降量和沉降速率时，选择沉降量为“主查询”项，通过查询得到某沉降点的沉降量最大，同时计算该沉降点的沉降速率，并作为沉降速率查询项的查询结果。所以，查询结果得到沉降量最大的沉降点，而该沉降点的沉降速率并不一定最大，只是与该沉降点有关。

注：在查询过程中，有时会显示“越界查询...”对话框，这是由于查询的期次范围较大，而有的沉降点的观测期次较少。如：查询的期次范围为1--42，而某沉降点只观测29期。

[概况（从第一期到最后一期）]

[沉降点查询]

[建筑物点项目查询]

[建筑物差项目查询]

### 3.9.2.	工程概况

查询工程概况

在工程管理器工程结构框选择工程或建筑物，执行[查询]/[概况（从第一期到最后一期）]。得到查询项极值，指导进一步查询。

可选查询项：

- 工程概况

- 建筑物概况

[工程概况]：

查询结果包括：工程名、工程地点、设计单位、建设单位、监测单位及作业人员、使用仪器型号。

该工程包含建筑物、布设沉降点和工作基点总数。

累计沉降量最大的建筑物、沉降点，累计沉降量。

累计沉降量最小的建筑物、沉降点，累计沉降量。

最后一期最大沉降速率的的建筑物、沉降点，沉降速率。

最后一期最小沉降速率的的建筑物、沉降点，沉降速率。

该工程地区最后一期平均沉降速率等。

注：工程概况查询，指对全部沉降数据的查询，从第一期到最后一期。

[建筑物概况]：

查询结果包括：建筑物名称、建筑结构形式、基础结构形式、基类型、用途、层数。

该建筑物共布设沉降点数。

累计沉降量最大的沉降点, 累计沉降量。

累计沉降量最小的沉降点, 累计沉降量。

最后一期最大沉降速率的沉降点，沉降速率。

最后一期最小沉降速率的沉降点，沉降速率。

该建筑物最后一期平均沉降速率。

最大累计沉降差的点对, 累计沉降差。

最小累计沉降差的点对, 累计沉降差。

注：当已选择当前建筑物时，是指对当前建筑物的查询；当前建筑物为空时，是指对工程中全部建筑物的查询。

[沉降点查询]

[建筑物点项目查询]

[建筑物差项目查询]

### 3.9.3.	沉降点

查询沉降点

在工程管理器工程结构框选择工程、建筑物或沉降点，执行[查询]/[沉降点查询]。

可选查询项：

- 高程

- 期沉降量

- 期沉降速率

- 累计沉降量

- 累计沉降速率

- 仅对选择的点进行查询：选择的点指在工程结构框中选择的点。

沉降点查询分三种情况：

1. 点击工程名(即当前建筑物名和当前沉降点名为空)，选择[沉降点查询]，执行[开始查询]，显示该工程中所有建筑物沉降点（包括工作基点和基点高差）在指定期次范围内的查询项极值。

图 1

图1中，主查询项为累计沉降量，从第1期到第42期，查询得：

累计沉降量最大的沉降点为：仓库.B搂.P69的第42期，累计沉降为：325.80mm（从第1期到第42期），同时，其累计沉降速率为：0.68(mm/天)（从第1期到第42期）。

累计沉降量最小的沉降点为：仓库.A搂.P11的第29期，累计沉降为：50.70mm（从第2期到第29期），同时，其累计沉降速率为：0.19(mm/天)（从第2期到第29期）。

注意：虽然沉降点仓库.A搂.P11的第29期的累计沉降量最小，但是在沉降点仓库.A搂.P11的全部沉降数据中，第29期的累计沉降量却是最大的。其它查询项同理。

在[点名(期号)]栏双击右键，即可查询相应建筑物的沉降点。

2. 点击建筑物(即当前沉降点名为空)，选择[沉降点查询]，执行[开始查询]，显示该建筑物沉降点在指定期次范围内的查询项极值。

由图1知，仓库.A搂.P11的累计沉降量最小，选择“A搂”，点击[沉降点查询]。

图 2

由图2知，仓库.A搂.P11只观测29期，而且是从第2期开始的。A搂中，仓库.A搂.P16的累计沉降量最大。

注意：虽然沉降点仓库.A搂.P11的第29期的累计沉降量最小，但是在沉降点仓库.A搂.P11的全部沉降数据中，第29期的累计沉降量却是最大的。其它查询项同理。

在[点名(期号)]栏双击右键，即可查询相应沉降点。

3. 点击沉降点，选择[沉降点查询]，执行[开始查询]，显示该沉降点在指定期次范围内的查询项。

由图2知，仓库.A搂.P11只观测29期，而且是从第2期开始的，选择“P11”，点击[沉降点查询]。

图 3

图3，沉降点仓库.A搂.P11从第1期到第29期详细资料，而且第1期未测,第29期的累计沉降量最大。

沉降点某期沉降数据

[概况（从第一期到最后一期）]

[建筑物点项目查询]

[建筑物差项目查询]

### 3.9.4.	建筑物沉降量

查询建筑物

在工程管理器工程结构框选择工程、建筑物或沉降点，执行[查询]/[建筑物点项目查询（平均）]。

建筑物点项目指建筑物的平均沉降。

可选查询项：

- 高程

- 期沉降量

- 期沉降速率

- 累计沉降量

- 累计沉降速率

- 仅用选择的点计算平均值：选择的点指在工程结构框中选择的点。

建筑物沉降查询分两种情况：

1. 点击工程名(即当前建筑物名和当前沉降点名为空)，选择[建筑物点项目查询]，执行[开始查询]，显示该工程中所有建筑物（各沉降点沉降取平均）在指定期次范围内的查询项平均值的极值（包括工作基点和基点高差）。

图 1

图1中，主查询项为累计沉降量，从第1期到第42期，查询得：

平均累计沉降量最大的建筑物为：仓库.B搂的第42期，平均累计沉降为：240.22mm（从第1期到第42期），同时，其平均累计沉降速率为：0.50(mm/天)（从第1期到第42期）。

平均累计沉降量最小的建筑物为：仓库.A搂的第29期，平均累计沉降为：58.45mm（从第2期到第29期），同时，其平均累计沉降速率为：0.21(mm/天)（从第2期到第29期）。

注意：虽然建筑物仓库.A搂的第29期的平均累计沉降量最小，但是在建筑物仓库.A搂的全部平均沉降数据中，第29期的平均累计沉降量却是最大的。其它查询项同理。

在[点名(期号)]栏双击右键，即可查询相应建筑物的平均沉降量。

2. 点击建筑物(即当前沉降点名为空)或点击该建筑物的沉降点，选择[建筑物点项目查询]，执行[开始查询]：显示该建筑物（各沉降点沉降取平均）在指定期次范围内的查询项。

由图1知，仓库.A搂的平均累计沉降量最小，选择“A搂”，执行[建筑物点项目查询]。

图 2

图2，建筑物仓库.A搂从第1期到第29期详细资料。

建筑物某期沉降量

[概况（从第一期到最后一期）]

[沉降点查询]

[建筑物差项目查询]

### 3.9.5.	建筑物沉降差

查询建筑物沉降差

在工程管理器工程结构框选择工程、建筑物或沉降点，执行[查询]/[建筑物差项目查询]。

建筑物差项目指建筑物的沉降差（不均匀沉降）、斜率等。

可选查询项：

- 高差

- 期沉降差

- 期斜率

- 累计沉降差

- 累计斜率

- [仅对输入的点对进行查询]：输入的点对指建筑物属性的沉降差点对中的点对组合。

建筑物沉降差（不均匀沉降）、斜率的查询分两种情况：

1. 点击工程名(即当前建筑物名和当前沉降点名为空)，选择[建筑物差项目查询]，执行[开始查询]，显示该工程中所有建筑物（包括工作基点和基点高差）沉降差在指定期次范围内的查询项极值。

图 1

图1中，主查询项为累计沉降差，从第1期到第42期，查询得：

累计沉降差最大的沉降点对：仓库.B搂的[P65]-[P69]的第37期，累计沉降差为：169.00mm（从第1期到第37期），同时，其累计斜率为：5.04（从第1期到第37期）。

累计沉降差最小的沉降点对：仓库.B搂的[P68]-[P69]的第25期，累计沉降差为：3.30mm（从第1期到第25期），同时，其累斜率为：0.33（从第1期到第25期）。

注意：虽然仓库.B搂的[P68]-[P69]的第25期的累计沉降差最小，但是在仓库.B搂的[P68]-[P69]的全部累计沉降差数据中，第25期的累计沉降差却是最大的。其它查询项同理。

在[点名(期号)]栏双击右键，试试看。

2. 点击建筑物(即当前沉降点名为空)或点击该建筑物的沉降点，选择[建筑物差项目查询]，执行[开始查询]，显示该建筑物沉降差在指定期次范围内的查询项。

由图1知，累计沉降差最大、最小都在仓库.B搂，选择“B搂”，选择[建筑物差项目查询]，执行[开始查询]。

图 2

图2，建筑物仓库.B搂从第1期到第42期，所有沉降点组合的沉降差的详细资料。

注意：虽然仓库.B搂的[P68]-[P69]的第25期的累计沉降差最小，但是在仓库.B搂的[P68]-[P69]的全部累计沉降差数据中，第25期的累计沉降差却是最大的。其它查询项同理。

在[点名(期号)]栏双击右键，试试看。

查询某一沉降点点对的沉降差详细资料。

建筑物某期沉降差

[概况（从第一期到最后一期）]

[沉降点查询]

[建筑物点项目查询]

### 3.9.6.	查询任一沉降点点对的沉降差

查询任一沉降点点对的沉降差详细数据。

1. 在工程管理器工程结构框选择建筑物。

2. 在工程管理器选择[查询]，选择查询期次范围，选择[建筑物差项目查询]，取消选择[仅对输入的点对进行查询]（查询所有的点对组合），执行[开始查询]。

3. 在查询结果中，找到预查询的点对，双击。

显示沉降点点对各期沉降差数据详细资料。

[概况（从第一期到最后一期）]

[沉降点查询]

[建筑物点项目查询]

[建筑物差项目查询]

### 3.9.7.	查询某期沉降数据

#### 3.9.7.1.	沉降点

查询沉降点某期沉降数据。

1. 在工程管理器工程结构框选择工程、建筑物或沉降点。

2. 工程管理器选择[查询]。

3. 期次范围的开始和终止期都设置为要查询的期号，如：从第10期到第10期，为查询第10期的沉降数据。

4. 进行[沉降点查询]。

可选查询项：

- 高程

- 期沉降量

- 期沉降速率

- 累计沉降量

- 累计沉降速率

- 仅对选择的点进行查询：选择的点指在工程结构框中选择的点。

沉降点查询分三种情况：

1. 点击工程名(即当前建筑物名和当前沉降点名为空)，选择[沉降点查询]，执行[开始查询]，显示该工程中所有建筑物沉降点（包括工作基点和基点高差）的某一指定期查询项极值。

图 1

图1中，主查询项为累计沉降量，从第7期到第7期，即第7期，查询得：

整个工程中，第7期累计沉降量最大的沉降点为：仓库.B搂.P69，累计沉降为：154.00mm（从第1期到第7期），同时，其累计沉降速率为：1.73(mm/天)（从第1期到第7期）。

整个工程中，第7期累计沉降量最小的沉降点为：仓库.A搂.P11，累计沉降为： 13.10mm（从第2期到第7期），同时，其累计沉降速率为：0.31(mm/天)（从第2期到第7期）。

2. 点击建筑物(即当前沉降点名为空)，选择[沉降点查询]，执行[开始查询]，显示该建筑物沉降点的某一指定期查询项极值。

由图1知，仓库.A搂.P11的累计沉降量最小，选择“A搂”，执行[开始查询]。

图 2

由图2知，仓库.A搂的所有沉降点，第7期的沉降查询数据。A搂中，仓库.A搂.P16的累计沉降量最大，仓库.A搂.P11的累计沉降量最小。

3. 点击沉降点，执行[开始查询]，显示该沉降点的某一指定期查询项。

选择“P11”，执行[开始查询]。

图 3

图3，沉降点仓库.A搂.P11第7期沉降查询数据。

建筑物某期沉降量

建筑物某期沉降差

[沉降点查询]

[建筑物点项目查询]

[建筑物差项目查询]

#### 3.9.7.2.	建筑物沉降量

查询建筑物某期平均沉降数据。

1. 在工程管理器工程结构框选择工程、建筑物或沉降点。

2. 工程管理器选择[查询]。

3. 期次范围的开始和终止期都设置为要查询的期号，如：从第10期到第10期，为查询第10期的沉降数据。

4. 执行[建筑物点项目查询（平均）]。

建筑物点项目指建筑物的平均沉降。

可选查询项：

- 高程

- 期沉降量

- 期沉降速率

- 累计沉降量

- 累计沉降速率

- 仅用选择的点计算平均值：选择的点指在工程结构框中选择的点。

建筑物平均沉降查询分两种情况：

1. 点击工程名(即当前建筑物名和当前沉降点名为空)，选择[建筑物点项目查询]，执行[开始查询]，显示该工程中所有建筑物（各沉降点沉降取平均）的某一指定期查询项平均值的极值（包括工作基点和基点高差）。

图 1

图1中，主查询项为累计沉降量，第7期，查询得：

工程中，第7期平均累计沉降量最大的建筑物为：仓库.B搂，平均累计沉降为：99。70mm，同时，其平均累计沉降速率为：1.12(mm/天)。

工程中，第7期平均累计沉降量最小的建筑物为：仓库.A搂， 平均累计沉降为：17.89mm，同时，其平均累计沉降速率为：0.33(mm/天)。

2. 点击建筑物(即当前沉降点名为空)或点击该建筑物的沉降点，执行[建筑物点项目查询]：显示该建筑物（各沉降点沉降取平均）的某一指定期查询项。

由图1知，仓库.A搂的平均累计沉降量最小，选择“A搂”，执行[开始查询]。

图 2

图2，建筑物仓库.A搂第7期的沉降查询数据。

沉降点某期沉降数据

建筑物某期沉降差

[沉降点查询]

[建筑物点项目查询]

[建筑物差项目查询]

#### 3.9.7.3.	建筑物沉降差

查询建筑物某期沉降差（不均匀沉降）数据。

1. 在工程管理器工程结构框选择工程、建筑物或沉降点。

2. 工程管理器选择[查询]。

3. 期次范围的开始和终止期都设置为要查询的期号，如：从第10期到第10期，为查询第10期的沉降数据。

4. 执行[建筑物差项目查询]。

建筑物差项目指建筑物的沉降差（不均匀沉降）、斜率等。

可选查询项：

- 高差

- 期沉降差

- 期斜率

- 累计沉降差

- 累计斜率

- [仅对输入的点对进行查询]：输入的点对指建筑物属性的沉降差点对中的点对组合。

建筑物沉降差（不均匀沉降）、斜率的查询分两种情况：

1. 点击工程名(即当前建筑物名和当前沉降点名为空)，选择[建筑物差项目查询]，执行[开始查询]，显示该工程中所有建筑物（包括工作基点和基点高差）沉降差的某一指定期查询项极值。

图 1

图1中，主查询项为累计沉降差，第7期，查询得：

工程中，第7期累计沉降差最大的沉降点对：仓库.B搂的[P65]-[P69]，累计沉降差为：101.00mm（从第1期到第7期），同时，其累计斜率为：3.01（从第1期到第7期）。

工程中，第7期累计沉降差最小的沉降点对：仓库.B搂的[P68]-[P69]，累计沉降差为：0.00mm（从第2期到第7期），同时，其累斜率为：0.0（从第1期到第7期）。

2. 点击建筑物(即当前沉降点名为空)或点击该建筑物的沉降点，选择[建筑物差项目查询]，执行[开始查询]，显示该建筑物沉降差的某一指定期查询项。

由图1知，累计沉降差最大为仓库.B搂，选择“B搂”，执行[开始查询]。

图 2

图2，建筑物仓库.B搂第7期，所有沉降点组合的沉降差的详细资料。

沉降点某期沉降数据

建筑物某期沉降量

[沉降点查询]

[建筑物点项目查询]

[建筑物差项目查询]

## 3.10.	报表及沉降观测分析报告

### 3.10.1.	报表

自动生成沉降观测数据报表。

系统具有以模板方式自动生成沉降观测数据报表功能，可以根据需要添加新表格。报表文件格式： .htm ，其中的点位略图格式： .bmp。

可以使用浏览器或 Excel 2000浏览、打印报表等，但使用浏览器时，可能看不到点位略图。

推荐使用Excel 2000浏览、打印报表。

在工程管理器工程结构框选择建筑物，执行[查询/报表]菜单或工具栏的[]报表。

[表名]：选择是否在报表中注记报表名称及编辑报表名称。

[监测单位]：选择是否在报表中注记监测单位及编辑监测单位名称。 系统有自动保存监测单位名称的功能，文件名：UnitName，在ST(Settlement)系统目录下。删除 UnitName 文件，即可建立自己的监测单位名称列表。

[在沉降点前附加其建筑物名]：选择在报表中的沉降点名前附加建筑物名。

[报表日期]：选择是否在报表中注记制表日期。

[定制报表结果显示方式]：定制报表中高程、沉降值和沉降速度的单位及小数点位数。其中，沉降速度之沉降分量的单位与沉降值单位相同，时间分量的单位可定制为：1d、30d、60d、100d、180d、365d、730d。

注意：

- 定制小数点位数时，请结合具体数据单位（m、cm、mm）认真考虑，以避免不必的精度损失。

- 沉降监测成果表（小略图）、沉降监测成果表（大略图-沉降量表项）和沉降监测成果表（大略图）的[日平均沉降]表项的时间单位固定为1d（1天）。

- 综合分析表的[沉降量]和[沉降差]表项的单位固定为：mm；[沉降速率]表项的单位固定为：mm/d。

[沉降计算开始期]：该项只与沉降数据汇总表、沉降观测记录C4-4表、建筑物沉降观测记录TJ37和沉降观测表有关。选择累计沉降量的计算方法：是以报表期次范围的开始期为首期，还是以沉降数据的第1期为首期。

如：某沉降点共观测29期，报表期次范围为第10期到第29期，若以报表期次范围的开始期为首期，则第29期的沉降量为该沉降点第10期高程减第29期高程；若以沉降数据的第一期为首期，则第29期的沉降量为该沉降点第1期高程减第29期高程。

注意: 沉降点的首期非常重要，若某沉降点的首期漏测，则报表中该沉降点的有关累计沉降量的表项为相对累计，备注为“增补 * ”。

[报表类型]：选择报表类型。可选报表有：

- 基准点高程成果表，即工作基点高程成果表。

- 监测点高程成果表，即沉降点高程成果表。

- 沉降监测成果表（大略图），附有略图。

- 沉降监测成果表（大略图-沉降量表项），附有略图和沉降量表项。

- 沉降监测成果表（小略图），附有略图。

- 沉降数据汇总表。

- 沉降观测记录C4-4表，附有略图。

- 沉降观测表。

- 建筑物沉降观测记录TJ37，附有略图。

- 综合分析表。

- 沉降监测报告。

[输出空表]

执行[生成报表]，显示报表窗。

系统按指定要求自动生成报表，并以当前工程（系统退出后，自动删除）方式保存在当前工程目录下，报表的临时文件名显示在报表窗，然后自动启动浏览器浏览报表。用户可通过浏览器菜单[文件]/[使用Microsoft Excel 2000 ...编辑]启动Excel 2000。

对于同时生成的多张报表，系统按“总表”（工作簿）和“分表”（工作表）管理，使用 Excel 2000 直接浏览“总表”，即可调入全部“分表”。

注：用Excel 2000浏览时，若出现“这些 Web 页的某些文件不在正确位置...”的提示对话框，请选择“Yes(是)”。

保存报表：请使用报表窗右键弹出菜单的[存成Html(Excel 2000)格式文件]功能。系统没有设计“保存提示功能”，因为，报表随时可以自动生成。

在报表窗上，用鼠标左键点击报表名或图形名，即可浏览该报表或图形。

### 3.10.2.	沉降观测分析报告

自动生成沉降观测分析报告。

系统以模板方式自动生成沉降观测分析报告，并提供一个例子模板（ST 系统目录下，模板文件名：“仓库沉降监测报告模板.txt”）。

系统采用“变量代换”原理，由模板自动生成沉降观测分析报告。变量在模板中以方括号标记，如[工程名]，“工程名”即为变量。系统扫描到“[工程名]”，随即以真实的工程名替换，其它的变量同理，如：[累计沉降量]、[最大沉降量]、[沉降量统计表]等。

沉降观测分析报告模板变量：

1. 简单变量：

[工程名]，[工程建筑物总数]，[开始日期]，[结束日期]，[监测时间]（监测多长时间），[最少期次]，[最多期次]，[工程地点]，[结构形式]，[地基类型]，[基础结构]，[建设单位]，[设计单位]，[用途]，[层数]，[设计最大沉降量]，[设计最大沉降差]，[工作基点数]，[工作基点号],[各建筑物布设沉降点数]，[仪器]。

2. 表格变量：

[沉降量统计表]，[百日观测日平均沉降值汇总表]，[最后一期沉降量统计表]。

3. 阶段分析变量：

[开始阶段分析]，[阶段日期]，[荷载1]，[荷载2]，[阶段累计沉降量]，[沉降量1]，[沉降量2]，[阶段日均沉降量]，[结束阶段分析]。

阶段分析变量只有在[开始阶段分析]和[结束阶段分析]之间才起作用。

阶段分析变量变量格式：

- [开始阶段分析]与[结束阶段分析]对应。

- [开始阶段分析]后应紧跟实际的建筑物名，如：[A楼]、[B楼]等。

- [阶段日期]后应紧跟实际的阶段日期，如：[阶段日期][1998 11 23 1999 4 21]

用户可对照例子模板，经过适当的编辑，满足自己具体工程的需要。

在工程管理器工程结构框选择工程，选择[报表]中的[沉降监测报告]，再执行[生成报表]。系统按所选模板文件，自动生成指定工程的沉降观测分析报告，并显示在报表窗。

保存分析报告：使用报表窗右键弹出菜单的[保存沉降监测分析报告]功能。

格式.txt。

## 3.11.	报警

沉降量（差）报警

建筑物沉降量和沉降差的超限报警（与设计最大沉降量和设计最大沉降差比较）。

在工程结构框用鼠标左键点击选择建筑物，在建筑物属性栏设置报警。

## 3.12.	数据安全

设置口令

系统通过设置登录口令和编辑口令方式，确保数据安全。

在工程结构框用鼠标左键点击选择工程，在工程属性栏设置/取消口令。

口令为小于6位的自然数。

## 3.13.	稳定性分析

对当前工程中的工作基点进行稳定性分析。

对工作基点进行稳定性分析，需在当前工程的建筑物节点层加入“工作基点”和“基点高差”两个节点，并输入相应工作基点和基点高差数据。工作基点数不小于3，且观测数据不小于2期。

系统中，“工作基点”和“基点高差”相当于建筑物，而具体的各个工作基点和基点之间的高差相当于沉降点。各工作基点的观测日期和高程同沉降点的观测日期和高程，各工作基点之间的高差、观测日期和权输入在沉降点的高程、观测日期和荷载数栏中。

基点高差值：为实测的基点之间的高差，不能由基点高程间接计算。

权：一般来说，是高差中误差和工作基点之间的距离的函数。

工作基点:

1. 在当前工程中，添加一个建筑物，并把建筑物名该为“工作基点”。

2. 选择“工作基点”,通过添加沉降点功能，把各个工作基点加入“工作基点”中。

注意：各个工作基点的点名必须为从0开始的连续自然数，如：0，1，2...。

3. 输入各个工作基点的观测日期和高程。

基点高差:

1. 在当前工程中，添加一个建筑物，并把建筑物名该为“基点高差”。

2. 选择“基点高差”,通过添加沉降点功能，把各个基点高差加入“基点高差”中。

注意：各个基点高差命名为：j1/j2。其中j1、j2为相应工作基点的点名，中间以“/”分隔。基点高差值为j1到j2的高差。

3. 各个基点高差、观测日期和权，在沉降点高程、观测日期和荷载数中输入。

在工程管理器工程结构框中，选择工程。执行[工程文件]菜单的[稳定性分析]。

[比较期次]：选择需要进行稳定性分析的期次范围。

单击[比较计算]按钮，进行稳定性分析。若有工作基点不稳定，则输出工作基点点号，否则，不输出任何信息。

[保存]：保存窗口显示的分析结果。

## 3.14.	外部调用

在系统中直接调用外部可执行程序。如：启动Word、Excel、AutoCad或数据传输程序等。

执行[工程文件]菜单的[外部调用]。

在程序列表框或通过[浏览]选择外部可执行程序，按[执行]按钮。

系统自动把[浏览]且已执行过的程序添加到程序选择列表框，并保存在ST(Settlement)系统目录下的Extern.run文件中。删除Extern.run文件，即删除程序选择列表框内容。

# 4.	应用实例

## 4.1.	概述

系统例子--仓库。

仓库沉降观测工程，共包含3个建筑物：A楼，B楼，C楼，4个工作基点(基准点)。

其中：

A楼共布设6个沉降点，观测29期。

B楼共布设10个沉降点，观测42期。

C楼共布设6个沉降点，观测38期。

4 工作基点，观测2期。

以下以仓库为例进行沉降分析和报表生成。

沉降分析包括：

- 工程总平面图

- 建筑物轮廓图/沉降点布置图

- 沉降过程线及回归分析、预测

- 建筑物平均沉降过程线

- 沉降过程线组合

- 沉降差过程线及回归分析、预测

- 沉降速度线

- 等沉降曲线图

- 工程区域等沉降曲线图

- 沉降展开图(1)

- 沉降展开图(2)

- 沉降量监测过程线图

- 沉降差监测过程线图

- 建筑物平均沉降量监测过程线图

报表包括：

- 基准点高程成果表

- 沉降点高程成果表

- 沉降观测表

- 沉降观测记录表C4-4

- 沉降监测成果表（小略图）

- 沉降监测成果表（大略图）

- 沉降监测成果表（大略图--附沉降量）

- 沉降数据汇总表

- 建筑物沉降观测记录TJ37

- 综合分析表

## 4.2.	沉降分析

### 4.2.1.	工程总平面图

仓库沉降观测总平面图。

另参见：工程总平面图绘图配置

### 4.2.2.	建筑物轮廓图/沉降点布置图

仓库A楼轮廓图/沉降点布置图。

衬绘工程背景图

另参见：建筑物轮廓图绘图配置

### 4.2.3.	沉降过程线及回归分析、预测

以仓库-A楼-P14沉降点为例，绘制沉降过程线、分阶段线、时间--荷载线、回归分析、预测。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物A楼，选择沉降点P14,执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物沉降过程线]。

注： 在更改系统配置后，需执行沉降过程线窗口右键弹出菜单的[刷新]。

- 设定当前图形的尺寸和比例尺功能在窗口右键弹出菜单中。

1. 沉降过程线、分阶段线：

打开[建筑物沉降点沉降过程线绘图配置]：在[属性]栏中，选择沉降过程线线型；取消[沉降监测过程线]；取消[时间--荷载线]；选择[分阶段线]。在[回归分析]栏中取消[沉降过程回归分析]。在[自动注记]中选择注记。

在建筑物A楼[属性]栏的[工程阶段]中输入：[1]施工期[15]运营期[29]。

2. 沉降过程线、分阶段线、荷载线：

打开[建筑物沉降点沉降过程线绘图配置]：在[属性]栏中，选择[时间--荷载线]。

3. 沉降过程线、分阶段线、荷载线、回归分析、预测：

打开[建筑物沉降点沉降过程线绘图配置]：在[回归分析]栏中，选择[沉降过程回归分析]；回归分析范围选择[全部]；选择回归分析线型；选择[沉降速度线]及其线型。执行[回归分析函数]：选择[回归分析函数]（默认为对数函数和双曲线）、[沉降速度终值]和[自选值预测]并输入相应数据。

在[自动注记]栏中选择注记。

执行[系统工具]菜单的[选择当前回归分析线颜色]改变当前回归分析线颜色，以突出显示回归分析线。默认值为黑色。

执行[系统工具]菜单的[选择当前回归分析速度线颜色]改变回归分析速度线颜色，以突出显示回归分析速度线。默认值为黑色。

图中，经回归分析，预测：1. 还需580天才能达到3.00mm/100d的终值沉降速度，当前的沉降速度为0.12mm/d，即12mm/100d。2. 从末期开始，30天后还将继续沉降5.01mm。

### 4.2.4.	建筑物平均沉降过程线

以仓库-A楼为例，绘制平均沉降过程线、分阶段线、时间--荷载线、回归分析、预测。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物A楼，选择沉降点，执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物平均沉降过程线]。

系统根据[建筑物平均沉降过程线绘图配置]的配置绘图，其设置同沉降过程线及回归分析、预测。

- 设定当前图形的尺寸和比例尺功能在窗口右键弹出菜单中。

参考：沉降过程线及回归分析、预测

### 4.2.5.	沉降过程线组合

以仓库-A楼的沉降点P12、P13、P14为例，绘制沉降过程线组合、分阶段线、时间--荷载线。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物A楼，并选择沉降点P12、P13、P14,执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物沉降过程线组合]。

注： 在更改系统配置后，需执行沉降过程线组合窗口右键弹出菜单的[刷新]。

- 设定当前图形的尺寸和比例尺功能在窗口右键弹出菜单中。

1. 沉降过程线组合、分阶段线：

打开[建筑物沉降过程线的组合绘图配置]：在[属性]栏中，取消[时间--荷载线]；选择[分阶段线]。在[自动注记]中选择注记。

在建筑物A楼[属性]栏的[工程阶段]中输入：[1]施工期[15]运营期[29]。

沉降点曲线以不同颜色区别，改变曲线色请用窗口的控制面板。

2. 沉降过程线组合、分阶段线、荷载线：

打开[建筑物沉降过程线的组合绘图配置]：在[属性]栏中，选择[时间--荷载线]；选择[分阶段线]。在[自动注记]中选择注记。

### 4.2.6.	沉降差过程线及回归分析、预测

以仓库-A楼-沉降点P14、P13为例，绘制沉降差过程线、分阶段线、时间--荷载线、回归分析、预测。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物A楼，并选择沉降点P13、P14（若[沉降差点对]不空，应在[沉降差点对]中输入）,执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物沉降差过程线]。

注： 在更改系统配置后，需执行沉降差过程线窗口右键弹出菜单的[刷新]。

- 设定当前图形的尺寸和比例尺功能在窗口右键弹出菜单中。

1. 沉降差过程线、分阶段线：

打开[建筑物沉降差过程线绘图配置]：在[属性]栏中，选择沉降差过程线线型；取消[沉降监测过程线]；取消[时间--荷载线]；选择[分阶段线]。在[回归分析]栏中取消[沉降过程回归分析]。在[自动注记]中选择注记。

在建筑物A楼[属性]栏的[工程阶段]中输入：[1]施工期[15]运营期[29]。

2. 沉降差过程线、分阶段线、荷载线：

打开[建筑物沉降差过程线绘图配置]：在[属性]栏中，选择沉降差过程线线型；取消[沉降监测过程线]；选择[时间--荷载线]；选择[分阶段线]。在[回归分析]栏中取消[沉降过程回归分析]。在[自动注记]中选择注记。

3. 沉降差过程线、分阶段线、荷载线、回归分析、预测：

打开[建筑物沉降差过程线绘图配置]：在[回归分析]栏中，选择[沉降差过程回归分析]；回归分析范围选择[全部]；选择回归分析线型；选择[沉降差速度线]及其线型。执行[回归分析函数]：选择[回归分析函数]（默认为对数函数和双曲线）、[沉降差速度终值]和[自选值预测]并输入相应数据。

在[自动注记]栏中选择注记。

执行[系统工具]菜单的[选择当前回归分析线颜色]改变当前回归分析线颜色，以突出显示回归分析线。默认值为黑色。

执行[系统工具]菜单的[选择当前回归分析速度线颜色]改变回归分析速度线颜色，以突出显示回归分析速度线。默认值为黑色。

图中，经回归分析，预测：1. 达到终值沉降差速度2.00mm/100d的天数为-1天，负值表示现在已经达到预设的终值沉降差速度，当前的沉降差速度为0.02mm/d。2. 从末期开始，30天后的沉降差将增加0.58mm。

### 4.2.7.	沉降速度线

以仓库-A楼-P14沉降点为例，绘制沉降速度线、分阶段线、时间--荷载线。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物A楼，选择沉降点P14,执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前沉降点沉降速度线]。

注： 在更改系统配置后，需执行沉降过程线窗口右键弹出菜单的[刷新]。

- 设定当前图形的尺寸和比例尺功能在窗口右键弹出菜单中。

1. 沉降过程线、分阶段线：

打开[沉降点沉降速度线绘图配置]：在[属性]栏中，选择沉降速度线的线型、颜色；取消[沉降速度监测图]；取消[时间--荷载线]；选择[分阶段线]。在[自动注记]中选择注记。

在建筑物A楼[属性]栏的[工程阶段]中输入：[1]施工期[15]运营期[29]。

2. 沉降速度线、分阶段线、荷载线：

打开[沉降点沉降速度线绘图配置]：在[属性]栏中，选择[时间--荷载线]。

### 4.2.8.	等沉降曲线图

以仓库-A楼为例，绘制等沉降曲线图。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物A楼，选择所有沉降点，执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物等沉降曲线图]。

系统根据[建筑物等沉降曲线图绘图配置]的配置绘图。

- 设定当前图形的尺寸和比例尺功能在窗口右键弹出菜单中。

期次范围：从第2期到第28期。

### 4.2.9.	工程区域等沉降曲线图

以仓库为例，绘制工程区域等沉降曲线图；区域沉降图。

在工程管理器工程结构框中，任选仓库的建筑物，选择所有沉降点，执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前工程区域等沉降曲线图]。

系统根据[工程区域等沉降曲线图绘图配置]的配置绘图。

- 设定当前图形的尺寸和比例尺功能在窗口右键弹出菜单中。

1. 选择[只在建筑物内部绘等沉降曲线]

2. 取消[只在建筑物内部绘等沉降曲线]

### 4.2.10.	沉降展开图(1)

以仓库-A楼为例，绘制沉降展开图。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物A楼，选择沉降点，执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物沉降展开图(1)]。

系统根据[建筑物沉降展开图(1)绘图配置]的配置绘图。

- 设定当前图形的尺寸和比例尺功能在窗口右键弹出菜单中。

### 4.2.11.	沉降展开图(2)

以仓库-A楼为例，绘制沉降展开图。

在工程管理器工程结构框中，选择建筑物A楼，选择沉降点，执行[沉降分析]菜单或工具栏的[当前建筑物沉降展开图(2)]。

系统根据[建筑物沉降展开图(2)绘图配置]的配置绘图。

- 设定当前图形的尺寸和比例尺功能在窗口右键弹出菜单中。

取消标注尺寸。

### 4.2.12.	沉降量监测过程线图

以仓库-A楼-P14为例，绘制沉降量监测过程图。

点名：P14

设计监测周期：21天，设计监测期数：18

设计最大沉降量：80 mm.

在[建筑物沉降点沉降过程线绘图配置]的属性栏中选择[沉降监测过程图]；选择沉降点P14；执行[当前建筑物沉降过程线]。

- 设定当前图形的尺寸和比例尺功能在窗口右键弹出菜单中。

预测：

1. 仓库-A楼-P14 将在30（1999.9.27）天后继续沉降5.01mm，届时沉降速度将为0.11mm/天。

2. 沉降监测工作将按设计于1999.12.6结束。

### 4.2.13.	沉降差监测过程线图

以仓库-A楼-(P14-P13)为例，绘制沉降差监测过程图。

点名：P14，P13

设计监测周期：21天，设计监测期数：18

设计最大沉降差：20 mm.

在[建筑物沉降差过程线绘图配置]的属性栏中选择[沉降监测过程图]；执行[当前建筑物沉降差过程线]。

- 设定当前图形的尺寸和比例尺功能在窗口右键弹出菜单中。

预测：

1. 仓库-A楼-(P14-P13)的差异沉降量将在30（1999.9.27）天后继续增加0.58mm，届时沉降差速度将为0.02mm/天。

2. 沉降监测工作将按设计于1999.12.6结束。

### 4.2.14.	建筑物平均沉降量监测过程线图

以仓库-A楼为例，绘制建筑物平均沉降量监测过程图。

设计监测周期：21天，设计监测期数：18

设计最大沉降量：80 mm.

在[建筑物平均沉降过程线绘图配置]的属性栏中选择[沉降监测过程图]；选择建筑物，并选择所有沉降点；执行[当前建筑物平均沉降过程线]。

- 设定当前图形的尺寸和比例尺功能在窗口右键弹出菜单中。

预测：

1. 仓库-A楼将在30（1999.9.27）天后继续沉降3.86mm，届时沉降速度将为0.10mm/天。

2. 沉降监测工作将按设计于1999.12.6结束。

## 4.3.	报表

### 4.3.1.	基准点高程成果表

基准点高程成果表例子

在工程结构框中选择工作基点，在[报表]中选择[表名]、[监测单位]、[报表日期]、[基准点高程成果表]，执行[生成报表]。

### 4.3.2.	沉降点高程成果表

沉降点高程成果表例子

在工程结构框中选择建筑物，在[报表]中选择[表名]、[监测单位]、[报表日期]、[沉降点高程成果表]，报表期次范围24--29，执行[生成报表]。

### 4.3.3.	沉降观测表

沉降观测表例子(ST 3.81)

在工程结构框中选择建筑物，在[报表]中选择[表名]、[监测单位]、[报表日期]、[沉降观测表]，报表期次范围15--29，执行[生成报表]。

表中：形象进度：荷载数。

### 4.3.4.	沉降观测记录表C4-4

沉降观测记录表C4-4例子

在工程结构框中选择建筑物，在[报表]中选择[表名]、[监测单位]、[报表日期]、[沉降观测记录C4-4]，报表期次范围1--29，执行[生成报表]。

### 4.3.5.	沉降监测成果表（小略图）

沉降监测成果表（小略图）例子

在工程结构框中选择建筑物，在[报表]中选择[表名]、[监测单位]、[报表日期]、[沉降观测成果表（小略图）]，报表期次范围6--25，执行[生成报表]。

表中：日平均沉降，同沉降监测成果表（大略图-沉降量表项）。

建筑物状态：荷载数。

### 4.3.6.	沉降监测成果表（大略图1）

沉降监测成果表（大略图）例子

在工程结构框中选择建筑物，在[报表]中选择[表名]、[监测单位]、[报表日期]、[沉降观测成果表（大略图）]，报表期次范围1--29，执行[生成报表]。

表中：日平均沉降，同沉降监测成果表（大略图-沉降量表项）。

建筑物状态：荷载数。

### 4.3.7.	沉降监测成果表（大略图2）

沉降监测成果表（大略图--附沉降量）例子

在工程结构框中选择建筑物，在[报表]中选择[表名]、[监测单位]、[报表日期]、[沉降观测成果表（大略图--附沉降量）]，报表期次范围5--25，执行[生成报表]。

表中：沉降量，指定期沉降量；日平均沉降，即指定期沉降速度，括号中数值为周期天数。如表中4.20  0.26(16)，即第25期周期长16天，沉降量4.20,沉降速度0.26mm/天。

建筑物状态：荷载数。

### 4.3.8.	沉降数据汇总表

沉降数据汇总表例子

在工程结构框中选择建筑物，在[报表]中选择[表名]、[监测单位]、[报表日期]、[沉降观测汇总表]，报表期次范围28--29，执行[生成报表]。

表中：建筑物状态：荷载数。

### 4.3.9.	建筑物沉降观测记录TJ37

建筑物沉降观测记录TJ37例子

在工程结构框中选择建筑物，在[报表]中选择[表名]、[监测单位]、[报表日期]、[建筑物沉降观测记录TJ37]，报表期次范围1--4，执行[生成报表]。

表中：“形象进度”为对应期的荷载数。

### 4.3.10.	综合分析表

综合分析表例子

在工程结构框中选择建筑物，在[报表]中选择[表名]、[监测单位]、[报表日期]、[综合分析表]，报表期次范围1--29，执行[生成报表]。

综合分析表中，沉降量和沉降差的单位固定为mm，沉降速率的单位固定为mm/d，斜率的单位固定为‰。

观测时段：综合分析的期次范围，在[报表]中选择。

沉降分析：

累计最大：所选沉降点中，在指定观测时段内，首期高程减末期高程的最大值。

累计最小：所选沉降点中，在指定观测时段内，首期高程减末期高程的最小值。

最大沉降：所选沉降点中，在指定观测时段内，首期高程减观测时段中各期高程的最大值（考虑反弹）。

平均沉降：所选沉降点中，在指定观测时段内，首期高程减末期高程的平均值。相应点名栏，若选择部分沉降点计算平均值，则标注“典型点”，否则为“全部点”。

回归模型：所选回归分析函数名，如对数函数、双曲线等。

回归参数：对应回归分析函数的参数。

进入稳定期：由回归分析函数预测或实际的进入稳定期的日期。稳定性标准为沉降速率，固定为小于0.04mm/d和0.01mm/d。

沉降差分析：

累计最大：在指定观测时段内，首期沉降差减末期沉降差的最大值。

累计最小：在指定观测时段内，首期沉降差减末期沉降差的最小值。

最大斜率：在指定观测时段内，首期沉降差减观测时段中各期沉降差的最大值（考虑反弹）。

沉降差点对的搜索：如建筑物属性的沉降差点对中有指定的点对，则在指定的点对中搜索；如没有指定，则搜索由选择的沉降点组合的所有点对；如既没有指定，又没有选择沉降点，则不搜索，此项为空。

回归模型：所选回归分析函数名，如对数函数、双曲线等。

回归参数：对应回归分析函数的参数。

沉降均匀否：由回归分析函数预测或实际的沉降均匀性日期。沉降均匀性标准为斜率，固定为小于3‰和1‰。

注：

有关回归模型的表项，请用户根据点名/点对，应用沉降过程回归分析、

绘制沉降过程线图、绘制建筑物平均沉降过程线图和绘制沉降差过程线图的回归分析功能，自行完成。

# 5.	问题解答

## 5.1.	越界查询...

越界查询...

在查询中出现，特别是在对包含多个建筑物的工程查询中（当前建筑物为空）。这是由于工程的各个建筑物的总观测期次不同，而在对工程的查询中，默认的查询期次范围为工程中总观测期次最多的建筑物的期次范围。所以，在默认的查询期次范围内，对总观测期次较少的建筑物而言，是“越界查询”。

在同一建筑物中，如有个别沉降点观测次数较少，也可能会出现“越界查询”。

对于“越界查询...”对话框，“Yes”继续查询，“No”不考虑越界查询的沉降点（建筑物）。

## 5.2.	关于 dxf 文件

*.dxf文件

ST 4.3 的图形存成dxf格式图形文件时，注记字体大小与绘图比例有关。所以，可以通过调整绘图比例来调整注记字体大小，一般来说，比例越大，字号越小；比例越小，字号越大。

系统中大部分图形都可存成dxf格式文件，以便利用AutoCAD绘图。

在使用AutoCAD打开文件后，若看不到图形，请在AutoCAD的命令行执行Zoom命令,然后选择All。

## 5.3.	将位图插入Word 2000

ST 4.3 的图形存成位图(BMP)，插入Word 2000后，图形不清楚或大小尺寸不对。

这是由于位图的格式兼容性有问题。

格式转换，可以用 windows 系统附件的画图（Paint）编辑一下，如画个小点再擦除，保存。

## 5.4.	打印图形

- ST 4.3 打印图形时，请把打印机分辨率设置为600DPI，否则，打印的比例可能不对。

- 个别打印机可能不支持字符的竖向打印，建议存成位图后插入Word 2000或Dxf R14格式。

索     引

符号

*.bod	42

*.cfg	37

*.dxf	138

*.pjs	36, 41

*.prj	42

*.TXL	42

*.txt	42

.bmp	20, 102

.bod	20

.cfg	20

.dxf	20

.htm	20, 102

.jpeg	20

.jpg	20

.pjs	20

.prj	20

.run	20, 108

.txl	20

.txt	20, 105

Ａ

AotoCAD	138

AutoCAD	25, 26

Ｃ

CurrentPjs	20

Ｅ

Excel	102

Ｆ

F	10

F检验法	10

Ｐ

Projects.pjs	36

Ｓ

Settlement	7

ST	41

ST 3.0	7, 41

ST 3.51	6

ST 3.8	6

ST 3.81	5

ST 4.3	4

Ｔ

TJ37	135

Ｕ

UnitName	20, 102

Ｗ

Word 2000	138

Ａ

安全设置	25

Ｂ

帮助	40

报表	21, 39, 102, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134

报表类型	102

报告	105

报警	26, 106

编辑	22

编辑密码	25

变量	16

变量代换	105

标注尺寸	82, 122

捕捉录入	32

不均匀沉降	7, 9, 14, 26

Ｃ

参考略图	80, 82

仓库	109, 111, 112, 115, 116, 120, 122

插入一个轮廓点	32

查询	21, 39, 87, 93, 95, 138

差异沉降	9

沉降差	9, 14, 26, 65, 95, 97, 101

沉降差过程线	26, 70, 116

沉降差监测过程图	124

沉降差--时间曲线图	7

沉降差速度	9

沉降差速率	9

沉降差统计分析	65

沉降点	22, 41, 42, 91, 97

沉降点布置图	26, 111

沉降点查询	97

沉降点沉降过程线绘图配置	49

沉降点沉降速度线	73

沉降点的修复	16

沉降点高程成果表	128

沉降点名	8

沉降点位分布图	7

沉降点选择框	21

沉降点属性	8, 30

沉降分析	39

沉降观测	16, 105

沉降观测表	129

沉降观测成果表	7

沉降观测分析报告	7, 16

沉降观测记录表C4-4	130

沉降过程的回归分析	7

沉降过程回归分析	7

沉降过程线	30, 66, 112

沉降过程线组合	69, 115

沉降监测成果表	131, 132, 133

沉降监测过程图	84

沉降量	7, 9, 99

沉降量监测过程图	124

沉降量--时间曲线图	7

沉降数据	8, 30

沉降数据汇总表	134

沉降速度	7, 9, 53

沉降速度--时间曲线	7

沉降速度线	118

沉降速度线组合	73

沉降展开图	14, 80, 82, 122

窗口	40

Ｄ

打印图形	139

当前沉降点	30

当前对象	20

当前建筑物	26

登录	25

等沉降量曲线图	12

等沉降曲线图	74, 120

等沉降速度	57, 76

等值距	74

地基倾斜	7

点位	30

点序编排	80

动态查询	7

Ｆ

反选沉降点	22

分阶段线	87, 112, 115, 116

分析报告	105

复制荷载数	30

Ｇ

高差	95, 101

高程	91, 93, 97, 99

格式	42

跟踪等沉降量曲线	12

工程	41

工程背景图	32

工程概况	89

工程管理器	21, 41

工程结构框	21, 22

工程名	8, 22

工程区域等沉降曲线图	76, 120

工程区域等沉降曲线图绘图配置	54

工程数据	8

工程数据录入	42

工程文件	36, 42

工程属性	8, 25

工程总平面图	25, 58, 86, 110

工具栏	35

工作基点	8, 41, 106

构件倾斜	7

Ｈ

函数	62

函数原型	62

荷载数	30, 42, 86, 129, 133, 134

荷载线	69, 86, 116

回归分析	10, 62, 66, 70, 112, 116

回归分析函数	37, 62

回归显著性 F 检验	10

绘图配置	52, 53, 58

Ｊ

基点高差	41, 106

基准点高程成果表	127

计算	26

加密	25

监测单位	102

建筑物	22, 41, 93, 95, 99, 101

建筑物沉降差	95

建筑物沉降差过程线绘图配置	51

建筑物沉降过程线的组合绘图配置	50

建筑物沉降量	93

建筑物沉降展开图(1)绘图配置	58

建筑物沉降展开图(2)绘图配置	61

建筑物等沉降曲线图	7

建筑物等沉降曲线图绘图配置	57

建筑物概况	89

建筑物轮廓图	26, 58, 86

建筑物名	8

建筑物平均沉降过程线	68

建筑物平均沉降量监测过程图	125

建筑物平均沉降速度线	72

建筑物属性	8, 26

建筑物状态	132, 133, 134

阶段分析	105

局部倾斜	7

Ｋ

控制面板	69

Ｌ

累计沉降差	9, 95, 101

累计沉降差速度	9

累计沉降差速率	9

累计沉降量	9, 91, 93, 97, 99

累计沉降速率	91, 93, 97, 99

累计斜率	95, 101

录入	42

录入工程沉降点数据	42

录入工程沉降点数据...	22

轮廓点	26

轮廓图	111

轮廓坐标	42

Ｍ

密码	25, 106

模板	16

Ｐ

平均沉降	93

平均沉降过程线	68, 114

平均沉降过程线绘图配置	45

平均沉降速度	52

Ｊ

期沉降差	9, 95, 101

期沉降量	9, 91, 93, 97, 99

期沉降速率	9, 91, 93, 97, 99

期平均沉降速率	9

期斜率	9, 95, 101

Ｏ

区域沉降	76, 120

区域沉降速度	79

区域等沉降速度	57, 79

Ｒ

日平均沉降	132, 133

软硬件需求	18

Ｓ

三角网	12

三角形	74

删除沉降点	22

删除当前轮廓点	32

删除工程	22

删除建筑物	22

升级	4, 6

数据安全	106

Ｔ

统计分析	64

图形图幅	37

Ｗ

外部调用	108

文件	42

文件系统	20

稳定性分析	106

Ｊ

系统安装	19

系统工具	38

系统配置	37

Ｘ

相对弯曲	7

相关系数	10

斜率	9, 14

形象进度	129

修复	16, 30

Ｙ

移动当前轮廓点	32

预测	7, 10, 62, 66, 70, 112, 116

越界查询	138

Ｚ

增补	16

增加建筑物（工作基点）	22

增加新工程	22

展开图	80

中心	82

周期	9

周期沉降量	7

周期沉降速度	7

周期沉降展开图	7

主要功能	17

Ｓ

属性	21

Ｚ

注册	36

转录	32

状态栏	21

综合分析表	136

综合函数	66, 70

坐标系	10