串口与网络互转通讯

# 一、 简介

串口与网络互转通讯中心（简称：串口服务器），实现网络数据和串口数据相互转换的功能，能够将RS232串口转换成TCP/IP网络接口(或TCP/IP网络接口转换成RS232串口)，实现串口(RS232)与TCP/IP网络接口的数据双向透明传输。使得串口设备能够立即具备TCP/IP网络接口功能，连接网络进行数据通信，极大的扩展串口设备的通信距离。

对于RS232接口，一台串口设备只能够接一台PC机，如果需要连接多台PC机，原来的串口方案将不易于扩展，而网络则没有该问题。结合免费的虚拟串口工具(COM-Redirecter)使用，不需要对原先的串口应用软件进行任何改造，为远程串口调试和应用提供了全新的解决方案。

允许串口(RS232)应用直接与一个TCP网络接口相连，可以把串口(RS232)数据转发至TCP/IP网络，也可以把TCP/IP网络数据转发至串口设备或串口应用。可以作为串口调试工具、TCP应用开发调试工具、串口远程调试工具、TCP-COM转换器使用。

串口网络数据交互(通讯)中心功能：

1、专业的串口调试工具，支持COM1-255，自适应串口参数，支持ASCII和HEX显示通讯内容，可以方便的监控和调试串口设备和软件。

2、专业的网络调试工具，支持TCP、Socket和UDP三种方式，其TCP和Socket支持Server端和Client端两种模式，Server模式下支持N个Client端接入。其中TCP仅支持英文字符，Socket支持中文，支持ASCII和HEX显示通讯内容。

3、利用本软件可以将网络中串口应用软件(或串口设备)连接起来，使TCP/IP网络变成一条虚拟的长度没有限制的串口线，并能够监视串口应用软件和串口设备所发送的数据，其结构如下：

串口应用软件(串口设备)《--》本软件《--》TCP/IP网络(Internet/局域网)《--》本软件《--》串口应用软件(串口设备)

4、作为RS232串口-TCP网络接口的转换器，把串口数据转换成TCP数据发送到网络上连接网络应用，也可以把网络数据转发至串口，以连接串口设备，同时可以作为RS232串口和TCP应用的调试工具。

5、通过本软件，可以将PC机(或云终端)作为串口服务器使用。

6、可以作为TCP服务器或客户端调试工具使用。

# 二、 应用

## 2．1．运行环境

Microsoft .NET Compact Framework 2.0

## 2．2．适用平台

Win XP/Win 2003/Win 7/Win CE.NET/Pocket PC/Windows Mobile。

## 2．3．应用领域

串口设备接入以太局域网实现资源共享，在通信、交通、学校、金融、税务、保险等行业都有广泛的用途。例如：门禁系统、考勤系统、售饭系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统、电信机房监控、电力监控、医疗、电梯等工业控制；

# 三、 功能说明

## 3．1．文件清单

NET2SerialBridge.exe：主程序；

NotifyClient.dll：库文件；

Config.xml：参数设置；

执行主程序，开始运行，如下图：

点击‘强制中止’，可中断运行并退出本程序。

## 3．2．主程序

### 3．2．1．运行模式

### 3．2．1．1．用户模式

每次系统启动后，默认为该模式，无法对设置选项进行修改，也无法手工发送串口和网络数据，只能查看系统运行的各个状态和统计值（通讯次数和字符累计长度）；

### 3．2．1．2．管理员模式

可以进行所有的参数设置和信息的查看，需要打开菜单‘文件’-‘管理员’进行登录，具体如下：

默认密码‘111’（或‘64050’）。

单击‘确定’，成功验证密码后，进入管理员模式；

### 3．2．1．3．管理员密码修改

单击‘操作’菜单，选择‘更改密码’，可以任意修改初始密码，密码修改完成后，勿必切记。

### 3．2．2．设置选项

左侧为参数设置、手动消息发送及日志，右侧为网络通讯和串口通讯的反馈信息，包括通讯次数和长度以及消息内容（超过15000字符后重置）。

参数说明：

| 名称 |  | 截图 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 串 口 相 关 | 串口设置 |  | 串口通讯开关，选择后才能对串口相关参数进行设置； |
|  | 串口名 |  | 选择需要使用的串口名称，系统默认将可用的串口名依次显示在选择框里，也可以直接人为录入有效的串口名； |
|  | 波特率 |  | 通信参数：110、300、600、1200、2400、4800、9600、14400、19200、28800、38400、57600、115200 |
|  | 数据位 |  | 通信参数：5、6、7、8 |
|  | 奇偶校验 |  | 通信参数：None、Even、Odd、Mark、Space |
|  | 停止位 |  | 通信参数：1、1.5、2 |
|  | 延时 |  | 每次接收数据之前的等待时间(ms毫秒)，为有效完整接收全部发送的内容； |
| 网 络 相 关 | 网络设置 |  | 网络通讯开关，选择后才能对网络相关参数进行设置； |
|  | 连接类型 |  | 分为两个模式和三种类型，其TCP类型不支持中文； |
|  | 动态 |  | 默认为本机网口的IP地址，不需要人为填写； |
|  | IP地址 |  | 本地的IP地址，127.0.0.1为是回送地址，指本地机，一般用来测试使用。 |
|  | 端口 |  | 1~65535 |
|  | 即收即发 |  | 当未选择串口设置时，网络通讯接收到任何消息，将立即通过网络通讯进行发送。 |
| 其 它 | 显示模式 |  | 按照指定的格式显示通讯的内容； ASCII：字符模式； HEX：16进制模式； |
|  | 连接列表 |  | 连接目标的信息，包括IP和端口； Server模式：显示所有Client端的信息； Client模式：只显示Server端的信息； |
|  | 自动开始 |  | 软件启动完成后，自动开始数据通讯，并最小化到状态栏； |
|  | 开始 |  | 设置完所有的参数，点击此按钮开始数据通讯； |

注：设置选项中的参数填写完毕且确认无误，必须进行保存处理，点击菜单‘文件’后，可以看到‘保存设置’和‘读取设置’，如下图：

保存设置：保存当前设置的各项参数。

读取设置：读取已保存的各项参数。

### 3．2．3．发送

用于发送用户自定义的测试数据，分为网络和串口两种数据，如下图：

必须在‘设置选项’中选择‘串口设置’（或‘网络设置’）后，并且成功‘启动’后，才能激活相应的发送处理；

填写需要发送的测试数据，点击‘发送’按钮即可发送指定的数据；

为定时发送选项，填写定期发送周期（单位为毫秒），勾选‘定时’选项并且点击‘发送’按钮即可在指定周期发送指定的数据；

去除‘定时’选项，即可停止定时发送处理；

### 3．2．4．日志

显示运行时的状态信息，如服务启动、客户端连接、运行错误等相关信息，如下图：

去除‘显示日志’选项，即可停止显示所有的日志信息；

## 3．3．注册

将辅助号发送邮件至sin_xt@sina.com获取注册码！

注：未注册版本，本程序只允许运行30分钟，时间结束后本程序将自动终止。

# 四、 其它

## 4．1．运行环境下载

官方下载：http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=22808

### 4.1.1.WinCE .NET(5.0/6.0)

NETCFV2.wce5.armv4i.cab

http://ishare.iask.sina.com.cn/f/35818027.html

System_SR_chs.cab

http://ishare.iask.sina.com.cn/f/35818034.html

### 4.1.2.Windows Mobile 5.0 Pocket PC

NETCFv2.wm.armv4i.cab

http://ishare.iask.sina.com.cn/f/35818033.html

System_SR_CHS_wm.cab

http://ishare.iask.sina.com.cn/f/35818035.html

### 4.1.3.Pocket PC 2003

NETCFv2.ppc.armv4.cab

http://ishare.iask.sina.com.cn/f/35817825.html

System_SR_CHS.CAB

http://ishare.iask.sina.com.cn/f/35818034.html

如果有任何其它疑问，请发送邮件至sin_xt@sina.com！

# 附录1：其它相关工具

## 1．Cayee COM-Redirector虚拟串口工具

将网络数据转换为虚拟串口数据，网络数据模式分为Server(左侧)和Client（右侧）两个种，如下图：

在左边的‘Serial Port’中填下需要虚拟的串口信息；

勾选‘Create Virtual COM port’选项；

在右边的‘TCP/IP Port’填写网络通讯的信息，主要有IP和端口，并选择‘PC act as TCP Server’（或‘Client’）选项；

完成上述信息的输入，点击‘Activate’按钮，即可建立虚拟串口。

## 2．USR-TCP232-TEST 串口转网络调试助手

串口和网络通讯的调试助手，支持COM1-16串口，支持TCPServer/TCPClient/UDP三种网络模式，非常方便串口数据测试和网络数据的测试。

# 附录2：运行实例

## 实例环境说明

1.云终端：

已扩展一个或多个串口；

已安装部署本软件；

已连接局域网，并有一个有效的IP地址；

2.PC电脑：

已安装‘Cayee COM-Redirector’（或其它）虚拟串口工具（可选）；

已安装‘USR-TCP232-TEST’工具（或其它测试工具）；

已连接局域网，并有一个有效的IP地址；

注：

云终端和PC电脑在同一局域网，并能成功PING连通；

因为下列实例为测试用途，所以需要将云终端串口的2和3短路处理（即用一根金属线将RS232接口的2和3口连通），如下图所示:

## 云终端扩展串口测试

1.在云终端设备上运行‘串口服务器’程序，并参照下图进行设置，并点击‘开始’按钮；

注：扩展串口有两个，分别是‘COM2’和‘COM4’；

2.参照下图，进入‘发送’页，并填写测试数据；

3.点击‘发送’按钮，如果看到‘Com发送’和‘Com接收’出现测试数据，则说明扩展的串口硬件没有任何异常；

## 云终端自动启动‘串口服务器’程序

1.点击桌面的‘Remote Desktop’进入系统设置界面；

2.点击‘启动设置’选项，如下图所示；

3.勾选‘启动程序’中的‘Custom’，如下图所示;

4.选择C盘下的‘串口服务器’主程序，如下图所示；

5.选把主程序文件‘Net2SerialBridge。Exe’，点击‘OK’按钮，如下图所示；

6.点击‘确定’按钮，完成自动启动设置；

## Server模式

1.运行‘NET2SerialBridge.exe’，参照下图填写‘设置选项’，并点击‘开始’按钮；

2.在PC电脑中运行‘USR-TCP232-TEST’工具，参照下图填写相关参数，并点击‘连接’按钮；

3.在步骤1中，‘NET2SerialBridge.exe’程序的‘连接列表’中会出现连接的客户端，如下图所示：

4.参照下图填写需要发送的测试数据，并勾选‘数据流循环发送’选项；

5.点击‘发送’按钮后，在‘网络数据接收’框中将显示发送的测试数据，如下图所示；

6.测试完成。

## 虚拟串口+Server模式

1.在PC电脑中运行‘Cayee COM-Redirector’，参照下图建立虚拟串口‘COM9’；

2.参照‘Server模式’的步骤1，启动‘串口服务器’程序；

3.在PC电脑中运行‘USR-TCP232-TEST’工具，参照下图填写相关参数，并点击‘连接’按钮；

3.在步骤1中，‘NET2SerialBridge.exe’程序的‘连接列表’中会出现连接的客户端，如下图所示：

4.参照下图填写需要发送的测试数据，并勾选‘数据流循环发送’选项；

5.点击‘发送’按钮后，在‘网络数据接收’框中将显示发送的测试数据，如下图所示；

6.测试完成。

## Client模式

1.在PC电脑中运行‘USR-TCP232-TEST’工具，参照下图填写相关参数，并点击‘开始监听’按钮；

2.运行‘NET2SerialBridge.exe’，参照下图填写‘设置选项’，并点击‘开始’按钮；

3.‘连接列表’中会出现连接的服务器端，如下图所示：

4.参照下图填写需要发送的测试数据，并勾选‘数据流循环发送’选项；

5.点击‘发送’按钮后，在‘网络数据接收’框中将显示发送的测试数据，如下图所示；

6.测试完成。

## 虚拟串口+Client模式

1.在PC电脑中运行‘Cayee COM-Redirector’，参照下图建立虚拟串口‘COM10’；

1.在PC电脑中运行‘USR-TCP232-TEST’工具，参照下图填写相关参数，并点击‘打开’按钮；

2.运行‘NET2SerialBridge.exe’，参照下图填写‘设置选项’，并点击‘开始’按钮；

3.‘连接列表’中会出现连接的服务器端，如下图所示：

4.参照下图填写需要发送的测试数据，并勾选‘数据流循环发送’选项；

5.点击‘发送’按钮后，在‘网络数据接收’框中将显示发送的测试数据，如下图所示；

6.测试完成。