本文是小编为大家整理的tp link无线路由器设置图文教程，完整而通俗的向大家介绍tp-link无线路由器设置步骤，示例中是以全新路由器进行演示的，如果不确定路由器之前是否被设置过，那么建议对TP-Link无线路由器进行复位操作。

### 【tp link无线路由器设置 图文教程】

tp link无线路由器设置步骤一、把路由器连接到外网
在没有路由器之前，我们是通过电脑直接连接宽带来上网的，那么现在要使用路由器共享宽带上网，当然首先要用路由器来直接连接宽带了。因此我们要做的第一步工作就是连接线路，把前端宽带线连到路由器（WAN口）上，然后把电脑也连接到路由器上（LAN口），如下图：



从宽带猫中分出一条线接到路由器2的WAN口，再找一根短网线，一头接电脑，一头接路由器1/2/3/4任意接口，接线方式如下图：



插上电之后，路由器正常工作后系统指示灯（SYS灯 或者是小齿轮 图标）是闪烁的。线路连好后，路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁，如果相应端口的指示灯不亮或电脑的网卡图标显示红色的叉 ，则表明线路连接有问题，尝试检查下网线连接或换根网线试试。

tp link无线路由器设置步骤二、配置好电脑
电脑和路由器需要进行通讯，因此首先要对电脑进行设置。对于绝大多数的电脑来说，默认不需要做任何设置，您可以跳过此步直接进行步骤三，若在步骤三无法登录到路由器管理界面时，可返回此处配置电脑的IP地址。

Windows 2000/XP系统：
双击电脑桌面右下角的本地连接"小电脑"图标 （若电脑右下角没有网卡图标，进入方法为"开始--控制面板--网络连接--双击本地连接"），然后按照下图进行配置即可。









Windows 7/Vista系统：
点击桌面右下角的网络连接图标 ，依次点击"打开网络和共享中心--更改适配器设置/管理网络连接--右击本地连接--属性"（或者点击"开始按钮--控制面板--网络和Internet--网络和共享中心--更改适配器设置/管理网络连接--右击本地连接--属性"） ，然后按照下图配置即可。


经过上面的配置后，您的电脑就会自动向路由器"索要"IP地址，路由器也会在接收到请求后分配参数给电脑，成功后点击电脑右下角的小电脑图标，在本地连接状态的"支持"选项卡里可以看到电脑获取的参数，如下图（以XP系统为例）：



tp link无线路由器设置步骤三：设置路由器上网
①、打开网页浏览器，在地址栏输入http://192.168.1.1打开路由器的管理界面，在弹出的登录框中输入路由器的管理帐号（用户名：admin 密码：admin）；

如果无法打开路由器的管理界面，请检查输入的IP地址是否正确以及是否把"."输成了中文格式的句号。若仍然不能登陆请参考如下提示：
方法1：将电脑本地连接设为自动获取ip地址，也就是tp link无线路由器设置步骤二没弄好
方法2：宽带和路由器的线路连接错误；
电话线接入的用户：电话线接到猫上面，猫分出来的线接路由器的WAN口（蓝色接口），再找一根短网线，一头接我们路由器的1234任意接口（黄色接口），一头接电脑；
直接一根网线接入的用户：直接把您电脑后面接的网线接到我们路由器的WAN口（蓝色接口），再找一根短网线，一头接我们路由器的1234任意接口（黄色接口），一头接电脑；
光纤宽带接入的用户：光纤猫之前连接电脑主机的网线接到路由器的WAN口（蓝色接口），再找一根短网线，一头接我们路由器的1234任意接口（黄色接口），一头接电脑；
方法3：更换浏览器重新登录路由器界面，注意默认登录密码为小写admin ；
方法4：在路由器通电的情况下，长按路由器接口旁边Reset小孔（按钮）10秒左右，即可复位；
方法5：手动设置本地连接IP地址为：192.168.0.X（1<X<254）； 请百度：如何给电脑指定ip地址？
方法6：如果打开浏览器弹出拨号连接，请点击“设置”-选择“从不进行拨号连接”-“确定”然后重新登录即可；
方法7：如果浏览器中弹出脱机工作，请打开浏览器选择“文件”-取消“脱机工作”前面的勾即可； 





②、选择"设置向导"，点击"下一步"；





③、选择正确的上网方式（常见上网方式有PPPOE、动态IP地址、静态IP地址三种，请根据下面的描述选择您的上网方式）；
PPPOE：拨号上网，单机（以前没使用路由器的时候）使用Windows系统自带的宽带连接 来拨号，运营商给了一个用户名和密码。这是目前最常见的上网方式，ADSL线路一般都是该上网方式。
静态IP地址：前端运营商给提供了一个固定的IP地址、网关、DNS等等参数，在一些光纤线路上有应用。
动态IP：没用路由器之前，电脑只要连接好线路，不用拨号，也不用设置IP地址等就能上网的，在小区宽带、校园网等环境中会有应用。

关于三种上网方式的选择，如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的，上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的，也可能是小区带宽等，上层没有DHCP服务器的，或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。（PS：一般家庭用户都是选择PPPoE，也就是ADSL虚拟拨号上网）



④、设置无线名称和密码（如果是有线宽带路由器，此步跳过）；
SSID即路由器的无线网络名称，可以自行设定，建议使用字母和数字组合的SSID。无线密码是连接无线网络时的身份凭证，设置后能保护您路由器的无线安全，防止别人蹭网。



注意事项：
l无线名称SSID建议设置为字母或数字的组合，尽量不要使用中文、特殊字符，避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致无法连接。
lTP-LINK路由器默认的无线信号名称为"TP-LINK_六位十六进制字符"并且不加密，其中六位十六进制字符为路由器MAC地址的后六位，MAC地址可以从设备底部的标签上查看到。
l为确保您的网络安全和网络的稳定性，建议一定要设置无线密码，防止他人非法蹭网。

⑤、设置完成。
设置完成后，单击下一步，将弹出下图所示的设置向导完成界面，单击重启使无线设置生效。



重启完成后进入管理界面，打开运行状态，等待1-2分钟，正常情况下此时看到WAN口状态的IP地址后有了具体的参数而不是0.0.0.0，说明此时路由器已经连通互联网了。


看到上网时间是在不停跳动的，说明我们的tp link无线路由器设置就基本完成了。以后电脑就可以直接打开网页上网，不用再使用电脑上的"宽带连接"来进行拨号了。

tp link无线路由器设置步骤四：无线设备连接
请记住之前步骤三在路由器里设置的两个参数，一个是SSID号（无线信号的名称），另外一个是无线安全密钥（第一次连接无线信号需要输入的密码）。

如果不确认以上参数，可首先通过有线的或者已经无线连接好的电脑登陆到路由器的管理界面http://192.168.1.1，点击"无线设置--基本设置"去查看SSID号，点击"无线设置--无线安全设置"去查看无线安全密钥。

①、设置电脑连接路由器的无线信号。
如果要使用电脑来无线连接路由器，首先要保证您的电脑配有无线网卡并能正常工作，对不同操作系统的电脑，其搜索并连接无线信号的方法如下：

Windows XP系统：
双击桌面右下角的无线网络连接图标 ，然后在打开的信号列表中选择路由器的无线信号后点击连接。



输入之前设置好的无线密码后点击连接按钮即可（注意两次输入的一致性以及密码的大小写）。



Windows 7/Vista系统：
点击桌面右下角的无线网络连接图标 ，在打开的信号列表中选择路由器的无线信号后点击连接按钮。然后输入之前设置好的无线密码后点击确定按钮即可。



②、设置智能手机（以Android系统为例）来连接路由器的无线信号。
点击智能手机的菜单按钮，选择系统设置，在设置菜单中选择WLAN。打开WLAN功能后，选择无线路由器信号的名称：



输入设置好的无线密码即可连接成功。如果无线连接成功但是上不了网，您可以参考下图尝试将手机的IP地址手动指定。