tp-link路由器（TL-WR740N为例）升级方法

先下载升级包，打开网址http://tp-link.cn/pages/download.asp，会看到"硬件驱动/配置软件/升级软件/技术说明书"选项卡，选择“升级软件”， 输入路由器型号搜索，例如输入“tl-wr740n",可能会出现多个版本，一般我们下载“最新稳定版”，即时间最新且为标准版的，此处要注意，硬件的版本要选择和路由器实际的一致，比如我的为V5/V6。 路由器的硬件版本信息可在192.168.1.1（或其它）路由界面中的“运行状态”>“版本信息”中看到。 比如我的（已经升级成最新的了）： 当前软件版本：; 4.18.29 Build 110909 Rel.35946n. 当前硬件版本：; WR740N 5.0/6.0 00000000. 我下载的是 TL-WR740N V5/V6_110909标准版; 2011-9-14. 解压下载的包，会有 tftpd32.exe、wr740nv5-cn-up.bin、升级帮助.doc（版本不同，文件名可能不同）三个文件。 第一个文件为电脑端运行的程序（tftp服务器软件，无需了解更多），第二个为下截至路由中的软件包，第三个为帮助文档。 现在就可以按照帮助文档的步骤来做了。 正如文档中提到的，还有两点要注意: 升级过程中不能关闭路由器电源，否则可能导致路由器损坏；（这个修复大概要取下来FLASH芯片，烧好程序再焊上去） 升级时请使用有线方式连接，不要使用无线方式连接。 注： “TFTP服务器ip”为电脑ip，一般不用做修改。tftpd32.exe设置按默认亦可，不用做修改。