笔记本电脑无线网络连接不上怎么办？辛辛苦苦设置好了无线网络，发现电脑电脑无线网络连接不上，这是广大网友常常碰到的事情，尤其是找不到问题出在哪里更是让人头疼，小编给整理分享的无线网络连接不上解决办法，希望能够帮助你快速连接无线网络。

### 【笔记本无线网络连接不上解决办法】

无线网络连接不上的问题有很多，出现这样的问题实属纠结，更让人着急的是急着用网，面对这样的问题，不要着急，首先出现这样的情况分很多种，如果是笔记本的话，看下无线网卡开关是否开启，或者是不是按到快捷键了，网卡驱动有没有问题，路由是不是绑定了MAC等问题。

1、网卡开关开启
如果你的电脑是笔记本的话，看下本子侧边网卡开关是不是开启，如果没有开启的话，开启即可



2、网卡驱动
检查下你的网卡驱动是不是安装完整，如何是存在感叹号的状态，重新安装网卡驱动，当网卡驱动正常即可



3、MAC绑定
有时候为了防止别人蹭网，把电脑的MAC绑定IP了，这个时候只要把你的MAC同样绑定IP，加进路由器即可。


4、开启DHCP
有时候电脑是自动获取IP，而你的机子没有开启DHCP，这个时候获取不到你机子的ip，不能上网，开启即可上网。



5、查密码是否错误
输入无线连接密码的时候，如果密码比较长有可能会输错密码，所以建议大家再输入一次密码。如果有可能，直接使用复制粘贴的方式输入密码。复制粘贴的时候，注意别选中无关字符了哟，多加一两个空格是，最常见的错误。

### 【路由器设置导致的无线网络连接不上解决办法】

1、WAN口状态里没有获取到IP地址怎么办？
a 检查宽带线路连接路由器的WAN口指示灯（Internet灯）是否常亮或闪烁，若不亮，请参考网线接上了指示灯却不亮怎么办？进行排查；
b 检查管理界面的"运行状态--WAN口状态"显示的上网方式是否正确，若不正确请参考第1部分步骤三重新设置；

c 如果是PPPOE拨号，请查看"WAN口状态"的提示，如下图，点击"查看帮助"，根据相关提示操作（部分路由器没有该提示，请跳过本步骤）；



d 部分服务商可能绑定了MAC地址，请使用之前单机可以正常上网的电脑，有线登录到路由器的管理界面，选择"网络参数--MAC地址克隆"，点击"克隆MAC地址"，然后保存，并根据提示重启路由器，再观察路由器是否可以获取到IP地址；

e 如果以上操作还不能解决问题，请登录到路由器的管理界面，选择"系统工具--系统日志"，将日志保存并发送到fae@tp-link.com.cn或者致电400-8863-400，请求技术支持。

2、WAN口有IP地址但是上不了网怎么办?
a 如果能够登录QQ但是不能打开网页，则很有可能是获取的DNS不正确导致的，打开"本地连接状态--属性--Internet协议（TCP/IP）--属性"，手动填写DNS服务器地址为192.168.1.1和8.8.8.8。或联系运营商咨询当地DNS地址，然后手动填入；

b 手工指定电脑的IP地址、网关和DNS参数（设置方法如下），然后尝试重新上网；

c 有可能是电脑的浏览器或系统问题，先尝试检查浏览器设置（浏览器选项"工具--Internet选项--连接"，选择"从不进行拨号连接"后点击"局域网设置"。保证里面的三项全部都不勾选的状态下，确定，保存）或者换一个浏览器（如火狐浏览器、谷歌浏览器）后再尝试，如果仍然不能上网，尝试换一台电脑来访问网络；

d 检查您的路由器中是否设置了IP地址过滤或者MAC过滤，在路由器的管理界面中点击"安全设置--防火墙设置"或"上网控制"，不勾选"开启防火墙"或"开启上网控制"然后保存，再进行尝试打开网页；



e 尝试单机连接宽带能否上网，若也不正常请联系宽带运营商。

3、搜索不到无线信号怎么办？
a 在设备管理器中查看无线网卡的驱动是否成功安装及是否启用，或者看电脑能否搜索到其他的无线信号；
方法如下：右键点击桌面"我的电脑"，依次选择"属性--硬件--设备管理器"，在设备列表的网络适配器选项中，网卡前面有绿色标识表示网卡驱动已安装并且启用。如果网卡前面显示红叉，表示未启用，右键单击网卡选择启用即可。如果网卡图标前面显示问号、叹号或者找不到无线网卡，请重新安装网卡驱动并重启电脑。
b 记录操作系统上相应错误提示的内容，并根据错误提示自行上网搜索，快速查找解决方法；
c 如果是笔记本电脑内置的无线网卡，请确认无线网卡的开关已经打开（建议联系电脑厂商或者查询相关说明书）；
d 检查笔记本电脑的无线服务是否开启；
方法如下（以Windows XP为例）：右键点击桌面"我的电脑"，选择"管理"。在计算机管理中选择"服务和应用程序"，再在"服务"页面里找到并查看"Wireless Zero Configuration"的状态。然后右键查看属性，如果服务状态为未启动，点击启动。如果启动类型显示已禁用，将启动类型改为自动，然后再将状态改为启动。（Vista与Windows 7开启无线服务的方法与XP类似，只是其服务名称为"WLAN AutoConfig"）。

e 检查路由器的无线指示灯 是否正常闪烁，不正常可尝试重启路由器或者恢复出厂设置后重新设置路由器；
f 尝试近距离是否可以搜索到自己的无线信号，避免因障碍物太多导致信号衰减严重。如果仍然搜索不到无线信号，请尝试其他电脑或者其他无线网卡是否可以连接到该无线路由器。不可以的话请将路由器恢复到出厂设置，并重新设置路由器或联系TP-LINK官方技术支持。

4、搜索到信号但是连接不上怎么办？
a 记录无法连接后操作系统相应的错误提示内容，并根据错误提示上网搜索，快速查找解决方法。

b 点击无线信号列表的刷新网络列表，确认搜索到无线信号是否为相应路由器的信号，再尝试连接；

c 有可能是无线密码输入不正确，请进入路由器管理界面，打开"无线设置--无线安全设置"进行确认。然后尝试删除电脑上的无线配置文件重新连接。
方法如下：Windows XP系统点击"无线连接状态属性--无线网络配置--首选网络",( Windows 7和Vista系统进入方法为"控制面板--网络和Internet--管理无线网络")对相应无线配置文件进行删除，然后重新扫描信号并连接。

d 检查路由器对应的SSID是否为中文或比较特殊的字符，若是建议更改SSID为字母加数字后保存，并重启路由器后重新尝试连接新的无线信号名称；
更改方法：进入路由器管理界面，打开"无线设置--基本设置"，重新输入SSID；

e 检查无线路由器是否设置了无线MAC地址过滤，使用网线连接路由器进入管理界面，打开"无线设置--无线MAC地址过滤"查看是否启用了过滤。如果启用，请先关闭过滤后进行尝试；

f 登陆路由器管理界面，打开"无线设置--无线安全设置"，选择不开启无线安全，然后保存重启后再次尝试连接；
g 如果仍旧未能成功连接无线信号进行上网，不排除是电脑本身原因，请换台电脑或者其他设备进行尝试。

5、连接上无线信号但是上不了网怎么办（有线可以上网）？
a 重新设置电脑，修改无线网络连接（不是本地连接）的Internet协议属性，设置为"自动获取"，或将自动获取IP改为手动指定电脑的网络参数。

b 检查您的路由器中是否设置了IP地址过滤或者MAC过滤，在路由器的管理界面中点击"安全设置--防火墙设置"或"上网控制"，不勾选"开启防火墙"或"开启上网控制"然后保存，再进行尝试打开网页；

c 禁用电脑上有线网卡的本地连接，以及其他除无线网络连接以外的所有连接，再进行尝试（右键点击桌面网络连接，然后选择属性）；
d 有可能是电脑的浏览器或系统问题，先尝试检查浏览器设置（浏览器选项"工具--Internet选项--连接"，选择"从不进行拨号连接"后点击局域网设置。保证里面的三项全部都不勾选的状态下，确定，保存）或者换一个浏览器（如火狐浏览器、谷歌浏览器）后再尝试，如果仍然不能上网，尝试换一台电脑来访问网络；

### 【电脑无线网络连接不上解决办法】

电脑和笔记本的无线网络连接不上解决办法大同小异，您可以稍微参考一下。

1、无线网络密码输入错误导致无法连接网络
一般情况下，我们是使用无线路由器连接上网的，那么遇到无法连接无线网络的时候，首先一定要仔细检查自己输入的无线网络的连接密码，这个很重要，因为如果你输入的密码是错误的话，那么肯定是连接不上无线网络啦，所以大家这个要很清楚的认识到哦。





当自己输入错误无线密码的时候，这种情况下，需要自己查找无线网络的密码，必要的时候可以重新恢复无线路由器的出厂设置，然后重新设置路由器的无线密码，这样，我们便成功连接到无线网络啦。



2、路由器DHCP服务器未开启导致无法连接网络
如果大家确定自己的无线网络密码输入正确，但是还是无法成功连接到网络的话，那么我们需要检查一下无线路由器的配置了，如果无线路由器的DHCP服务器未开启，那么我们是肯定无法成功获取到对应的IP地址，也就无法连接到网络啦。



如果大家确定自己的无线路由器DHCP服务器处于开启状态，但是还是无法连接到网络，那么可能是因为无线路由器的地址池已满，当然这种情况出现的状态比较少，除非一个无线路由器连接了超多的设备，遇到这种情况，建议大家直接重新启动路由器，尝试进行网络的连接。


3、无线网络配置错误导致无法连接网络
除了路由器的网络配置问题以外，还有一个常见的问题，就是我们的无线网络配置是存在问题的。如果我们使用无线路由器上网，那么此时的连接必须是自动获取IP地址，以及自动获取DNS服务器地址，如果配置有问题的话，那么赶快进行更改吧。


当然还有一种情况，就是路由器开启了MAC地址过滤，什么意思呢？就是每一个无线设备都有唯一固定的MAC地址，如果路由器的设置将此MAC地址过滤了，那么这个设备是无法获取到IP的，即意味着无法连接到无线网络，这种情况下，除非是自己家的无线路由器，可以重新进行配置的更改，如果是蹭别人家的无线网络，很遗憾，这种情况下是没有办法连接到网络的。



4、使用Windows网络诊断检查原因
对于Windows 7系统及其以上版本的用户，如果实在是查找不到无法连接无线网络的原因，那么可以打开Windows网络诊断程序进行检查，如果系统是可以自动解决的问题，那么也节省了我们很多的精力与时间，是很不错的。





以上就是常见的无线网络无法连接的原因，运用上面的办法，一般就可以解决无线网络连接不上的困惑了。