路由器怎么设置无线网络？无线路由器已经越来越普及，大多数用笔记本或者只能手机的，都希望能直接用WIFI连接上网，方便、省流量。但是，很多刚接触无线路由器的童鞋，都不晓得路由器怎么设置无线网络，这里就来为大家分享路路由器设置无线网络图文教程，图文并茂的指导你设置自己的无线网络。

### 【路由器设置无线网络图文教程】

路由器怎么设置无线网络？小编以较为普遍的TP Link无线路由器为例跟大家分享一下怎么设置无线路由器。 

第一步，进行物理连接：
1、先来了解一下无线路由器的各个接口吧，基本上无线路由器都大同小异，Reset按钮的位置不一定一致。 



2、根据下图将电脑和无心路由器进行物理连接，连接好之后，启动路由器。



第二步、设置电脑登陆路由器管理界面
1、右击网上邻居点属性



2、如下图右击本地连接选择“属性”



3、滚动条往下移找到 Internet协议，选中，点属性



4、全部改成"自动获取IP地址" 、"自动DNS服务器地址"，然后全部确定后关闭对话框



第三步：开始登陆路由器开始对路由器进行设置
1、打开浏览器，输入无线路由器的地址：192.168.1.1（一般都是这个地址），然后在提示框中输入用户名和密码（一般都是admin）。



2、在打开的配置中心点击设置向导，然后点击下一步。



3、接着选择上网方式后，一般家庭用都是选择PPPOE(ADSL虚拟拔号)，然后点击下一步



4、如下图的界面里，输入您当时办理宽带获得的帐号和密码（一定要准确输入否则无法上网）



5、进入无线网络设置，设置你的无线路由器账号密码 
SSID即为无线网络名称；
PSK密码即为无线网络密码，最好是设置不少于8位英文+者数字，这样能防止别人盗用你的网络资源



6、最后设置完成后，需要重启路由器使设置生效



7、重启完之后回到主页面点击“运行状态”在此界面查看“WAN 口 ”是否有IP地址与DNS服务器
如果WAN口状态全部显示“0.0.0.0”那说明未设置好!正常情况严格按照上面的步骤做肯定能获取网络地址!! 如果设置不成功请检查设置中是否有未按说明操作，恢复默认设置再试一次!!



第四步 设置电脑连接无线路由器

1、 无线路由器设置好之后，打开带无线网络功能的电脑、笔记本双击无线网络连接，找到自己的无线网络名称双击连接



2、接下来输入之前设置的密码即可。 



3、正在连接，等待一会即可，连接上了就可以上网了。



总结：路由器怎么设置无线网络是一个比较普遍的问题，也是一个比较简单的问题，相信只要有过一次经验之后，也可以成为大神了，当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容，登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项，设置其他选项，例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等，可以让你的无线网络更加安全，防止被蹭网。